Дочернее коммунальное

проектно- изыскательское унитарное предприятие

«ИНСТИТУТ ВИТЕБСКСЕЛЬСТРОЙПРОЕКТ»

Утверждаю

Директор государственное предприятие

«Институт Витебсксельстройпроект»

_________________В.С.Жуков

М.П

ОТЧЕТ

«Проведение оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту: «Строительство молочно-товарного комплекса  в н.п.Яновичи Витебского района ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»

Главный инженер проекта						В.Г.Новоселов

г.Витебск

2017 г.

- Список исполнителей

| Начальник группы по экологии |  | С.Г.Силицкая |
| --- | --- | --- |
| Инженер – проектировщик 1 категории |  | Н.М.Чигринова |

- Реферат

Отчет  100 с., 24 рис., 19 табл.

Объект исследования – окружающая среда района Строительство молочно-товарного комплекса  в н.п.Яновичи Витебского района ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика.

Витебской области Предмет исследования – возможные изменения состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности.

Цель исследования – оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности.

Исходными данными для выполнения работ являются проектные решения по Строительству молочно-товарного комплекса  в н.п.Яновичи Витебского района ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика, картографическая, гидрологическая информация, результаты экспедиционных исследований, разрешительные, согласовывающие и информационные документы, приведённые в разделе.

| Содержание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Введение |  |  |  |
| Резюме нетехнического характера |  |  |  |
| 1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности |  |  |  |
| 1.1 Требования в области охраны окружающей среды |  |  |  |
| 2 Общая характеристика планируемой деятельности по строительства объектов МТК |  |  |  |
| 2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности |  |  |  |
| 2.2. Альтернативные варианты размещения и реализации планируемой деятельности |  |  |  |
| 3 Оценка существующего состояния окружающей среды региона планируемой деятельности |  |  |  |
| 3.1 Природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности |  |  |  |
| 3.1.1 Климат и метеорологические условия |  |  |  |
| 3.1.2 Атмосферный воздух |  |  |  |
| 3.1.3 Поверхностные воды |  |  |  |
| 3.1.4 Геологическая среда и подземные воды |  |  |  |
| 3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров |  |  |  |
| 3.1.6 Растительный и животный .Леса. |  |  |  |
| 3.1.7 Природные комплексы и природные объекты |  |  |  |
| 3.1.8 Природно-ресурсный потенциал, природопользование |  |  |  |
| 3.2. Природоохранные и иные ограничения |  |  |  |
| 3.3. Социально-экономические условия региона планируемой деятельности |  |  |  |
| 4 . Источники и виды воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. |  |  |  |
| 4.1 Воздействие на атмосферный воздух |  |  |  |
| 4.2. Воздействие физических факторов на окружающую среду |  |  |  |
| 4.2.1. Шумовое воздействие |  |  |  |
| 4.2.2. Воздействие вибрации |  |  |  |
| 4.2.3. Воздействие инфразвуковых колебаний |  |  |  |
| 4.2.4. Воздействие электромагнитных излучений |  |  |  |
| 4.3 Воздействие на поверхностные воды и подземные воды |  |  |  |
| 4.4 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров. |  |  |  |
| 4.4.1. Обращение с отходами производства и производственного потребления |  |  |  |
| 4.5. Воздействие на растительный и животный мир, леса |  |  |  |
| 4.6 Санитарно-защитная зона МТК |  |  |  |
| 5 Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды |  |  |  |
| 5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха |  |  |  |
| 5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия |  |  |  |
| 5.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод |  |  |  |
| 5.4 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и почвенного покрова |  |  |  |
| 5.5 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира, лесов |  |  |  |
| 5.6 Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране |  |  |  |
| 5.7 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций |  |  |  |
| 5.8 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий |  |  |  |
| 6 Предлагаемые мероприятия по минимизации воздействия на окружающую среду от планируемой деятельности |  |  |  |
| - Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух |  |  |  |
| - 6.2 Меры по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на водную среду |  |  |  |
| - Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы |  |  |  |
| 6.3.1 Научно-обоснованные мероприятия по улучшению азотного режима в почве |  |  |  |
| - Организационно-технологические и профилактические мероприятия. |  |  |  |
| 7 Локальный мониторинг окружающей среды при реализации планируемой деятельности |  |  |  |
| 8 Выводы по результатам проведения оценки воздействия |  |  |  |
| 9 Список использованных источников |  |  |  |
| Приложение А. - Программа по ОВОС |  |  |  |
| Приложение Б. Ситуационная схема размещения объекта планируемой деятельности в радиусе 2 км |  |  |  |
| Приложение В. Результаты химических, физических, радиологических испытаний компонентов природной среды - Справка о фоновых концентрациях - Протокол измерений в области охраны окружающей среды . Земли(включася почвы) - Протокол измерений в области охраны окружающей среды.Поверхностные воды в районе расположения источников сбросов сточных вод. - Справка о персктивном строительстве - Информация из акта инвентаризации |  |  |  |
| Приложение Г. - Оценка значимости воздействия на окружающую среду. Приложение Д. - Расчетные значения максимальных концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы после ввода в эксплуатацию проектируемого объекта - Расчет выбросов от зданий содержания животных - Расчет выбросов от склада комбикормов - Расчет выбросов при сжигании топлива в котле ДМБ - Расчет выбросов тяжелых металлов и СОЗ - Расчет выбросов при сжигании топлива в котле АБК - Расчет выбросов тяжелых металлов и СОЗ - Расчет выбросов от парковки - Расчёт выбросов от проездов автотранспорта - Расчет приземных концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе - Таблица параметров выбросов - Расчет шумового воздействия |  |  |  |
| Приложение Е. Графическая часть - Ситуационная схема с нанесенными водоохранами зонами - Ситуационный план - Ситуационная схема с расчетными точками выбросов и шума - Схема генерального плана, с нанесёнными источниками выбросов и шума |  |  |  |

Введение

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное воздействие на окружающую среду. Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, приводится в Законе «О государственной экологической экспертизе, стратегической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» № 399-З от 18.07.2016 г.  (ст.7п.1.1) объекты, у которых базовый размер санитарно-защитной зоны составляет 300 метров и более.

Основной продукцией является молоко в натуральном виде, сопутствующей – мясо в живом виде от выбракованных коров. Побочная продукция – навоз.

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на окружающую вреду планируемой хозяйственной деятельности «Строительство молочно-товарного комплекса  в н.п.Яновичи Витебского района ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика».

Согласно Положению о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду отчет является составной частью проектной документации. В нем должны содержаться сведения о состоянии окружающей среды на территории, где будет реализовываться проект, о возможных неблагоприятных последствиях его строительства для жизни или здоровья граждан и окружающей среды и мерах по их предотвращению.

Цель проведения оценки воздействия:

оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности.

Для достижения указанной цели были плены и решены следующие задачи:

- Проведен общий анализ проектного решения планируемой хозяйственной деятельности.

- Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой деятельности, в том числе: природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности; существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду в регионе планируемой деятельности; природно-экологические условия региона планируемой деятельности.

- Оценены социально-экономические условия региона планируемой деятельности.

- Определены источники воздействия планируемой деятельности на окружающую среду.

- Проанализированы предусмотренные мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных неблагоприятных воздействий.

- Дана оценка планируемой деятельности на окружающую среду, в том числе на атмосферный воздух, поверхностные воды, земельные ресурсы, почвы, растительный и животный мир, ООПТ и исторические памятники, а также оценка социально-экономических последствий реализации планируемой деятельности.

- Сопоставлены положительные и отрицательные последствия трех альтернатив: «реализация проектного решения», «2-я альтернативная площадка- новая площадка» и «отказ от реализации проектного решения».

РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

отчета об оценке воздействия планируемой хозяйственной деятельности

по проектируемому объекту:

Строительство молочно-товарного комплекса  в н.п.Яновичи Витебского района ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика

Вредное воздействие на окружающую среду - любое прямое либо косвенное воздействие на  окружающую   среду   хозяйственной   и   иной   деятельности,   последствия   которой   приводят   к  отрицательным изменениям окружающей среды.

Загрязняющее      вещество     –   вещество     или   смесь    веществ,    поступление     которых     в  окружающую среду вызывает ее загрязнение (ухудшение качества окружающей среды).

Нормативы  допустимых  выбросов  и  сбросов  химических  и  иных  веществ  -  нормативы, которые установлены для юридических лиц и граждан, осуществляющих хозяйственную и иную  деятельность,  в  соответствии  с   показателями     массы    химических      веществ,    в   том   числе  радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую   среду   от   стационарных   и   передвижных   источников   в   установленном   режиме   и   с   учетом  технологических  нормативов,  и  при  соблюдении  которых  обеспечиваются  нормативы  качества  окружающей среды.

Окружающая        среда   –   совокупность     компонентов      природной      среды,   природных   и  природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.

Основными  природными  компонентами  окружающей  среды  являются  земля  (включая  почвы), недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный и животный мир, обеспечивающие благоприятные условия для существования жизни на Земле.

Оценка  воздействия  на  окружающую  среду –  вид  деятельности  по выявлению,  анализу  и  учету  прямых,  косвенных  и  иных  последствий  воздействия  на окружающую  среду  планируемой  хозяйственной  и  иной    деятельности     в  целях    принятия     решения    о   возможности   ее  или  невозможности ее осуществления.

Природные      ресурсы     –   компоненты       природной      среды,    природные      и    природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении  хозяйственной  и  иной  деятельности  в  качестве  источников  энергии,  продуктов  производства  и  предметов потребления и имеют потребительскую ценность.

Принятые сокращения:

ОВОС     –   оценка    воздействия     на   окружающую        среду   планируемой       хозяйственной  деятельности.

ПДК – предельно-допустимая концентрация.

СЗЗ – санитарно-защитная зона.

Проведение оценки воздействия на окружающую среду: цели, процедура

Согласно Закону Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» № 399-З от 18.07.2016 г.   отчет  об  оценке  воздействия  на  окружающую  среду  является  частью  проектной документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу.

Цель      проведения      оценки     воздействия      на   окружающую         среду    планируемой  хозяйственной деятельности (ОВОС):

оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности.

ОВОС включает в себя следующие этапы:

-  разработка  и  утверждение  программы  проведения  оценки  воздействия  на  окружающую  среду (далее – программа проведения ОВОС);

-  разработка отчета об ОВОС;

-  проведение  обсуждений  отчета  об  ОВОС  с  общественностью,  чьи  права  и  законные  интересы могут быть затронуты при реализации проектных решений;

-  доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественности;

-  представление  доработанной  проектной  документации  по  планируемой  деятельности, включая доработанный отчет об ОВОС, на государственную экологическую экспертизу;

- Принятие решения в отношении планируемой деятельности.

Общественные обсуждения

Общественные обсуждения отчета об ОВОС проводятся в целях:

-  информирования общественности по вопросам, касающимся охраны окружающей среды;

-  учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружающей среды  в  процессе  оценки  воздействия  и  принятия  решений,  касающихся  реализации  планируемой  деятельности;

-  поиска   взаимоприемлемых         для   заказчика    и  общественности       решений     в   вопросах  предотвращения или минимизации вредного воздействия на окружающую среду при реализации  планируемой деятельности.

Общественные обсуждения отчета об ОВОС осуществляются посредством:

-  ознакомления  общественности  с  отчетом  об  ОВОС  и  документирования  высказанных  замечаний и предложений;

-  проведения   в   случае   заинтересованности  общественности   собрания   по  обсуждению  отчета об ОВОС.

Процедура проведения общественных обсуждений включает в себя следующие этапы:

-  уведомление общественности об общественных обсуждениях;

-  обеспечение доступа общественности к отчету об ОВОС;

-  ознакомление общественности с отчетом об ОВОС;

в случае заинтересованности общественности:

-  уведомление общественности о дате и месте проведения собрания по обсуждению отчета  об ОВОС;

-  проведение   собрания   по   обсуждению   отчета   об   ОВОС   на   территории   Республики  Беларусь и затрагиваемых сторон;

-  сбор  и  анализ  замечаний  и  предложений,  оформление  сводки  отзывов  по  результатам  общественных обсуждений отчета об ОВОС.

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая право заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в процессе обсуждения проекта. После проведения общественных слушаний материалы ОВОС и проектное решение планируемой деятельности «Строительство молочно-товарного комплекса  в н.п.Яновичи Витебского района ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», в случае необходимости, могут дорабатываться с учетом представленных аргументированных замечаний и предложений общественности.

Характеристика планируемой деятельности и места размещения

Проектируемый объект расположен в Витебском районе Витебской области, вблизи д. Яновичи.

- Заказчик проекта строительства проектируемых объектов – ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», Республика Беларусь, 211312, Витебская область, Витебский район, д. Тригубцы, д. 1А, п/о Руба-2

Место размещения объекта характеризуется хорошей экологической емкостью территории (проветриваемая территория, нормативная световая инсоляция, благоприятные климатические условия, рельеф местности  и  др.).

Наиболее распространенной в пределах земель д.Яновичи является сегетальная растительность на сельскохозяйственных землях (пашни, сенокосы на сеяных лугах и т.д.). Данные земли используются преимущественно в качестве пашни под озимые или яровые культуры, сенокосы.

Существующее использование  территории связано с сельскохозяйственным производством – выращиванием пропашных, многолетних культур.

В экономическом отношении Витебском район является промышленно-сельскохозяйственным.

Промышленность района представлена предприятиями строительных материалов, топливными и пищевыми, производством биопрепаратов. На территории района расположено 5 промышленных предприятий. Крупнейшими промышленными предприятиями являются общество с ограниченной ответственностью  «Альянспласт», частное производственное унитарное предприятие «Витебская биофабрика», открытое акционерное общество  «Витебский плодовоовощной комбинат».

Район специализируется на производстве молока, мяса, зерна, картофеля, овощей. Удельный вес продукции растениеводства в валовой продукции сельского хозяйства составляет около 30 %, животноводства - 70 %. В районе 23 сельхозпредприятий, 55 фермерско - крестьянских хозяйства, основная продукция которых – молоко, мясо, картофель, овощи. С 1996 года сельскохозяйственные организации и работники агропромышленного комплекса Витебского района ежегодно становятся победителями и призерами Республиканского фестиваля – ярмарки тружеников села «Дажынки».

Данным объектом предусматривается строительство молочно-товарной фермы с водозаборными и очистными сооружениями, подъездными дорогами.

Въезды на территорию комплекса предусмотрены от существующих дорог.

Участок для строительства молочно-товарной фермы расположен юго-восточнее  н.п.Яновичи Витебского  района, по направлению к д. Вальки.

Площадь участка составляет 19,29га, в т.ч. площадь застройки – 7,1736га, площадь покрытий – 4,6794га, озеленение - 7,437га.

Возможные виды вредного воздействия на окружающую среду от объекта строительства, следующие:

- Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух,

- Шумовое воздействие,

- Загрязнение почв,

- Загрязнение поверхностных и подземных вод,

- Образование отходов производства.

При строительства и эксплуатации МТК ожидется загрязнение атмосферного воздуха в результате выбросов вредных веществ. Валовый выброс загрязняющих вещетв от всей МТК состваляет 223,92 т/год(без учета микроорганизмов). Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе свидетельствуют о том, что в процессе эксплуатации МТК на прилегающих териториях будут соблюдаться дествующие нормативные требования качества атмосферного воздуха.

В соответствии с существующими критериями ожидаемое воздействие на атмосферный воздух оценивается как допустимое. Необратимых воздействий на  состояние атмосферы оказано не будет. Загрязнение атмосферного воздуха сопредельных территорий в результате трансграничного переноса воздушных масс, содержащих вредные выбросы, не прогназируется.

Источником теплоснабжения молочного блока является встроенная котельная .

Котельная предназначена для  теплоснабжения систем отопления и горячего водоснабжения молочного блока .

В котельной установлено  два отопительных , водогрейных котла .

Риск высоких шумовых воздействий будет отсутствовать.

Водоснабжение проектируемого МТК предусматривается  от проектируемых  артскважин, расположенных   в  насосных станциях подземного типа. Расчетные объемы изъятия подземных вод для целей водоснабжения оцениваются как допустимые, не приводящие к истощению водных ресурсов. Объем водоподопотребления на производственные и хозпитьевые нужды в период эксплуатации составляет 450 м3/сут.

Сброс загрязненных сточных вод в водные объекты и на рельеф исключается. В бытовую канализацию отводятся стоки от сантехприборов и  производственные стоки. Бытовые и производственные стоки, в количестве 11м3/сут, по самотечной сети поступают   на проектируемые очистные сооружения контейнерного типа.

После очистки стоки сбрасываются  в мелиоративный канал. Далее через 900м в р.Половец.

Условно чистые воды от опорожнения водонапорной башни самотечной сетью отводятся в канал.

Дождевые сточные воды с  загрязненной территории  отводятся в проектируемые железобетонные надежно изолированные  жижесборники, рассчитанные на вывоз стоков 1 в месяц.  После карантинирования  стоки вывозятся на площадки буртования навоза.

Влияние намечаемой хозяйственной деятельности на почвогрунты связано преимущественно с факторами механического воздействия. Механическое воздействие на почвенный покров в большей мере проявляется на этапе  строительства и обусловлено большими объемами земляных работ: горизонтальной и вертикальной планировкой территории, перемещением и отсыпкой грунта. При этом прогнозируется, что воздействие будет ограничиваться площадью землеотвода. В целом, при реализации комплекса мероприятий, направленных на минимизацию воздействия на почвенный покров, проведение рекультивации нарушенных земель можно прогнозировать умеренное воздействие на почвенный покров. При строительстве МТК предусматривается снятие плодородного грунта.

Основное воздействие на почвенный покров и земли при эксплуатации проектируемого объекта будет наблюдаться при использовании отходов жизнедеятельности КРС – навоз.

Во время эксплуатации комплекса на почвы будет оказываться косвенное влияние путем осаждения загрязняющих веществ из атмосферного воздуха. Данные по выбросам в воздух свидетельствуют о том, что возможно лишь незначительное увеличение концентрации некоторых веществ в почвах в пределах СЗЗ.

Только при соблюдении технологического регламента использования подстилочного навоза в качестве органических удобрений и при сбалансированном его внесении в почву, можно будет предупредить негативное воздействие на почвенный покров, так же при правильной эксплуатации и обслуживании оборудования и транспортных средств негативное воздействие на почвы и земельные ресурсы будет незначительным.

Воздействие на растительный мир характеризуется как умеренное.

В период эксплуатации воздействие на растительность будет минимальным.

Период интенсивного воздействия на животный мир приурочен к этапу проведения строительства; в период эксплуатации объекта влияние приобретет умеренную силу. Необратимых изменений в окружающей природной среде, в результате которых может быть нанесен непоправимый ущерб животному миру, при реализации технических решений в рамках проекта не ожидается.

Растительный и животный мир. В районе исследований особо охраняемые природные комплексы (заповедники, заказники и др.) отсутствуют. Редкие, реликтовые виды растений, занесенные в Красную Книгу, на участке планируемого размещения предприятия  и на близлежащих территориях не произрастают.

В районе планируемой хозяйственной деятельности места обитания, размножения и нагула животных, а также пути их миграции отсутствуют. Места гнездования редких и исчезающих птиц не зафиксированы.

В период строительства образуется строительные  отходы неопасные и 4-го класса опасности, и отходы производства - выход подстилочного навоза и навозной жижи.   Внедрение системы управления отходами, соблюдение мероприятий по обращению с отходами, предложенных в проекте, является гарантией допустимого воздействия образующихся отходов на окружающую среду.

В соответствии с санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Гигиеническими требованиями к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду» от 11.10.2017 № 91  базовый размер СЗЗ п.6. Фермы крупного рогатого скота от 1,2 тыс. до 3 тыс. коров и от 3 тыс. до 6 тыс. скотомест молодняка -500 м.

Нормативный размер СЗЗ выдержан.

Принятый по проекту размер санитарно-защитной зоны  объекта подтвержден расчетами. Уровень создаваемого вредного воздействия за пределами СЗЗ не превышает ПДК.

В целях максимально возможного снижения техногенных воздействий на компоненты окружающей среды в результате реализации намечаемой деятельности разработан комплекс мер, направленных на минимизацию, смягчение и предотвращение негативных воздействий. Комплекс мер включает как технико-технологические решения, оптимальные с экологических позиций, так и специально разработанные природоохранные мероприятия, охватывающие весь диапазон выявленных негативных воздействий на окружающую среду.

Отказ от строительства позволит сохранить существующее состояние основных компонентов природной среды, ход естественного развития природы на данной территории. Однако останется нереализованной возможность значительного экономического и социального эффекта сельскохозяйственного развития н.п.Яновичи, д.Степная, д.Вальки и Витебского района в целом.

## Отказ от развития сельскохозяйственной отрасли в экономике области и района означает отказ от финансового наполнения бюджета за счет расширения экспортного потенциала региона, притока инвестиций; от обеспечения гарантированной продовольственной безопасности республики путем производства  молока  для снабжения населения региона; от содействия занятости населения в регионе и повышению качества его жизни.

Для населения вариант отказа от строительства МТК фактически лишает потенциальной возможности решения социально-экономических проблем, поддержания и повышения уровня жизни за счет создания новых рабочих мест.

Таким образом, анализ возможных последствий реализации проекта строительства показал, что осуществление намечаемой деятельности при выполнении законодательных и нормативных требований, применении технико-технологических проектных решений, оптимальных с экологических позиций, соблюдении рекомендованных природоохранных мероприятий, при строгом производственном экологическом контроле является допустимым и будет незначительным – в пределах, не превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению.

Деятельность проектируемого  участка  соответствует  тенденции  устойчивого  развития  принятой  во  всем  цивилизованном  мире, согласно  которой  повышение  качества  жизни  достигается  при  допустимом  воздействии  на  окружающую  среду.

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем:

- в обеспечении продовольственной безопасности республики путем производства мяса и молока для снабжения населения региона;

- в расширении экспортного потенциала региона;

-в содействии занятости населения в регионе и повышению качества его жизни.

1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности по строительству МТК

  - Требования в области охраны окружающей среды

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к материалам и содержанию отчета о результатах проведения оценки устанавливаются в следующих нормативных документах

-ТКП 17.02-08.2012 «Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета»

-Закон Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»;

Постановление Совета министров  №47 от 19 января 2017г. о некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года «О государственной экологической, экспертизе, стратегической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»

- Указ Президента Республики Беларусь от 22 апреля 2015 г. № 166 «О приоритетных направлений научно-технической деятельности в Республике Беларусь на 2016–2020 годы»;

-Закон «Об охране окружающей среды» (1992 г.), в редакции Закона от 30.12.2015 N 341-З;

- Закон Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. № 333-З «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам охраны окружающей среды и участия общественности в принятии экологически значимых решений»

-Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 205-З «О растительном мире» в редакции от 18.07.2016 N 402-З ;

- Закон Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З «О животном мире» в редакции от 18.07.2016 N 399-З ;

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь 19.11.2010 N 1707 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 03.09.2015 N 743)  стратегия по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия (в ред. Постановления Совмина от 30.09.2016 N 793);

-Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 1833 «О республиканских заказниках» в редакции от 17.11.2016 N 928 ;

-Конвенция о биологическом разнообразии (1992 г.);

-Красная книга Республики Беларусь (животные, 2005; растения, 2006 г.);

- Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные Постановлением  Министерства здравоохранения Республики Беларусь от  11.10.2017 № 91

- Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 ноября 2016 №113 «Об утверждении нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и  ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения»

- Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 декабря 2010 г № 174  «Об утверждении классов опасности загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и установлении порядка отнесения загрязняющих веществ к определенным классам опасности загрязняющих веществ»

- Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденные  Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.11.2011 № 115

- Гигиенический норматив «Гигиенический норматив содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, обладающих эффектом суммации», утвержденный Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь  30.03.2015 N 33.

- Постановление Совета Министров республики Беларусь от 25.10.2011 №1426 (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14.12.2016г. №1020)  «О некоторых вопросах обращения с объектами растительного мира»

- постановление министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 24 января 2011 г. N 5 об установлении нормативов экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе особо охраняемых природных территорий, отдельных природных комплексов и объектов особо охраняемых природных территорий, а также природных территорий, подлежащих специальной охране

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII (с изм., внесенными Законом Республики Беларусь от 30.12.2011 N 331-З) определяет общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. Законом установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в том числе предусматривать:

- сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды;

- снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду;

- применение наилучших доступных технических методов, малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий;

- рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов;

- предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций;

- материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда окружающей среде;

- финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране окружающей среды.

- При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического и ландшафтного разнообразия, рационального (устойчивого) использования природных ресурсов и их воспроизводства.

- При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться наилучшие доступные технические методы, ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и их воспроизводству.

2 Общая характеристика планируемой деятельности по строительству МТК

Молочно-товарная ферма предназначена для круглогодичного равномерного производства молока промышленным способом. Основной продукцией является молоко в натуральном виде, сопутствующей – мясо в живом виде от выбракованных коров. Побочная продукция – навоз.

В состав комплекса входят следующие основные производственные здания:

-   Два здания коровников по 600 скотомест беспривязно-боксового содержания, предназначены для содержания 1200 лактирующих коров.

-   Доильный зал и родильное отделение, состоящий из двух отделений. Доильное отделение предназначено для доения коров, первичной обработки и кратковременного хранения молока. Применяемое доильное оборудование – автоматизированная доильная установка «Параллель 2х20». Родильное отделение предназначено для содержания коров непосредственно до и после отела, принятия отела, раздоя. Здания коровников сблокированы с доильно-родильным блоком соединительными галереями.

-  Здание  300 голов молодняка (13-16 мес) и 300 нетелей (17-20 мес.).

- Административно-бытовой корпус с санпропускником для персонала и посетителей с раздельными входами для входящих на ферму и выходящих из нее, раздевалками, душем, прачечной, офисным кабинетом, помещением охраны, расположен на основном въезде на территорию фермы. На первом этаже расположены раздевалки, душевые, комната приема пищи, кладовые для хранения чистой и грязной одежды, помещение охраны. В мансардном этаже расположены офисные кабинеты. Санпропускник с АБК представляет собой двухэтажное здание. На первом этаже расположены помещения для работников предприятия, на втором этаже помещения для администрации (начальника комплекса, специалистов и т.д.). Состав и размеры вспомогательных помещений для обслуживающего персонала приведены в соответствии  с СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих производство молочных продуктов» (СаНПиН № 177 от 12.11.2012).

По технико-экономическим соображениям принята технология содержания безвыгульная беспастбищная, способ содержания  беспривязный с применением подстилки в виде опилок или измельченной соломы, система содержания круглогодовая стойловая. Все необходимые витамины и микроэлементы животные получают с рационом в составе полнорационной кормосмеси. Выгульные площадки не предусмотрены. Необходимый моцион животные совершают при свободном передвижении внутри секции, при передвижении в доильный зал и обратно.

Здания коровников

Сектор лактации размещается в двух зданиях по 600 мест беспривязно-боксового содержания. Продольно в середине коровника расположен проезд для смесителя-кормораздатчика и кормовые столы. По обе стороны от кормового проезда располагаются по три ряда боксов с резиновыми ковриками с возможностью использования подстилки (ширина одного бокса 1150 мм) – одинарный ряд вдоль боковых стен и сдвоенный ряд через навозный проход от одинарного ряда и от кормового стола. Поперечно в середине коровников проходит навозосборный канал, закрытый бетонными щелевыми полами и монолитными бетонными плитами. В плитах есть проемы для сброса навоза комби-скреперными установками. В каждом здании имеется четыре симметричные отделения по 150 мест, изолированные друг от друга калитками и ограждениями. То есть общая численность  отделений для лактирующих коров – восемь.

Кормление животных – с кормового стола, расположенного на 100 мм выше уровня навозного прохода, полнорационными кормосмесями, приготовление, доставка и раздача которых производится мобильными смесителями-кормораздатчиками два раза в сутки. Состав и количество кормосмесей должны строго соответствовать средней продуктивности и физиологическому состоянию животных каждой технологической группы. Две трети коров технологической группы могут одновременно есть с кормового стола.

Поение коров организовано из групповых неглубоких, переворачивающихся автопоилок с элетроподогревом.

Вентиляция на естественной тяге, регулируемая. Приток воздуха осуществляется через регулируемые поликарбонатные экраны в боковых стенах, вытяжка – через регулируемый конек по всей длине кровли. Вентиляционные экраны снизу на 1000 мм выполнены из сэндвич-панелей толщиной 40 мм, и сверху на 500 мм из трехкамерного поликарбоната, благодаря чему обеспечивается необходимая естественная освещенность. Размеры впускных и выходных отверстий рассчитаны исходя из количества и продуктивности животных. Боковые экраны направляют воздушный поток вдоль кровли, он смешивается с теплым, влажным, насыщенным аммиаком, воздухом, поднимающимся от коров и навозных проходов, и вытягивается наружу через вентиляционный конек. Положение вентиляционных экранов и конька регулируются за счет мотор-редукторов с электроприводом. Щит управления вентиляцией установлен отдельный в каждом здании, находится в соединительной галерее непосредственно перед входом в здание, откуда хорошо просматриваются все секции вентиляционных экранов и конька.

По технико-экономическим соображениям в зданиях не предусмотрены тамбура. Ворота для въезда тракторов с прицепными смесителями-кормораздатчиками подъемные, роллетные, с электроприводом, время полного открытия/закрытия составляет менее 10 сек. Пульт управления подъемными воротами находится внутри здания на торцевой стене непосредственно возле ворот. Согласно должностной инструкции работник фермы, занимающийся обслуживанием животных (скотник), открывает ворота для проезда трактора и закрывает их сразу после въезда смесителя-кормораздатчика. Время, в течение которого ворота открыты, минимально. К тому же большую часть этого времени сечение проема ворот наполовину перекрыто кормораздаточным агрегатом.

Все производственные здания оборудованы регулируемой приточно-вытяжной системой вентиляции. Вентиляция работает по естественному принципу – за счет разности плотностей теплого и холодного воздуха (принцип "тяги"). Регулировка вентиляции для каждого здания осуществляется с отдельного пульта, от которого управляются все секции вентиляционных экранов и конька данного здания. При понижении наружной температуры ниже минус 20°С во время работы кормораздающего агрегата есть возможность максимально закрыть вентиляционные экраны и конек, минимизировав тем самым производительность системы вентиляции и силу тяги. При этом во время заезда смесителя-кормораздатчика за счет уменьшения тяги уменьшается и поступление холодного воздуха в здание.

Уборка навоза в коровниках – комби-скреперными установками с комбинированным тросо-цепным тяговым органом, полностью убирающих навоз из проходов и не имеющих «мертвых зон». Очищая навозные проходы, скреперные установки сдвигают навоз к центру коровника и сбрасывают его в поперечный навозосборный канал, проходящий через коровник в приямок, в котором навоз перемешивается миксером до однородной консистенции.

После получения однородной массы включается погружной центробежный электрический насос для перекачивания навоза из приямка по подземному напорному ПВХ трубопроводу в навозохранилища типа «лагуна» с пленочным покрытием. Насос оборудован измельчающим механизмом (режущие ножи на рабочем колесе и противорежущие на корпусе насоса) для предотвращения наматывания посторонних предметов на рабочее колесо насоса.

Напорный навозопровод выполняется трубами из непластифицированного поливинилхлорида, прокладывается горизонтально, без уклонов, ниже расчетной глубины промерзания грунта. Избыточное давление в трубопроводе создается погружным центробежным насосом. Запроектированный насос для перекачивания навоза мощностью 15 кВт создает напор от 8 до 17,8 метров. Напорный трубопровод выполнен длинными прямолинейными участками, на поворотных участках используются фитинги с большим радиусом закругления, благодаря чему потери напора минимальные. Поэтому нет необходимости в промежуточных технологических колодцах.

Здание на 300 голов молодняка и 300 нетелей

В проектируемом здании предусмотрено содержание 300 нетелей (17-20 мес.) и 300 голов молодняка. Технология содержания, кормления, поения и  навозоудаления аналогичны зданиям коровников.

Здание доильного зала и родильного отделения

В здании предусматриваются: сектор отела, доильный зал, преддоильная площадка-накопитель, зоны селекции и ветеринарно-профилактический пункт (по обе стороны от доильного зала), помещение молочной с двумя танками-охладителями молока и холодильными агрегатами, помещение электрощитовой, вакуумной, бойлерной, санузел, комната ветеринара, комната осеменатора, ветаптека, кладовая для биопрепаратов (с холодильником), кладовая дизсредств, бригадирская (с компьютером для управления доильной установкой и менеджментом стада), комната приема пищи, помещение для дежурного персонала, комната для тех. персонала, слесарная, инвентарная, кладовая размещаются в проектируемом здании.

Сектор отела

В секторе отела выделяются группа глубокостельных коров и нетелей, группа новотельных коров, восемь денников для принятия отелов, индивидуальные клетки для новорожденных телят, а так же вспомогательное помещение телятника. Группы глубокостельных коров и нетелей и новотельных коров разделены калитками и ограждениями, содержание беспривязно-боксовое в индивидуальных стойлах с резиновыми ковриками. Если ожидается отел, то животное переводится в денник. В одном деннике могут одновременно размещаться два животных, в них применяется сменяемая соломенная подстилка.

Кормление животных в секторе отела с кормового стола, расположенного на 100 мм выше уровня навозного прохода, полнорационными кормосмесями, приготовление, доставка и раздача которых производится мобильными смесителями-кормораздатчиками. Состав и количество кормосмесей должны строго соответствовать физиологическому состоянию животных каждой технологической группы. Группы глубокостельных и новотельных животных и денники отделяются от кормового стола самофиксирующими делителями с расстоянием между соседними местами 650 мм.

Поение глубокостельных и новотельных коров аналогично дойным коровам. Поение коров в денниках из индивидуальных чашечных поилок.

Доение новотельных коров проводится в родильном отделении на автоматизированной доильной установке «Параллель 1х8» с быстрым выходом. Доение проблемных новотельных коров, не способных к самостоятельному передвижению, проводится в денниках в передвижную доильную установку.

Вентиляция в секторе отела аналогична коровникам.

Уборка навоза в группах глубокостельных и новотельных коров осуществляется комби-скреперными установками с комбинированным тросо-цепным тяговым органом. Очищая навозные проходы, скреперные установки сдвигают навоз к центру коровника и сбрасывают его в поперечный навозосборный канал, проходящий через коровник в приямок, в котором навоз перемешивается миксером до однородной консистенции. Уборка навоза в денниках производится вручную вилами с погрузкой в тележку и вывозом наружу по коридору позади заднего ограждения денников.

Для складирования подстилки, вывозимого из родильного отделения на прифермской территории предусмотрена незаглубленная водонепроницаемая площадка, окаймленная лотком и жижесборником. Для совмещения складирования с биотермической обработкой подстилочного навоза высоту загрузки принимаем не более 2м.

Доильно-молочный сектор

Доение коров производится в доильном зале на автоматизированной доильной установке «Параллель 2х20» с быстрым выходом. Доение двукратное через каждые 12 часов, отдельные группы коров доятся в постоянной строгой последовательности. Каждая корова имеет идентификационный датчик-транспондер, благодаря которому она распознается при входе в доильный зал, вся информация о процессе доения заносится в компьютерную программу управления стадом.

Преддоильная площадка позволяет вместить 150 коров технологической группы при 1,725 м2 на одно животное. К доильному залу коров подгоняет мощный подгонщик с приводом от сжатого воздуха и с поднимающейся заслонкой, которая позволяет значительно сократить время смены групп в доильном зале. Уборка навоза на преддоильной площадке производится протаптыванием через бетонные щелевые полы в накопительные каналы, из которых навоз самосплавом попадает в навозосборный канал.

Навоз из-под щелевых полов преддоильной площадки доильно-молочного блока удаляется методом самосплава. Реализуется он следующим образом: дно навозосборного канала имеет уровень -0,168, а дно каналов под щелевыми полами преддоильной площадки -0,120. На границе излома уровня (ось 7 здания доильно-молочного блока) выполнена стенка высотой 100 мм. Благодаря этому поддерживается постоянный уровень жидкой фракции на дне каналов под преддоильной площадкой, на которой плавает твердая фракция навоза. При выкачивании в лагуну, когда уровень навоза в основном канале опускается ниже -0,110 (верх разделительной стенки), навоз из-под преддоильной площадки стекает в основной канал по находящемуся внизу слою жидкой фракции.

В доильном зале предусмотрены две водопроводные трубы диаметром 1 дюйм, проходящие над доильным коридором – для подачи воды пистолетом подмыва вымени и мытья оборудования. В трубах через каждые 3,04 м (через каждые 4 доильных места) устанавливаются тройники с отводом ½ дюйма (внутренняя резьба) для подключения пистолетов.

При доении молоко из вымени коровы под действием вакуума протекает через стаканы, коллектор и шланги доильного аппарата, через счетчик молока и попадает в молокопровод, проложенный по стенке доильной ямы. Молокопровод проложен с уклоном 0,5%, за счет чего молоко стекает в молокоприемник. В молокоприемнике молоко отделяется от вакуума и центробежным насосом перекачивается по напорному молокопроводу, через фильтр-чулок и попадает в танк-охладитель молока. В танке-охладителе молоко охлаждается до 4°С и хранится до сдачи на молокозавод. В проекте принята схема ежедневного вывоза молока на молокозавод.

Первичная обработка молока в потоке в процессе доения (фильтрование через вискозный фильтр-чулок, входящий в состав автоматизированной доильной установки). Охлаждение – в двух танках-охладителях молока непосредственного охлаждения емкостью по 14300 л. Конструкция всей системы сбора, первичной обработки и хранения молока (автоматизированная доильная установка, напорный молокопровод и танки-охладители молока) исключает контакт молока с внешней средой и занос в него болезнетворных бактерий, грязи, посторонних примесей. Транспортировка молока автомолцистернами до пунктов приема и переработки согласно требованиям по закупке (ГОСТ, ТУ).

Санитарная обработка молокопровода и всех деталей и узлов доильной установки и молокоохладительного оборудования, контактирующих с молоком, производится во время промывки с моющими средствами. Промывка проходит автоматически по одной из нескольких предварительно заданных программ. Промывка проводится со щелочным или кислотным (по выбору) моющим средством и с горячей водой, получаемой от бойлеров.

Осеменение животных (коров и телок) производится в основных производственных помещениях. Для этого используются самофиксирующие делители комового стола, фиксирующие животных за шею, при этом ограничивается движение животного вперед-назад. Расстояние между соседними местами в этих делителях составляет 630 мм (для дойных коров). Благодаря этому ограничивается движение животного влево-вправо. Таким же образом производится проверка результативности осеменения.

Все произведенное молоко планируется отправлять на перерабатывающие предприятия, где каждая партия молока проверяется при поступлении по всем показателям качества для определения пригодности к использованию и определения сортности. Таким образом, нет необходимости в собственной лаборатории.

При выходе из доильного зала по обеим сторонам коровы проходят через автоматические селекционные ворота, распознаются по транспондерам, и при наличии признаков на отсечение от основного стада, переводится в зону селекции ветеринарной обработки. Эти признаки могут задаваться автоматически по календарю коровы (плановое осеменение, проверка стельности, взятие анализов, обработка копыт и т.д.) или вручную – дояркой на пульте управления доением или ветврачом с компьютера управления стадом при визуальном определении признаков болезней. В зоне селекции коровы находятся короткое время, при необходимости более продолжительных лечебных процедур животные переводятся в расположенную рядом зону ветеринарной обработки. В ней имеются индивидуальные боксы, поилки, кормовой стол с самофиксирующими делителями.

Вентиляция на преддоильной площадке и в зонах селекции и ветеринарной обработки аналогична коровникам. В доильном зале вентиляция принудительная приточная двумя вентиляторами Ø1080 мм. Вентиляторы установлены во фронтальной стене здания родильно - доильного блока, забирают наружный воздух через отверстия в козырьке, нагнетая в помещение доильного зала, откуда воздух вытесняется на преддоильную площадку через дверные проемы для коров и персонала.

Механизация производственных процессов

Кормление животных осуществляется с кормового стола полнорационными кормовыми смесями. Раздача кормосмесей на кормовой стол производится измельчителем-смесителем кормов, оснащенным компьютерным устройством взвешивания.

Поение коров осуществляется из групповых поилок с электроподогревом, с фронтом поения  от 0,08 до 0,1 м на голову.

Уборка навоза в коровниках – комби-скреперными установками с комбинированным тросо-цепным тяговым органом. Очищая навозные проходы, скреперные установки сдвигают навоз к центру коровника и сбрасывают его в поперечный навозосборный канал, проходящий через коровник в приямок, в котором навоз перемешивается миксером до однородной консистенции.

После получения однородной массы включается погружной центробежный электрический насос для перекачивания навоза из приямка по подземному напорному ПВХ трубопроводу в навозохранилища типа «лагуна» с пленочным покрытием. Насос оборудован измельчающим механизмом (режущие ножи на рабочем колесе и противорежущие на корпусе насоса) для предотвращения наматывания посторонних предметов на рабочее колесо насоса.

Обеззараживание и хранение навоза

На комплексе предусмотрено три заглубленных железобетонных навозохранилища – лагуны, обеспечивающие последовательное накопление, 6-месячное выдерживание (обеззараживание) и выгрузку для весенне-осеннего внесения на поля годового объема навоза. Максимальный объем одной лагуны, выполненной из железобетона, закрытой пленочным покрытием, составляет 7000 м3.

Через КНС происходит регулирование направления движения навоза с помощью шиберных двухсторонних задвижек. Далее навоз направляется в одну из пяти лагун по отдельным трубам.

Лагуны закрыты пленочным покрытием толщиной 1,5 мм (L1HDPE1500), которое зафиксировано по периметру навозохранилища брусом монтажным и шпильками крепления.

По мере заполнения каждой лагуны происходит откачка навоза через распределительную камеру с помощью насоса роторного в автотранспорт. Вывоз навозных стоков на поля осуществляется в осенне-весенний период под запашку без разбавления водой под кормовые культуры, используемые сельскохозяйственными животными в виде силоса, сенажа и травяной муки. В зимнее время навоз может вывозиться  на полевые площадки для компостирования и биотермического обеззараживания.

В процессе биотермических процессов происходящих в навозе под пленкой образуются газы, которые удаляются с помощью поплавков  (2000х1000х250мм) с системой газоотвода.

В диаметрально противоположных сторонах каждой лагуны установлены по два миксера длиной по 6,3 м для перемешивания навоза с частотой 1000 об/мин с высокопроизводительными пропеллерами диаметром 600 мм. Привод миксеров осуществляется от ВОМ (вал отбора мощности) тракторов мощностью до 100 л.с. Для подъезда, разворота и подключения привода трактора предусмотрены площадки.

Лагуны предназначены для сбора, временного хранения и обеззараживания навоза, поступающего от технологических зданий.

Учитывая условия эксплуатации, средняя влажность навоза может колебаться до 89,6%, средний годовой выход навоза представлен в таблице 7.

Подстилочный навоз удаляется из здания на площадку для временного хранения навоза   с помощью трактора с бульдозерной навеской, по истечении 6 дней навоз грузится погрузчиком в прицеп трактора и вывозится на  полевые грунтовые площадки на краю полей севооборота для компостирования и биотермического обеззараживания навоза.

Площадка, на которую производится компостирование и биотермическое обеззараживание навоза, должна располагаться непосредственно на поле.

Устройство полевых грунтовых площадок с водонепроницаемым основанием для компостирования и биотермического обеззараживания навоза должны располагаться по отношению к животноводческим предприятиям и жилой застройке с подветренной стороны господствующих ветров, ниже водозаборных сооружений с учетом санитарно-защитных и зооветеринарных разрывов и с обязательным согласованием с экологическими службами района. Площадки должны иметь временное ограждение, предотвращающее возможность доступа к ним  диких животных.

Биотермическое обеззараживание подстилочного навоза проводится в буртах, складированных на водонепроницаемом основании, на краю полей севооборота. Оптимальная влажность компоста следует принимать до 75%, соломы – до 30% при более высокой влажности ее нужно смешивать с измельченной соломой или торфом для получения исходной массы нужной влажности.

Устройство площадок, на которых производится компостирование, должно ограничиваться планировкой поверхности и укладкой торфа (соломы, опилок) высотой до 0,6м, что исключает возможность растекания. На водопоглощающий материал рыхло укладывают навоз в штабеля высотой 2м, шириной до 5м (длина произвольная) и накрывают 20-сантиметровым слоем торфа или соломы. Началом обеззараживания считается повышение температуры в средней части штабеля до 50-600С. Сроки выдержки навоза в буртах в теплый период года составляет не менее 1 месяца, в холодный – не менее 2 месяцев.

Площадки должны быть обеспечены надежной гидроизоляцией (рекомендуется применение глинистых или пленочных экранов), исключающей фильтрацию жидкой части навоза в грунтовые воды и инфильтрацию грунтовых вод и сооружений. Устройство буртов без водонепроницаемого основания категорически запрещено.

Обеззараженный навоз погрузчиком грузится в разбрасыватель органических удобрений и вывозится в осенне-весенний период на поля под запашку, в зимний период вывоз запрещается.

Во время эпизоотии навоз обеззараживается реагентами по указанию районной ветслужбы.

Таблица 5.5.   Выход навоза на проектируемой ферме

| Половозрастные группы животных | Число голов | Выход навоза в сутки на одно животное |  | Расход подстилки на 1 животное (кг) | Выход навоза (т/сут.) | Выход навоза (т/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Моча (л) | Кал (кг) |  |  |  |
| Коровы | 1440 | 20 | 35 | 0,5 | 79,9 | 29163,5 |
| Телята | 600 | 7 | 20 | 0,5 | 16,5 | 6022,5 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 96,4 | 35186,0 |

Для хранения навоза предусмотрены три заглубленных железобетонных навозохранилища – лагуны общей ёмкостью 21000м3. Навоз от коровников доставляется в навозохранилище погружным центробежным насосом по подземному напорному трубопроводу из труб и фитингов из непластифицированного поливинилхлорида с клееными соединениями. Рядом с навозохранилищами расположен распределительный коллектор с шиберными запорными кранами, при помощи которых поток навоза направляется в определенное навозохранилище. Также в распределительном коллекторе установлен обратный клапан, препятствующий обратному току навоза при неработающем центробежном насосе. Объём хранилищ принят на полугодовой выход навоза.

Для  временного хранения подстилочного слоя вывозимого из родильного отделения и профилактория на прифермской территории  предусмотрена незаглубленная, водонепроницаемая площадка. Для совмещения складирования с биотермической обработкой подстилочного навоза высоту буртования принимаем не более 2 метров. Площадка рассчитана на временное хранение подстилочного навоза объемом до 800 м3  до 6-ти месяцев.

2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности

### Заказчик проекта строительства проектируемых объектов – ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», Республика Беларусь, 211312, Витебская область, Витебский район,д. Тригубцы, д. 1А, п/о Руба-2

"Храним традиции, живем настоящим,   творим будущее" - это девиз, с которым живет ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика».

ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» - это не только одно из крупнейших предприятий в Республике Беларусь, но и единственное в области, где мясо птицы производится на промышленной основе в замкнутом производственном цикле: от получения племенных цыплят, производство инкубационных яиц, выращивание бройлеров до полной переработки мяса птицы, натуральных полуфабрикатов, копчености и колбасные изделия.

Торговая марка «Ганна» - это гарантия высокого качества и изысканного, неповторимого вкуса продукции из мяса птицы.

Мы производим сертифицированную мясную продукцию (более 230 наименований и товарных позиций), соответствующую нормативной технической документации Республики Беларусь (ГОСТ, СТБ, ТУ) и рецептурам выработки, утвержденным в установленном порядке.

2.2 Альтернативные варианты размещения и реализация планируемой деятельности

Строительная площадка проектируемой молочно-товарной фермы расположена вне границ в н.п.Яновичи на землях выделенных для строительства ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика».

Участок представляет собой прямоугольник в плане. Площадь участка для строительства составляет 14,787 га., в том числе подъездные дороги – 0,304га., МТФ – 13,679га., водозаборные сооружения – 0,804 га.

Участок свободен от застройки.

Здания сориентированы продольными осями по направлению северо-восток - юго-запад.

Данным объектом предусматривается строительство молочно-товарного комплекса с водозаборными и очистными сооружениями, подъездными дорогами.

Въезды на территорию комплекса предусмотрены от существующих дорог.

Существовали следующие альтернативные варианты:

- Альтернативная площадка №1

- Альтернативная площадка №2

- Отказ от реализации планируемой деятельности

Рис.1. Разрешение альтернативных площадок

1-ая альтернативная площадка

Положительные последствия:

- выполнение Программы социально-экономического развития Республики Беларусь;

- удаление объектов растительного мира минимально,

- повышение уровня занятости населения,

-повышение качества жизни населения;

- благоустройство и приведение в порядок заброшенной территории.

- стимулы для реализации социальных программ,

- возникновение фактора улучшения демографической ситуации

Отрицательные последствия:

- незначительное увеличение выбросов загрязняющих веществ в пределах района эксплуатации;

-вывод части луговых  земель из с/х оборота;

-потенциальное загрязнение поверхностных вод.

2-ая альтернативная площадка

Положительные последствия:

- выполнение Программы социально-экономического развития Республики Беларусь;

- повышение уровня занятости населения,

-повышение качества жизни населения;

- стимулы для реализации социальных программ,

- возникновение фактора улучшения демографической ситуации.

Отрицательные последствия:

-незначительное увеличение выбросов загрязняющих веществ в пределах района эксплуатации

-вывод части луговых  земель из с/х оборота;

-удаление значительного количества объектов растительного мира,

-площадка расположена ближе  к водоохраной зоне

-потенциальное загрязнение поверхностных вод

- близкое расположение к населенным пунктам, что приведет к необходимости разработке проекта сокращения санитарно-защитной зоны.

«Нулевая альтернатива», означающая полный отказ от реализации проекта.

Положительные последствия:

-отсутствие отрицательных последствий реализации 1-ой альтернативы.

Отрицательные последствия:

- не выполнение Программы социально-экономического развития Республики Беларусь;

-  не обеспечение сохранности свойств и улучшения естественных качеств зерна;

- не приведет к повышению уровня занятости населения;

- не приведет к улучшению качества жизни;

- отсутствие дополнительных факторов улучшения демографической ситуации.

Таблица 2

|  | 1-ая альтернатива площадка |  | 2-ая альтернатива площадка |  | «Нулевая» альтернатива «Отказ от реализации планируемой деятельности» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положитель-ные последствия | Отрицательные последствия | Положитель-ные последствия | Отрицательные последствия | Положи-тельные последствия | Отрицательные последствия |
| Природная среда: атмосферный воздух | — | увеличение выбросов загрязняющих веществ в пределах района эксплуатации | — | увеличение выбросов загрязняющих веществ в пределах района эксплуатации | отсутствие отрицатель-ных последствий реализации 1-ой альтернативы | — |
| Природная среда: почвы, земельные ресурсы | благоустройство и приведение в порядок заброшенной территории - получение компоста – ценного органического удобрения; | - возможное загрязнение почвы при транспортировке хранении навоза | - получение компоста – ценного органического удобрения; | вывод части пахотных земель из с/х оборота; - возможное загрязнение почвы при транспортировке хранении навоза |  | — |
| Природная среда: рас-тительный мир | Объекты растительного мира отсутствуют | - | - | Объекты растительного мира отсутствуют |  | — |
| Природная среда: поверхност-ные и под-земные воды | — | - рост водопользования; - возможное загрязнение при сбросе сточных вод; - усиление процессов эвтрофирования водных объектов. | — | - рост водопользования; - возможное загрязнение при сбросе сточных вод; - усиление процессов эвтрофирования водных объектов. |  | — |
| Производст-венно-эконо-мический потенциал | - рост производственного и экспортного потенциала региона; - повышение уровня занятости населения, - рост инвестиционной активности в регионе | — | - рост производственного и экспортного потенциала региона; - повышение уровня занятости населения, - рост инвестиционной активности в регионе | — | — | упущенная выгода для реализации производственно- экономических программ |
| Социальная сфера | -повышение уровня доходов населения; -развитие инфраструктуры; -рост жилищного строительства; -стимулы реализации социальных программ. | — | -повышение уровня доходов населения; -развитие инфраструктуры; -рост жилищного строительства; -стимулы реализации социальных программ. | - близкое расположение к населенным пунктам, что приведет к необходимости разработке проекта сокращения санитарно-защитной зоны. | — | упущенная выгода для реализации социальных программ и качества жизни |
| Демографи- ческая ситуация | - возникнове ние фактора улучшения демографической ситуации за счет концентрации трудовых ресурсов | — | - возникнове ние фактора улучшения демографической ситуации за счет концентрации трудовых ресурсов | — | — | отсутствие дополнительных факторов улучшения демографичес кой ситуации |

Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод о том, что отказ от строительства МТК не имеет ни социальной,  ни экономической обоснованности, а выбор 1-ой альтернативной площадки  целесообразнее, чем 2-ой, т.к. она расположена ранее отведенной территории, работы по подготовке к строительству уже были проведены, Выбор площадки №1 не приведет изъятию пахотных земель .

Основой успешной реализации программы возрождения и развития  села в Республике Беларусь является дальнейший рост производства сельскохозяйственной продукции. Следует учесть, что благодаря мероприятиям по охране окружающей среды, соблюдения санитарно-гигиенических норм, неблагоприятное воздействие от объекта будет допустимым.

Существуют альтернативные варианты в технологии, в частности в содержании коров: привязное и беспривязное содержание и в системе навозоудаления: бульдозерное или скреперное.

Процесс содержания животных основывается на том, что в коровники животные не фиксируются возле стойла, а могут свободно перемещаться по всему коровнику. Животные самостоятельно двигаются, отдыхают, подходят к кормушкам и поилкам.

Преимущества использования беспривязного содержания КРС:

1. Улучшения качества молока – содержание коров беспривязное является более естественным для животных и соответствует природному состоянию животных. При беспривязном содержании животные могут свободно перемещаться по коровнику, в результате чего вырабатывается более качественное молоко.

2. Снижение себестоимости производства молока – при беспривязном содержании повышается эффективность кормления КРС. Также снижение себестоимости производства сырого молока достигается путем снижения трудоемкости производственного процесса – в результате в процессе содержания коров снижается количество необходимой рабочей силы, что влияет на конечную стоимость продукции.

- Увеличивается жирность молока – доение при беспривязном содержании коров осуществляется в специальных доильных залах, которые имеют короткий молокопровод. В результате этого при процессе доения не происходит снижение жирности молочного сырья.

- Снижение трудоемкости процесса – потребность в доярках снижается в три-четыре раза, так как в доильных залах производится автоматическая смена животных. Это является важным факторам, так как многие животноводческие комплексы испытывают недостаток в квалифицированных кадрах.

INCLUDEPICTURE  "http://sib-agro.com/images/stories/2.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://sib-agro.com/images/stories/2.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://sib-agro.com/images/stories/2.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://sib-agro.com/images/stories/2.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://sib-agro.com/images/stories/2.jpg" \* MERGEFORMATINET    INCLUDEPICTURE  "http://sib-agro.com/images/stories/fonewo.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://sib-agro.com/images/stories/fonewo.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://sib-agro.com/images/stories/fonewo.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://sib-agro.com/images/stories/fonewo.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://sib-agro.com/images/stories/fonewo.jpg" \* MERGEFORMATINET

Рис2,3 Беспривязное содержание коров

По оценкам экспертов – внедрение технологии беспривязного содержания способствует увеличению продуктивности молочного комплекса в 7-8 раз.

INCLUDEPICTURE  "http://sib-agro.com/images/stories/kor2.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://sib-agro.com/images/stories/kor2.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://sib-agro.com/images/stories/kor2.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://sib-agro.com/images/stories/kor2.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://sib-agro.com/images/stories/kor2.jpg" \* MERGEFORMATINET    INCLUDEPICTURE  "http://sib-agro.com/images/stories/www.ukrbiznes.com.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://sib-agro.com/images/stories/www.ukrbiznes.com.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://sib-agro.com/images/stories/www.ukrbiznes.com.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://sib-agro.com/images/stories/www.ukrbiznes.com.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://sib-agro.com/images/stories/www.ukrbiznes.com.jpg" \* MERGEFORMATINET 

Рис 4,5 Беспривязное содержание коров

## Недостатки беспривязного содержания.

1.Нехватка квалифицированных кадров, умеющих работать на современных, компьютеризированных программах и оборудованиях.

2. Необходима четкая и организованная зоотехническая и ветеринарная служба по причине постоянного контакта животных друг с другом.

3. Увеличение расхода корма на 5-7% по сравнению с привязным содержанием (связано с активностью животного и с технологическими потерями).

4. Повышение качества кормовой базы для животных. Животных необходимо снабдить достаточных количеством корма хорошего качества. Кроме того, очень важно чтобы питание у животных было сбалансированным, и коровы получали все необходимые полезные вещества, витамины и микроэлементы.

Анализируя все недостатки и преимущества, выбор технологического содержания остановлен на беспривязном содержании коров.

Также в проекте из двух альтернативных вариантов навозоудаления (бульдозером или скреперная система) выбраны оба варианта.

Скеперное навозоудаление подходит для коров при беспривязном образе жизни, для уборки навоза из навозных путей. Скрепер для удаления навоза состоит из 4 компонентов, что дает возможность выгрузить навоз из любого угла коровника. В скреперы вставляется специальный привод. Цепи объединяются соединительными звеньями, поэтому нет необходимости в корректировке длины цепи и использования сварки.

Преимущества скреперов:

оперативно проводят уборку навоза из дорожек: с центра и торцов;

очищают поверхность от любого навоза: жидкого и сухого;

благодаря сокращению количества опасных испарений аммиака в коровнике «смягчается» микроклимат;

улучшаются санитарно-гигиеническое показатели фермы - проходы скреперов возможны каждый час;

безопасны для КРС - перемещаются медленно, не мешая привычному образу жизни животных;

удобные функции: мгновенная остановка при столкновении с препятствием, уведомление о сбое и т.д.

дистанционное управление: возможность установить частоту чистки; есть круглосуточный режим работы;

изготавливаются из оцинкованного металла;

легкость уборки навоза за счет удобного дисплея;

экономичное потребление электроэнергии и, соответственно, небольшие эксплуатационные расходы;

управляется ПК, поэтому процесс полностью безопасен;

подходят для проходов на ровных поверхностях без канала или с каналом.

Принцип работы скрепера для навозоудаления

Цепь со скрепером устанавливается в открытых навозных путях. Уборка происходит за счет двигателя, скребки перемещают навоз в специальный навозный склад, откуда он вывозится в поля или просто смывается водой. В жидком состоянии навоз переходит в емкости для дальнейшего отстоя.

- Оценка существующего состояния окружающей среды региона планируемой деятельности

Рис.6 Местоположение молочно-товарной фермы.

Населенный пункт Яновичи — деревня в Яновичском поселковом сельсовете Витебского района Витебской области Белоруссии. Расположена в 33 км от города Витебск. Ближайшие населённые пункты — деревни Степная , Вальки , Глазомичи , Имение, Пушкино.

Расстояние до ближайших населенных пунктов от территории МТК : д.Яновичи -707 м, д.Степная – 820 м, д.Вальки – 783 м.

3.1 Природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности

Поозѐрская провинция, к которой относится изучаемая территория озѐрно-ледниковых, моренно-озѐрных и холмисто-моренно-озѐрных ландшафтов — индивидуальный природно-территориальный комплекс ранга ландшафтной провинции. Для этого района наиболее типичны средневысотные и низменные, несколько в меньшей степени возвышенные ландшафты. Своеобразие ландшафтной структуры определяет озерно-ледниковый природно-территориальный комплекс.

Ландшафт сформировался в результате аккумулятивной и абразионной деятельности приледниковых озер поозерского ледника. В связи с подпрудой конечно-моренными грядами талых ледниковых вод образовались обширные озерные водоемы . На дне озер откладывались глины и алевриты, а в прибрежной зоне – мелкозернистые пески и гравийно-галечный материал.

Для западной части, сложенной глинами и суглинками, характерен плоско- и пологоволнистый рельеф, осложненный останками моренной равнины, камовыми и моренными холмами, озами. Восточная часть, в строении которой преобладают пески, отличается плоскобугристой и плоской поверхностью с дюнами, эоловыми грядами, котловинами.

Почти плоская, слабо дренированная поверхность в сочетании с тяжелым механическим составом почвогрунтов обусловила значительную заболоченность. Преобладают дерново-подзолистые заболоченные почвы различного механического состава. В понижениях на слабо дренированных участках встречаются торфяно-болотные и дерновые заболоченные почвы. Редкие хорошо дренированные участки занимают дерново-подзолистые почвы на озерно-ледниковых глинах, суглинках и супесях, которые являются наиболее ценными в сельскохозяйственном отношении.

На долю пашни приходится от 20 до 35% территории, лесистость колеблется от 15-20 до 40%. Отличительная особенность лесных формаций – господство производных мелколиственных насаждений, среди которых доминируют березняки, заместившие коренные еловые и широколиственноеловые фитоценозы. Небольшими участками сохранились ельники, тяготеющие к заболоченным почвам тяжелого механического состава. В отличие от них сосняки представлены крупными массивами и занимают, как правило, супесчано-песчаные почвы нормального увлажнения. По ложбинам стока встречаются низинные луга, котловинам – лесные верховые болота.

Среди доминантных урочищ распространены ложбины стока, занятые низинными лугами и болотами на дерново-глееватых и глеевых почвах. К водораздельным пространствам приурочены неглубокие и плоские котловины с лесными верховыми и низинными болотами на торфяно-болотных почвах, часто округлой формы.

Для этого природно-территориального комплекса характерно запасы пресной воды, как подземной, так и поверхностной. Огромное количество озер и рек создают уникальность экосистемы края.

3.1.1 Климат и метеорологические условия

Климат района умеренно-континентальный и по сравнению с остальной территорией Республики Беларусь, наиболее прохладный, повышенно влажный, с выраженной континентальностью. Зима умеренно-холодная, преобладающая температура днем -7, -9 ºС, ночью -9, -12  ºС, редко достигает – 35 ºС. Абсолютный минимум - минус 44 градуса. Почва промерзает на глубину 0,6-0,8 м. Максимальная глубина промерзания почвы приходится на февраль-март и достигает 80-86 см, а в малоснежные зимы 1,0-1,1 м. Устойчивый снежный покров образуется в первой половине декабря, раньше, чем в других областях республики. Толщина снежного покрова 40-70 см, средняя – 30 см. Число дней с устойчивым снежным покровом – 120. Весна прохладная с неустойчивой погодой. Устойчивый снежный покров сохраняется до конца марта. Лето умеренно-теплое. Преобладающая дневная температура воздуха 16-20 ºС, редко достигает 30-38 ºС, ночная 12-15 ºС. Осадки выпадают в виде кратковременных ливней. Снежный покров разрушается в конце марта.

Средняя температура июля повышается с севера на юг от плюс 17,5 градуса до плюс 18 градусов по Цельсию. Абсолютный максимум—плюс 36 градусов по Цельсию. Осень в первой половине теплая и сухая, во второй – прохладная с моросящими дождями и туманами, по ночам бывают заморозки. Осадки выпадают в виде моросящих дождей, с середины октября возможны снегопады. Влажный атлантический воздух обуславливает высокую относительную влажность воздуха зимой (83—91 процент). Весной и летом она снижается до 67—80 процентов. Среднегодовое количество осадков составляет 600 мм, в том числе тверые составляют около 13 процентов, жидкие— 75, смешанные—около 12 процентов. 70—75 процентов осадков приходится на теплую половину года (апрель—октябрь). Максимальное количество осадков приходится на три летних месяца и составляет 250 мм, в зимнее время в виде снега выпадает 150 м. В период ливневых дождей количество осадков в сутки достигает 107 мм. Ветры в течение года преобладают западные и юго-западные. Скорость ветра 2-5 м/сек. На протяжении года в области преобладают западные ветры, продвигающиеся со стороны Балтийского моря. Сильные ветры (15 метров в секунду) наблюдаются сравнительно редко, и чаще всего в холодную пору года. Преобладающие ветра по сезонам составляют: зимой – юго-западные и юго-восточные, средняя скорость 5 метров в секунду; весной – юго-восточные и северо-восточные, средняя скорость 3,8 метров в секунду; летом – северо-западные и юго-западные, средняя скорость 3,6 метров в секунду; осенью – юго-западные и юго-восточные, средняя скорость 4,4 метров в секунду.

Метеорологические и климатические характеристики, определяющие условия рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе исследуемой территории приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

| № п.п. | Наименование характеристик |  |  |  |  |  |  |  |  | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |
| 2 | Коэффициент рельефа местности |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года (июль), Т град. С |  |  |  |  |  |  |  |  | +23,0 |
| 4 | Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца года (для котельных, работающих по отопительному графику), Т град. С |  |  |  |  |  |  |  |  | -6,6 |
| 5 | Среднегодовая роза ветров, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ | Штиль |  |
|  | 9 | 6 | 7 | 11 | 25 | 16 | 15 | 11 | 5 | январь |
|  | 16 | 9 | 8 | 8 | 15 | 12 | 15 | 17 | 10 | июль |
|  | 11 | 7 | 8 | 12 | 22 | 14 | 14 | 12 | 7 | год |
| 6 | Скорость ветра (U*) (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5% |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 м/с |

3.1.2 Атмосферный воздух

Основной вклад в уровень загрязнения компонентов природной среды на территории планируемой деятельности  и прилегающей к ней территории вносит сельскохозяйственное производство – выращиванием пропашных, многолетних культур, крупного рогатого скота – и выражается в поступлении в окружающую природную среду загрязняющих веществ – не усваиваемых растениями компонентов минеральных и органических удобрений. Кроме того, значительное воздействие на загрязнение природной среды оказывает автотранспорт.

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ района, наличием производственных площадей действующих объектов, интенсивностью движения автотранспорта на данной территории и другими факторами.

Объемы выбросов загрязняющих веществ при содержании, выращивании, откорме и воспроизводстве КРС находятся в прямой зависимости от количества и способа содержания, поры года, чистоты помещений и их дезинфекции.

В настоящее время изучаемая территория не испытывает влияние выбросов загрязняющих веществ от существующих источников.

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе предполагаемого района размещения объектов, предоставленные ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды» от 04.09.17г., приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

| Код вещества | Наименование вещества | Фоновая концентрация (среднее), мкг/м3 | Предельная допустимая концентрация (ПДК), мкг/м3 |  | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | максимальная разовая | среднесуточная |  |
| 2902 | Твердые частицы | 69 | 300,0 | 150,0 | 3 |
| 0008 | Тв.ч.10 | 26 | 150 | 50 |  |
| 0330 | Сера диоксид | 37 | 500,0 | 200,0 | 3 |
| 0337 | Углерода оксид | 616 | 5000,0 | 3000,0 | 4 |
| 0301 | Азота диоксид | 30 | 250,0 | 100,0 | 2 |
| 0303 | Аммиак | 49 | 200 | - | 4 |
| 1325 | Формальдегид | 18 | 30 | 12 | 2 |
| 1071 | Фенол | 3,1 | 10 | 7 | 2 |
| 0602 | Бензол | 0,9 | 100 | 40 | 2 |
| 0703 | Бензапирен | 0,78 нг/м3 | - | 5 нг/м3 | 1 |

Как видно из таблицы, средние значения фоновых концентраций основных контролируемых веществ составляют:

Твердые частицы – 0,23 доли ПДК,

Тв.ч.10 – 0,173 доли ПДК,

Сера диоксид – 0,074 доли ПДК,

Углерода оксид – 0,1232 доли ПДК,

Азота диоксид  - 0,12 доли ПДК,

Аммиак – 0,245 доли ПДК,

Формальдегид – 0,6 доли ПДК,

Фенол -  0,31 доли ПДК,

Бензол  - 0,009 доли ПДК

Значения фоновых концентраций формируются при взаимодействии ряда объектов.

Основной объем выбросов загрязняющих веществ от проектируемого объекта будет состоять из  аммиака, азота диоксида, метана, сероводорода, диоксида серы, оксида углерода, твердых частиц. Существующие уровни загрязнения атмосферного воздуха не представляет угрозы для здоровья населения.

    - Поверхностные воды

На расстоянии 0,5 км от МТК протекает река Половец, которая через 3км впадает в реку Вымнянка.

Рис.10. Река Половец

Река Половец, река в Лиозненском и Витебском районах Витебской облости, правый приток реки Вымнянка (бассейна Западной Двины). Длинна 21 километр. Площадь водосбора 158 км2. Средний уклон водной поверхности 4,2%с. Начинается у деревни Шарики Лиозненского района, устье у южной окраины г.п. Яновичи Витебского района. В верховье называется река Ч а р н а. Основной приток — ручей Шухровский (слева). Русло канализировано на протяжении 7,5 км (от пункта в 1 км к 3 от д. Задетуни Витебского р-на до устья).

3.1.4 Геологическая среда и подземные воды

3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров

Современное состояние земель и почв определяется в первую очередь деятельностью человеческого общества.

Наибольшие площади земель страны относятся к лесным землям и землям, покрытым древесно-кустарниковой растительностью, доля которых в 2013г. составила 44,8% территории Беларуси. На сельскохозяйственные земли приходится 72,0% территории.

Интенсификация сельского хозяйства Республики наряду с широким внедрением химизации и механизации должна базироваться на рациональном использовании земельных ресурсов.

Территория Беларуси на основе данных о почвах и природных климатических условиях их формирования была разделена на Северную, Центральную и Южную почвенные провинции, которые делятся на 7 почвенно-климатических округов, 20 агропочвенных районов и 12 подрайонов (в составе 5 районов). Названия провинций и округов соответствуют их географическому положению районов и подрайонов - названиям районных центров республики и преобладающих почв.

Участок инженерно-геологических изысканий расположен в близи н.п. Яновичи Витебского  района Витебской области.

Рельеф участка спокойный с небольшим перепадом высот. Паводковыми водами не затопляется.

Уровень загрязнения почвенного покрова

Для оценки современного состояния почв использовались данные «Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды». ( приложение В). Полученные данные по содержанию химических веществ в почве позволяют определить существующий фон по содержанию элементов в природной среде и существующую антропогенную нагрузку на почвенный покров. Результаты химического анализа почв предоставлены в таблице  № 7. Исходя из полученных данных видно, что превышения предельно-допустимых концентраций отмечено по азоту аммонийному на площадках 2,3,4, расположенных на пахотных землях. Причиной такого загрязнения является не рациональное внесение минеральных удобрений.

Таблица№7

| Месторасположение | Наименование вещества | Фактическое значение определяемого вещества, мг/кг | Нормированное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Пробная площадка №1 | Нефтепродукты | 5 | 50 |
|  | Азот аммонийный | 0,57 | 0,64 |
|  | Нитрат-ион | 14,3 | 130 |
| Пробная площадка №2 | Нефтепродукты | 5 | 50 |
|  | Азот аммонийный | 2 | 0,65 |
|  | Нитрат-ион | 12,5 | 130 |
| Пробная площадка №3 | Нефтепродукты | 5 | 50 |
|  | Азот аммонийный | 2,45 | 0,65 |
|  | Нитрат-ион | 12,9 | 130 |
| Пробная площадка №4 | Нефтепродукты | 5 | 50 |
|  | Азот аммонийный | 3,65 | 0,65 |
|  | Нитрат-ион | 13,4 | 130 |

3.1.6 Растительный и животный мир. Леса.

Особо охраняемые природные территории (заповедники, заказники) в районе строительства отсутствуют.

Растительность исследуемой территории вокруг проектируемой МТК, представлена сегетальным, селитебным, рудеральным, луговым, лесным, прибрежно-водным и болотным типами.

Витебская область – территория активного и разнотипного хозяйственного освоения, длительного и достаточно интенсивного заселения. Она относится к категории давно освоенных аграрно-индустриальных регионов Беларуси, поэтому вокруг проектируемой МТК значительную часть площади составляют районы, подверженные интенсивному антропогенному воздействию – это территории населенных пунктов, а также земли, занятые в сельскохозяйственном обороте.

Выделенные естественные типы растительности довольно сильно синантропизированы, находятся в стадии сукцессии, их дальнейшее развитие зависит от характера и интенсивности антропогенного воздействия.

Доминирующим типом растительности в районе МТК  на участках, занятых в сельском хозяйстве, является сегетальная растительность на сельскохозяйственных землях: пашнях, пастбищах, сенокосах на сеяных лугах и т.д.

Представителями сегетальной флоры на сельхозугодьях на изучаемой территории являются следующие виды растений: пырей ползучий (Elytrigia repens), пастушья сумка обыкновенная (Capsella bursa-pastoralis), лебеда раскидистая (Atriplex patula), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis), василёк синий (Centaurea cyanus), овёс пустой (Avena fatua), бодяк полевой (Cirsium arvense), осот полевой (Sonchus arvensis) и др.

Также  примыкает травянистая рудеральная растительность пустырей, малоиспользуемых и неиспользуемых участков, других нарушенных местообитаний, образовавшаяся в результате деятельности человека. Наиболее широкое распространение получили следующие виды растений: мать-и-мачеха обыкновенная(Tussilago  farfara),  крапива  двудомная  (Urtica  dioica),  подорожник  большой  (Plantago  major),одуванчик обыкновенный (Taraxacum officinale), лопух большой (Arctium lappa), люпин многолетний (Lupinus polyphyllus), цикорий обыкновенный (Cichorium intybus), полынь горькая(Artemisia absinthium), горец птичий (Polygonum aviculare) и др.

Подлесочный ярус образуют можжевельник, крушина ломкая и рябина обыкновенная. Основной фон живого напочвенного покрова в этих лесах образует черника, под ней – сплошной ковер зеленых мхов (Pleurozium schreberi, Dicranum undulatum, D. Scoparium, Hylocomium splendens). Встречаются также ландыш майский (Convallaria majalis), купена душистая (Polygonatum odoratum) , плаун булавовидный (Lycopodium clavatum) .

Рисунок 14.

В	древостое, кроме сосны, в небольшом количестве присутствует береза. Для данного типа леса характерны представители болотной бореальной флоры – багульник болотный (Ledum palustre) (рисунок 15) и хамедафне обыкновенная (Chamaedaphne calyculata), также встречается подбел	обыкновенный (Andromedapolifolia),	голубика	(Vaccinium	uliginosum).

В	живом напочвенном покрове присутствуют клюква обыкновенная (Vaccinium oxycoccos) (рисунок 16), пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum), хорошо развит моховой покров из сфагнумов (Sphagnum palustre, Sph. magellanicum и др.) (рисунок 17).

Рисунок 15.	             Рисунок 16.	                      Рисунок 17.

Ельники черничные приурочены к ровным пониженным элементам рельефа с влажными подзолистыми и дерново-подзолистыми супесчаными и суглинистыми оглеенными почвами. Древостои с примесью березы, сосны, реже осины. Подлесок редкий и состоит из рябины, крушины, лещины, встречается береза, дуб черешчатый (Quercus robur). Основным эдификатором и доминантом верхнего яруса живого напочвенного покрова является черника, встречаются брусника, молиния голубая (Molinia caerulea), кислица обыкновенная, орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum), майник двулистный. Моховой ярус из Ptilium crista castrensis, Hylocomium splendens, Dicranum undulatum, Pleurozium schreberi. На переувлажненных участках пятнами встречаются сфагновые мхи.

Типологическая группа широколиственно-еловых, широколиственно-сосново-еловых и еловых зеленомошно-кисличных в сочетании с папоротниковыми и крапивно-снытевыми лесами является наиболее флористически богатой и структурно сложной в составе лесов еловой формации региона. К этой группе на изучаемой территории относятся ельники кисличные (рисунок 19).

Рисунок 19.

Они формируются на высокоплодородных дерново-подзолистых суглинистых почвах, где создаются оптимальные условия для роста и развития широколиственных пород. Древостои с небольшой примесью березы, липы мелколистной (Tilia cordata), изредка клена остролистного (Acer platanoides) и дуба.

Еловым лесам обычно сопутствуют ольсы, занимающие западины рельефа, иногда их площадь довольно значительна.

Ольха серая (Alnus incana) образует фитоценозы на богатых свежих и влажных супесчаных и суглинистых почвах, подстилаемых суглинками. В этих условиях ольха может сменять коренные ельники в кисличном, снытевом и таволговом типах, а также может образовывать первичные фитоценозы и злаковом типе на сельскохозяйственных землях.

В	сероольховых кисличных лесах в сочетании с папоротниково-снытевыми, единично встречающимися на изучаемой территории, к ольхе серой примешиваются ель, осина, береза. Эти же виды образуют и подрост. В подлеске встречаются лещина обыкновенная, рябина обыкновенная, крушина ломкая, малина (Rubus idaeus). Напочвенный покров образуют кислица, майник двулистный, живучка ползучая (Ajuga reptans), хвощ лесной (Equisetum sylvaticum), сныть (Aegopodium podagraria), в сероольшанике папоротниковом – различные виды папоротников.

В подлеске обычны рябина, лещина, малина, крушина, смородина черная (Ribes nigrum). Травянистый покров образуют таволга вязолистная (Filipendula ulmaria), гравилат речной (Geum rivale), сныть, крапива (Urtica dioica), пролесник многолетний (Mercurialis perennis), и др.

Сероольховые злаковые южно-таежные леса на исследуемой территории формируются на неиспользуемых сельскохозяйственных землях и образуют небольшие куртины.

Среди березняков, образующиеся на месте южнотаежных сосновых, еловых и широко-лиственных лесов преобладают повислоберезовые леса. На переходных сырых местах формируются фитоценозы из берез повислой (Betula pendula) и пушистой (Betula pubescens). На участках низинных болот встречаются участки коренных пушистоберезовых лесов.

Участки коренных мелколиственных лесов на болотах (рисунок 21) представлены пушистоберезовыми осоковыми лесами с ивовым ярусом характеризуются значительной обводненностью и малой проточностью.

Рисунок 21.

Видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, на исследуемой территории не обнаружено.

Животный мир

По зоогеографическому районированию участок проектируемой  МТК относится к Северному озерному району .

Энтомофауна

Энтомокомплексы на изучаемой территории представлены преимущественно широко распространенными видами, обитающими в соответствующих экосистемах на всей территории республики.

На участках вокруг МТК по землям сельскохозяйственного назначения, были отмечены виды насекомых вредителей сельскохозяйственных культур (клопы семейства щитники-черепашки; бабочки и гусеницы капустной белянки, колорадский картофельный жук; проволочники – личинки жуков щелкунов; огневка кукурузная и др.). В лесных биоценозах встречаются виды вредителей лесных пород: хвоегрызущие (обыкновенный сосновый пилильщик), листогрызущие (зимняя пяденица, непарный шелкопряд), короеды и др.

Мезофауна представлена широко распространенными видами, характерными не только для данного района, но и для территории всей страны.

Видов насекомых, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, не отмечено.

Ихтиофауна

В 91 м от МТК  пересекает река Мироновка, в 1,9км – расположено озеро Куровщина. В	ихтиофауне преобладают общепресноводные виды рыб. В вышеуказанных водных объектах встречаются следующие виды рыб: щука обыкновенная, линь, уклейка обыкновенная, плотва обыкновенная, красноперка, густера, пескарь, ерш обыкновенный, окунь речной, лещ, язь и др.

Батрахо- и герпетофауна

В	пределах исследуемой территории в различных типах биотопов обитают следующие виды земноводных, широко встречающиеся на территории всей Витебской области: лягушка травяная(Rana temporaria), лягушка остромордая (Rana arvalis), лягушка озерная (Rana ridibunda), лягушка съедобная (Pelophylax esculenta), чесночница обыкновенная (Pelobates fuscus), жаба зеленая (Bufo viridis), жаба серая (Bufo bufo). Разнообразие земноводных характеризуется высокой степенью заурядности и не имеет уникальных черт или особенностей видового разнообразия и численности.

Среди пресмыкающихся на исследуемой территории обитают: ящерицы (прыткая (Lacerta agilis) и живородящая (Zootoca vivipara)), уж обыкновенный (Natrix natrix) (рисунок 22), гадюка обыкновенная (Vipera berus).

Фауна земноводных и пресмыкающихся на территориях, занятых в сельском хозяйстве, характеризуется высокой степенью тривиальности и низкой плотностью, так как водоемы и водотоки на данной территории подвергаются постоянной эвтрофикации за счет стока органических удобрений, а также внесения ядохимикатов.

Рисунок 22.

Охраняемых видов земноводных и пресмыкающихся на рассматриваемой территории не отмечено.

Орнитофауна.

Участок строительства расположен  вблизи населенных пунктов, поэтому отмечены виды птиц, относящиеся к синантропному экологическому комплексу: сорока (Pica pica), галка(Corvus monedula), серая ворона (Corvus cornix), воробей полевой (Passer montanus), скворец обыкновенный (Sturnus vulgaris), воробей домовый (Passer domesticus) и другие.

По сельскохозяйственно освоенным землям, хотя агроландшафты являются одними из самых распространенных ландшафтов в республике, они довольно бедны в плане биоразнообразия и	набор обитающих там видов птиц невелик, отмечены следующие виды птиц: овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella), чибис (Vanellus vanellus), полевой конёк (Anthus campestris),болотный лунь (Circus aeruginosus), канюк обыкновенный (Buteo buteo) и другие.

На территории Витебского лесхоза зарегистрированы виды птиц, являющиеся объектами охоты: глухарь (Tetrao urogallus), тетерев (Tetrao tetrix), рябчик (Bonasa bonasia), серая куропатка (Perdix perdix). На исследуемой территории данные виды не отмечены.

Видов птиц, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, вдоль исследуемого участка не выявлено.

Проектируемая МТК находится в антропогенно преобразованной территории. На землях, занятых в сельском хозяйстве, наиболее многочисленны грызуны, а также представители отряда Землеройкообразные (Soricomorpha). Также на полях могут кормиться заяц-русак (Lepus europaeus), заяц-беляк (Lepus timidus), а также могут встретиться хищники: лисица(Vulpes vulpes), хорь лесной (Mustela putorius), ласка (Mustela nivalis).

Охраняемых видов млекопитающих на рассматриваемой территории не обнаружено.

3.1.7 Природные комплексы и природные объекты

Южная граница территории Поозерья проходит по линии Вильнюс — Молодечно — Бегомль — Холопеничи — Ореховск. Находится в пределах Витебской, на северо-востоке Гродненской и севере Минской областей.

Белорусское Поозерье отличается разнообразным и молодым ледниковым рельефом. Крупнохолмистые моренные возвышенности с глубокими котловинами озёр чередуются с пологоволнистыми моренными и плоско-вогнутыми озёрно-ледниковыми равнинами. Широко развит комплекс ледниковых форм рельефа: область ледникового языка с ложбинами и разнообразными озёрами, озами, камами, друмлинами, область конечной морены с грядообразным холмистым рельефом, водно-ледниковые и озёрно-ледниковые низины.

Белорусское Поозерье расположено на границе больших тектонических структур: северного склона Белорусской антеклизы в центре, Оршанской впадины на востоке и Латвийской седловины на севере и северо-западе. На кристаллическом фундаменте залегают осадочные породы протерозойского и палеозойского (ордовикского, силурийского и девонского) возраста, перекрытые большой (более 150 м) толщей четвертичных отложений березинской, днепровской, сожской и поозерской ледниковых эпох.

Белорусское Поозерье включает конечно-моренные гряды свенцянской и браславской фаз (стадий) поозерского оледенения и водно-ледниковые равнины периода отступания ледника.

Полезные ископаемые: глины легкоплавкие, песчано-гравийный материал, строительные пески, доломит, торф, сапропель.

На Свенцянских и Браславской грядах, Лукомльской, Витебской и Городокской возвышенностях преобладают дерново-подзолистые суглинистые валунные, часто со смытым верхом почвы. На низинах — дерново-подзолистые супесчаные и песчаные, в некоторых местах дерново-подзолистые излишне увлажнённые и глёеватые тяжелосуглинистые. Дерново-болотные и торфяные почвы в древних озёрных котловинах, межгрядовых понижениях и долинах рек, аллювиальные — в долинах Березины, Вилии и др.

Белорусское Поозерье расположено в подзоне дубово-темнохвойных лесов. Наиболее лесистые (до 50 %) песчаные низины, где произрастают сосновые, часто заболоченные леса. На донно-моренных равнинах еловые и широколиственно-еловые леса, распространены мелколиственные леса из берёзы, осины, ольхи серой. В заболоченных понижениях леса из ольхи чёрной, берёзы пушистой. Болота в основном верховые. Березинский биосферный заповедник. Заказники: Голубые озёра, Козьянский охотничий заказник, Ельня, Межозёрный ландшафтный заказник.

3.1.8 Природно-ресурсный потенциал, природопользование

Основными минерально-сырьевыми ресурсами Витебского района, имеющими промышленное значение, являются доломит, строительные пески, глины и суглинки, пески и песчано-гравийные отложения, торф, минеральные воды.

Известны 3 месторождения доломита с запасами 969 млн т (Краснодворское, Гралевское, Тяково-Койтовское), 178 месторождений торфа с запасами 37,9 млн т, Пушчанское месторождение цементной глины, 6 месторождений песчано-гравийного материала с запасами 7.9 млн т, Островское месторождение песка, 6 месторождений глин с запасами 29 млн т.

Общие разведанные запасы месторождение доломитов Руба составляют 755 млн т. Среднее содержание карбонатов около 94 %. Разрабатывается открытым способом (карьер Гралево). Ежегодная добыча 3-4 млн т доломита. Основная продукция - доломитовая мука для известкования кислых почв.

Добыча минеральной воды лечебно-питьевого и бальнеологического применения про-водится частным дочернем лечебно-профилактическим унитарным предприятием «Санаторий Летцы» и в республиканском унитарном предприятии «Дорводоканал» Белорусской железной дороги (санаторий-профилакторий «Летцы»).

Общая площадь сельскохозяйственных земель составляет 273,2 тыс. га, в том числе сельскохозяйственных – 114,3 тыс. га (42%), из них пахотных –66,4 тыс. га (57,7%). Степень плодородия земель района и менее благоприятные условия для использования сельскохозяй-ственной техники по сравнению с другими регионами республики влияют на интенсивность развития сельского хозяйства.

К основным природным ресурсам Витебского района  также можно также отнести артезианские источники, обладающие большими запасами питьевой воды, и минеральный источник, на базе которого работает курорт «Лётцы».

На близлежащих территориях заказники и природоохранные комплексы  отсутствуют.

3.2. Природоохранные и иные ограничения

Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятельности являются: наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых природных территорий, ареалов обитания редких животных, мест произрастания редких растений.

В витебском районе имеются следующие заказники:

Ландшафтный заказник местного значения «МЕЖОЗЕРНЫЙ» был создан на территории Браславского района в 1977 году с целью сохранения природного комплекса Белорусского Поозерья с реликтовыми видами ракообразных. В 1986 году в заказник «Межозерный» было включено озеро Волосо. С 1995 заказник находится в составе Национального парка «Браславские озера». «Межозерный» занимает центральную часть перешейка между озерами Снуды, Волосо Северное и Волосо Южное.

Биологический заказник республиканского значения «МОШНО» находится на одноименном болоте Витебского района. Биологический заказник был создан в 1979 году для охраны мест произрастания клюквы.

Биологический заказник республиканского значения  «ЧИСТИК» находится в Витебском районе. Биологический заказник был создан в 1979 году на болоте Жуковское для охраны мест массового произрастания клюквы. Растительность болота преимущественно сосново-кустарничково-сфагновая.

В	пределах непосредственного влияния строительства и эксплуатации МТК особо охраняемые территории отсутствуют.

Непосредственно в зоне воздействия МТК заказники, памятники природы республиканского и местного значения, отсутствуют. Реализация планируемой деятельности не окажет вредного воздействия на особо охраняемые природные территории в связи с их удаленностью.

В соответствии с ситуационной схемой проектируемый объект частично расположен в водоохраной зоне р.Половец. Проектируемая МТК находится в третьем поясе Зон санитарной охраны  своего подземного источника водоснабжения.Проектом предусмотрен комплекс мер по защите поверхностных вод, а также расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе произведен с учетом экологически безопасных концентраций.

Анализ имеющихся данных по размещению охраняемых видов животных и растений показал отсутствие их в зоне строительства и  эксплуатации объекта. Фауна  и флора площадки размещения объекта характеризуется низким разнообразием.

Непосредственной ценности для сохранения фауны и миграционных путей диких животных площадь размещения объекта не имеет.

В связи с этим необходимость в ограничениях по строительства и эксплуатации объекта отсутствуют.

3.3 Социально-экономические условия региона планируемой деятельности

В Витебском районе 23 сельхозпредприятий, 55 фермерско - крестьянских хозяйства. Район специализируется на производстве молока, мяса, зерна, овощей, картофеля. Удельный вес продукции растениеводства в валовой продукции сельского хозяйства составляет около 30 %, животноводства - 70 %.

На территории района расположено 5 промышленных предприятий. Крупнейшими промышленными предприятиями являются общество с ограниченной ответственностью «Альянспласт» (далее – ООО «Альянспласт»), частное производственное унитарное предприятие «Витебская биофабрика» (далее – УП «Витебская биофабрика»), открытое акцио-нерное общество «Витебский плодовоовощной комбинат» (далее - ОАО «Витебский плодо-овощной комбинат»).

Торговое обслуживание в районе осуществляют 15 предприятий общественного питания и 119 торговых предприятий (магазинов и павильонов), в том числе 90 предприятий Витебского райпо. Населенные пункты, где отсутствует розничная торговая сеть, обслуживают 9 автомагазинов.

Основным предприятием по оказанию бытовых услуг населению является коммунальное унитарное предприятие по оказанию бытовых услуг «Витрайбыт», в состав которого входят 21 сельский комплексный пункт, 3 городских, 1 Дом быта в г. Витебске.

На территории района расположены 44 автоматических телефонных станции и 15 радиоузлов. Все абоненты имеют доступ и к сети Интернет. Нормативы социальных стандартов по плотности телефонных аппаратов и таксофонов выполняются в полном объеме.

Имеются базовые станции сотовой связи совместного белорусско-кипрского предприятия общества с ограниченной ответственностью «Мобильная цифровая связь» и совместного общества с ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСистемы».

На территории района размещено 46 отделений почтовой связи, в том числе 44 - в сельской местности. В отделениях почтовой связи организовано предоставление населению требуемого перечня услуг, оказываются услуги сети Интернет.

- административном отношении  д.Курино относятся  к Куринскому сельскому  исполнительному комитету .

4  Воздействиее планируемой деятельности на окружающую среду

Возможные виды вредного воздействия на окружающую среду от объекта строительства, следующие:

- Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух,

- Воздействие шума,

- Загрязнение почв,

- Загрязнение поверхностных и подземных вод,

- Образование отходов производства.

4.1 Воздействие на атмосферный воздух

Источники загрязнения атмосферного воздуха:

Проектируемые источники: проектируемые здания содержания животных, проектируемые бункера для комбикорма, мини-котельная ДМБ, мини-котельная АБК, автопарковка, проезды автотранспорта.

Источником теплоснабжения доильно-молочного блока  является встроенная котельная с двумя водогрейными котлами, теплопроизводительностью  30  кВт каждый. Источником теплоснабжения административно-бытового блока  является пристроенная котельная  с двумя водогрейными котлами, теплопроизводительностью  50  кВт каждый.

Параметры теплоносителя 95-70ºС.

Топливо -  дрова.

Источник №1.  выбросы от проектируемого поголовья и проектируемых складов для комбикорма.

Источник выброса принят, как  площадочный источник. Высота выброса 7 м.

Таблица 4

| Наименование | Максимальный выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- |
| Аммиак | 0,559411 | 21,773104 |
| Метан | 5,979375 | 197,491104 |
| Закись азота | 0,005638 | 0,177813 |
| Сероводород | 0,001112 | 0,035083 |
| Метиламин | 0,000982 | 0,030996 |
| Фенол | 0,000491 | 0,015498 |
| Метанол | 0,002407 | 0,075928 |
| Пропиональдегид | 0,001228 | 0,038746 |
| Гексановая кислота | 0,001454 | 0,045869 |
| Диметилсульсфид | 0,001886 | 0,059492 |
| Этилформиат | 0,003733 | 0,117756 |
| Пыль меховая | 0,029478 | 0,929681 |
| Микроорганизмы | 3,142360 | 99,102046 |
| Суммарный выброс без учета микроорганизов |  | 220,791074 |

Таблица 7

Выброс от загрузки комбикормов

| Твердые частицы | 0,0000028 | г/с |
| --- | --- | --- |
|  | 0,000082 | т/год |

Источник №2,3.  Труба мини-котельной ДМБ, высотой 8 м, диаметром 250 мм.

Таблица 8

| Наименование | Максимальный выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- |
| Кадмий | 4,70E-08 | 0,0000008 |
| Медь и ее соединения (в пересчете на медь) | 0,0000008 | 0,000013 |
| Никель оксид (в пересчете на никель) | 0,0000003 | 0,000005 |
| Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0,0000002 | 0,0000033 |
| Хром | 0,0000001 | 0,0000025 |
| Цинк | 0,0000031 | 0,000054 |
| Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0014 | 0,0261 |
| Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0002 | 0,0042 |
| Мышьяк, неорганические соединения (в пе- ресчете на мышьяк) | 4,70E-08 | 0,0000008 |
| Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,0014 | 0,0256 |
| Углерод оксид | 0,039 | 0,6839 |
| Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 6,40E-08 | 0,0000009 |
| Твердые частицы | 0,0019 | 0,0342 |
| Диоксины/фураны |  | 2E-10 |
| ПХБ |  | 0,000000034 |
| ГХБ |  | 8E-10 |
| ПАУ |  | 0,000061 |

Источник №4,5.  Труба мини-котельной АБК высотой 10,5 м, диаметром 300 мм.

Таблица 9

| Наименование | Максимальный выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- |
| Кадмий | 4,70E-08 | 0,0000008 |
| Медь и ее соединения (в пересчете на медь) | 0,0000008 | 0,000013 |
| Никель оксид (в пересчете на никель) | 0,0000003 | 0,000005 |
| Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0,0000002 | 0,0000033 |
| Хром | 0,0000001 | 0,0000025 |
| Цинк | 0,0000031 | 0,000054 |
| Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0014 | 0,0261 |
| Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0002 | 0,0042 |
| Мышьяк, неорганические соединения (в пе- ресчете на мышьяк) | 4,70E-08 | 0,0000008 |
| Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,0014 | 0,0256 |
| Углерод оксид | 0,039 | 0,6839 |
| Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 6,40E-08 | 0,0000009 |
| Твердые частицы | 0,0019 | 0,0342 |
| Диоксины/фураны |  | 2E-10 |
| ПХБ |  | 0,000000034 |
| ГХБ |  | 8E-10 |
| ПАУ |  | 0,000061 |

Источник №6-10  Выбросы от автотранспорта

Таблица 10

|  | СО | СН | Nox | SO2 | C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Стоянка на 8м/мест |  |  |  |  |  |  |
| Mj | 0,03302 | 0,002994 | 0,001164 | 0,000382424 | 3,699E-05 |  |
| Gj | 0,03098 | 0,002379 | 0,000874 | 0,000268164 | 3,029E-05 |  |
| 1 проезд |  |  |  |  |  |  |
| Mji | 0,0011444 | 0,0001917 | 0,0006087 | 0,0000981 | 0,0000548 | т/г |
| Gi | 0,0008361 | 0,0001556 | 0,0005056 | 0,0000953 | 0,0000583 | г/с |
| 2 Проезд |  |  |  |  |  |  |
| Mji | 0,0005231 | 0,0001283 | 0,0005365 | 0,0000865 | 0,0000483 | т/г |
| Gi | 0,0003822 | 0,0000711 | 0,0002311 | 0,0000436 | 0,0000267 | г/с |
| 3 Проезд |  |  |  |  |  |  |
| Mji | 0,0001056 | 0,0000204 | 0,0000737 | 0,0000119 | 0,0000066 | т/г |
| Gi | 0,0012542 | 0,0002333 | 0,0007583 | 0,0001429 | 0,0000875 | г/с |
| 4 Проезд |  |  |  |  |  |  |
| Mji | 0,0000483 | 0,0000093 | 0,0000337 | 0,0000054 | 0,0000030 | т/г |
| Gi | 0,0005733 | 0,0001067 | 0,0003467 | 0,0000653 | 0,0000400 | г/с |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |
| Mj | 0,03484 | 0,00334 | 0,00242 | 0,00058 | 0,00128 | т/г |
| Gj | 0,03403 | 0,00295 | 0,00272 | 0,00062 | 0,00024 | г/с |

Таблица 11

| Норматив ПДВ | т/г |
| --- | --- |
| Аммиак | 21,773104 |
| Метан | 197,491104 |
| Закись азота | 0,177813 |
| Сероводород | 0,035083 |
| Метиламин | 0,030996 |
| Фенол | 0,015498 |
| Метанол | 0,075928 |
| Пропиональдегид | 0,038746 |
| Гексановая кислота | 0,045869 |
| Диметилсульсфид | 0,059492 |
| Этилформиат | 0,117756 |
| Твердые частицы | 1,0666 |
| Кадмий | 0,0000032 |
| Медь и ее соединения (в пересчете на медь) | 0,000052 |
| Никель оксид (в пересчете на никель) | 0,00002 |
| Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0,0000132 |
| Хром | 0,00001 |
| Цинк | 0,000216 |
| Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,1044 |
| Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0168 |
| Мышьяк, неорганические соединения (в пе- ресчете на мышьяк) | 0,0000032 |
| Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,1024 |
| Углерод оксид | 2,7356 |
| Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,0000036 |
| Диоксины/фураны | 8E-10 |
| ПХБ | 0,000000136 |
| ГХБ | 3,2E-09 |
| ПАУ | 0,000244 |
| Итого норматив ПДВ | 223,8877543 |

Таблица 12

| Проектируемый выброс: | 223,9289т/г |
| --- | --- |
| Организованные источники: | 3,0966т/г |
| Неорганизованные источники: | 220,8324т/г |
| Выбросы от автотранспорта: | 0,0412т/г |

Пыль меховая в расчете рассеивания и нормативах ПДВ принята, как твердые частицы, для учета суммарных твердых частиц с учетом фона.

Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу и определение степени воздействия данного объекта на состояние воздушного бассейна выполнен с учетом требований следующих основных  методических и нормативных документов:

Расчет выбросов от помещений содержания животных произведен согласно ТКП 17.08-11-2008 (02120) Правила расчета выбросов от животноводческих комплексов, звероферм и птицефабрик.

Расчет выбросов от автотранспорта производится в соответствии с РД РБ 0212.2-2002 «Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников автотранспортных предприятий»

ТКП 17 08-12-2008 (02120) «Правила расчета выбросов предприятий железнодорожного транспорта».

Порядок определения выбросов при сжигании топлива в котлах теплопроизводительностью до 25 МВт ТКП 17.08-01-2006 (02120) Изменение 1

ТКП 17.08-14-2011 (02120) Правила расчета выбросов тяжелых металлов.

ТКП 17.08-13-201 (02120) Правила расчета стойких органических загрязнителей.

«Классы опасности загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и установление порядка отнесения загрязняющих веществ к определенным классам опасности загрязняющих веществ», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.12.2010 г. №174.

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 ноября 2016 №113  «Об утверждении и введении в действие нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и  ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения»

Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86).

СТБ 1626.2-2006 «Установки, работающие на биомассе».

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные Постановлением  Министерства здравоохранения Республики Беларусь от  11.10.2017 № 91

ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования Экологической безопасности»

Расчет рассеивания произведен с учетом существующей близлежащей зерноочистительно-сушильного комплекса КЗСВ и перспективного зерноочистительно-сушильного комплекса ЗСК-60Г.

Расчетные точки на  СЗЗ - р.т.1-8, на жилой зоне – р.т.9-17.

4.2 Воздействие физических факторов на окружающую среду

4.2.1. Шумовое воздействие

Основным источником шума на рассматриваемой территории является работа двигателей автотранспорта при прогреве, въезде и выезде с территории фермы, работа вентиляторов. По  длительности  указанные  виды  воздействий  носят   не постоянный  характер,  изменяющийся  во  времени  в  зависимости  от  характера  и  режима  работы  предприятия (подвозка кормов, выгрузка навозных стоков, загрузка силосов и др.работы),  по  границам  воздействия – локальный  характер,  ограниченный  пространством  деятельности  объекта,  по  воздействию  на  объекты  природной  среды  (атмосферный  воздух,  водные  ресурсы,  почвы,  грунты,  фауна  и  флора) – прямое.

Таблица 13  Источники шума

| N | Источник | Тип | Координаты точки 1 |  | Координаты точки 2 |  | Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | La |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X (м) | Y (м) | X (м) | Y (м) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | Проезд № 1 | 2 | 541.00 | 1417.00 | 900.00 | 1175.00 | 72.9 | 72.9 | 72 | 65.5 | 60 | 55.7 | 51.4 | 46.6 | 42.3 | 63 |
| 2 | Проезд № 2 | 2 | 530.00 | 1426.00 | 633.00 | 1570.00 | 72.9 | 72.9 | 72 | 65.5 | 60 | 55.7 | 51.4 | 46.6 | 42.3 | 63 |
| 3 | Проезд № 3 | 2 | 604.00 | 1517.00 | 963.00 | 1275.00 | 72.9 | 72.9 | 72 | 65.5 | 60 | 55.7 | 51.4 | 46.6 | 42.3 | 63 |
| 4 | Проезд № 4 | 2 | 911.00 | 1180.00 | 1014.00 | 1324.00 | 72.9 | 72.9 | 72 | 65.5 | 60 | 55.7 | 51.4 | 46.6 | 42.3 | 63 |
| 5 | Вентилятор | 1 | 691.00 | 1380.00 |  |  | 40.6 | 40.6 | 42.3 | 43.9 | 45.3 | 45.9 | 43.2 | 39.4 | 35.6 | 50 |
| 6 | Вентилятор | 1 | 772.00 | 1325.00 |  |  | 40.6 | 40.6 | 42.3 | 43.9 | 45.3 | 45.9 | 43.2 | 39.4 | 35.6 | 50 |
| 7 | Парковка | 1 | 686.00 | 1279.00 |  |  | 66.9 | 66.9 | 66 | 59.5 | 54 | 49.7 | 45.4 | 40.6 | 36.3 | 57 |
| 8 | Парковка | 1 | 693.00 | 1274.00 |  |  | 66.9 | 66.9 | 66 | 59.5 | 54 | 49.7 | 45.4 | 40.6 | 36.3 | 57 |

4.2.2.  Воздействие вибрации

Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы и правила  «Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения РБ №132 от 26.12.2013г.

Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах. Вибрация конструкций и сооружений, инструментов, оборудования и машин может приводить к снижению производительности труда вследствие утомления работающих, оказывать раздражающее и травмирующее воздействие на организм человека, служить причиной вибрационной болезни.

На проектируемой промплощадке имеется оборудование, являющееся источниками общей технологической вибрации.

Источниками вибрации на производственной промплощадке является технологическое и вентиляционное оборудование.

Источники общей технологической вибрации: технологическое оборудование;  вентиляционное оборудование.

Источники общей транспортной вибрации (движение автотранспорта): открытые стоянки автотранспорта;  проезды автотранспорта.

На рассматриваемой территории предусмотрены все необходимые мероприятия по виброизоляции шумного оборудования с целью предотвращения распространения вибрации и исключения вредного воздействия на человека в частности:

- все технологическое и вентиляционное оборудование, являющееся источниками распространения вибрации, установлено на виброизолирующих прокладках, предназначенных для погашения вибрационных волн;

- виброизоляция воздуховодов предусмотрена с помощью гибких вставок, установленных в местах присоединения их (воздуховодов) к вентагрегатам.

В соответствии с вышеизложенным, можно сделать вывод, что выполнение мероприятий по виброизоляции технологического и вентиляционного оборудования, постоянный контроль за исправностью оборудования и эксплуатация его только в исправном состоянии обеспечивают исключение вибрации, вследствие чего уровни вибрации ни на территории промплощадки, ни на границе санитарно-защитной зоны не превысят допустимых значений как для территории производственных предприятий, так и для всех компонентов окружающей среды.

Также учитывая расстояние от проектируемого объекта до ближайшей жилой зоны воздействие общей вибрации будет отсутствовать.

4.2.3. Воздействие инфразвуковых колебаний

Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы и правила «Требования к инфразвуку на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения РБ №121 от 06.12.2013г.

Звуком называют механические колебания в упругих средах и телах, частоты которых лежат в пределах от 17-20 Гц до 20 000 Гц. Эти частоты механических колебаний способно воспринимать человеческое ухо. Механические колебания с частотами ниже 17 Гц называют инфразвуками.

Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц. Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука являются эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц и эквивалентный общий уровень звукового давления.

На территории проектируемого репродуктора отсутствует оборудование, способное производить инфразвуковые колебания.

4.2.4. Воздействие электромагнитных излучений

Основанием для разработки данного раздела служат:

– санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия на население электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц», утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67;

– гигиенический норматив «Предельно-допустимые уровни электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на население», утвержден постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67.

Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс одновременного распространения в пространстве изменяющихся электрического и магнитного полей. Излучателем (источником) электромагнитных волн является всякий проводник, по которому проходят переменные токи.

Оценка воздействия электромагнитных излучений на людей осуществляется по следующим параметрам:

- по энергетической экспозиции, которая определяется интенсивностью электромагнитных излучений и временем его воздействия на человека;

- по значениям интенсивности электромагнитных излучений;

- по электрической и магнитной составляющей;

- по плотности потока энергии.

На территории  рассматриваемого объекта отсутствуют источники электромагнитных излучений с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, источники радиочастотного диапазона (частота 300 мГц и выше). Имеются источники электромагнитных излучений – токи промышленной частоты (50 Гц). Однако их вклад в электромагнитную нагрузку на население и работающих является незначительным.

4.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды

Водоснабжение фермы предусматривается от проектируемых артскважин.  Запроектирована следующую схему водоснабжения:артскважина  (1 рабочая, 1 резервная)

Расходы на водоснабжение составляют 368,7м3/сут.

Проектируемая канализация

В соответствии с количественным и качественным составом сточных вод предусматриваются следующие системы канализации:

-  бытовая и производственная - К1

- сеть дождевых стоков – К2

а) Бытовая  и производственная канализация

В бытовую канализацию отведем стоки от сантехприборов, в производственную канализацию - от мытья полов и оборудования, установленного  в  молочном блоке и коровнике.   Бытовые и производственные стоки по самотечной сети подать в проектируемые очистные сооружения производительностью   л/с и далее в мелиоративный канал, который в дальнейшем впадает в р.Половец.

На выпуске производственных сточных вод из молочного блока устанавливается колодец, для усреднения  суточного стока  от мытья оборудования молочного блока.

Расчетные расходы бытовых и производственных сточных вод  составляют 11м3/сут.

Сточные воды после очистки с  показателями, не превышающими   ПДС,  отводятся  в мелиоративный канал, который в дальнейшем впадает в р.Половец. Нормативные качества в контрольном створе водного объекта обеспечиваются процессами разбавления и ассимилирующей способностью водного объекта.

Стоки от мытья полов в доильно-молочном блоке отводятся в проектируемый железобетонный надежно изолированный  жижесборник поз. по ГП объемом  м3.

Рис.20. Место сброса сточных вод из мелиоративного канала в водный объект

б) Сеть  канализация условно чистых вод ( К4)

Стоки от промывки  фильтров в станции обезжелезивания самотечной сетью отвести в проектируемый  шламонакопитель,   где происходит осветление и отстаивание промывных вод  не менее 1 суток, далее стоки совместно со стоками от башни сбрасываются в канал.

г) Дождевая канализация

Дождевая канализация запроектирована для сбора  сточных вод с проезжей части фермы.

Дождевые стоки  самотечной сетью  отводятся в существующий  мелиоративный канал, который в дальнейшем впадает в р.Половец.

Наиболее загрязненная порция дождевых вод  с показателями по нефтепродуктам до 40мг/л и ВВ 1000мг/л направляется на установки очистки дождевых стоков.

После очистки, с показателями по нефтепродуктам 0,3мг/л и ВВ-20мг/л  стоки отводятся в  мелиоративный  канал.

Дождевые сточные воды с  загрязненной навозом территории  отводятся в проектируемые железобетонные надежно изолированные  жижесборники.

После карантинирования  стоки вывозятся на проектируемое лагуны.

д) Очистные сооружения дождевых стоков

Комбинированный песко-бензомаслоотделитель  BelECOline K16 выполнен из полиэтиленовой спиральной трубы  DN/OD 1400/1590  из PE100 в исполнении класса жесткости SN8, внутри установлены два вида фильтров.

Сточные воды в самотечном режиме поступают на технологическую линию очистки.  В соответствии с требованиями  по концентрации  загрязнений поверхностных сточных вод, принята  следующая схема очистки.  Сточные воды, при поступлении в рабочую камеру  пескоотделителя, попадают в зону отстаивания, в которой происходит изменение режима движения поток.  При этом скорость потока значительно снижается и осуществляется гравитационное отделение  взвешенных веществ и пленочных нефтепродуктов от  воды в результате разницы их удельного веса. Далее сточные воды поступают на очистку на сорбционный   модуль. Данный модуль предназначен для  выделения из дождевых сточных  вод  взвешенных веществ крупностью 0,005 и более. После очистки сточные воды сбрасываются  по самотечному коллектору.

Концентрация загрязнений в стоках, поступающих на очистные сооружения составляет: по нефтепродуктам-20мг/л, по взвешенным веществам-600мл/л.

Из очистных сооружений сточные воды выходят со следующими показателями: нефтепродукты -0,3мг/л, взвешенные вещества-20мг/л.

Воздействие на подземные воды

Характер и степень возможного изменения качества подземных вод под воздействием антропогенных факторов, как правило, определяются условиями их естественной защищенности.

Под  защищенностью  подземных  вод  от  загрязнения  понимается  перекрытость  водоносного  горизонта   отложениями,  прежде  всего,  слабопроницаемыми,  препятствующими   проникновению   загрязняющих  веществ  с  поверхности  земли  в  подземные  воды.   Защищенность  подземных  вод   зависит  от  многих  факторов,   которые  можно  разбить  на  три  группы – природные,  техногенные  и  физико – химические.

К  основным природным  факторам  относятся:  наличие  в  разрезе   пород  слабопроницаемых  отложений;  глубина  залегания  подземных  вод;  мощность, литология  и  фильтрационные  свойства  пород (в  первую  очередь  слабопроницаемых),  перекрывающих  подземные  воды;  поглощающие (сорбционные) свойства  пород;  соотношение  уровней  водоносных  горизонтов.

К  техногенным  факторам   относятся, прежде  всего,  условия  нахождения  загрязняющих  веществ  на  поверхности  земли (хранение отходов  в  накопителях,  шламохранителях  и  др.  промышленных  бассейнах,  сброс  сточных  вод  на  поля фильтрации,  орошение  сточными  водами  и  др.)   и  определяемый  этими  условиями  характер   проникновения  загрязняющих  веществ  в  подземные  воды.

К  физико – химическим  факторам   относятся  специфические  свойства  загрязняющих  веществ,  их   миграционная  способность,  сорбируемость,  химическая  стойкость  или  время  распада  загрязняющего  вещества,  взаимодействие  загрязняющих  веществ  с  породами  и  подземными  водами.

Очевидно,   что  чем   надежнее  перекрытость  подземных  вод  слабопроницаемыми  отложениями,    больше  их  мощность  и    ниже  их  фильтрационные  свойства,  больше  глубина  подземных  вод , т.е. чем  благоприятнее  природные  факторы  защищенности,  тем  выше  вероятность  защищенности  подземных  вод  по  отношению  к  любым  видам  загрязняющих  веществ  и  условиям их  проникновения  в  поверхностные  воды  с  поверхности  земли.   Следовательно,  при  оценке  защищенности  подземных  вод   следует  исходить  прежде  всего  из  природных  факторов  защищенности,    важнейший  из  которых  - наличие  в  разрезе слабопроницаемых   отложений.

Под  слабопроницаемыми  понимаются  отложения,   коэффициенты  фильтрации  которых  меньше  0,1 – 0,01  м / сут,   которыми   характеризуются   глинистые  пески,  супеси  и  легкие  суглинки,    еще  меньшие   значения  коэффициентов  фильтрации (0,001  и  меньше)  имеют  тяжелые  суглинки  и  песчанистые  глины,  а плотные  и тяжелые глины  -   0,0001  м / сут  и  менее.

Для качественной оценки защищенности поземных вод на качественном уровне широко используются методические рекомендации ВСЕГИНГЕО [8].

Так рекомендовано исходить из трех показателей:

- глубины залегания вод;

- строения и литологии пород зоны аэрации;

- мощности и выдержанности по площади слабопроницаемых отложений в разрезе зоны аэрации.

Наименее защищенными являются грунтовые воды в условиях, когда зона аэрации сложена относительно хорошо проницаемыми отложениями и в разрезе зоны аэрации отсутствуют слои слабопроницаемых пород.

Для качественной оценки защищенности грунтовых вод рекомендуется использовать понятие категории защищенности. Каждая категория защищенности отличается своей суммой баллов, которые рассчитываются по специальным таблицам, приведенным в с учетом оцениваемых параметров. Всего выделено 6 категорий защищенности, характеризующихся суммой баллов от 5 до 25 и более. Более высоким категориям защищенности подземных вод соответствует большая сумма баллов.

Качественная оценка природных условий защищенности подземных вод выполнена для исследуемого участка размещения объекта строительства с использованием данных литологии пород по разрезам разведочных скважин, пробуренных в его пределах и на смежных территориях. Баллы для оценки защищенности подсчитывались в соответствии с градациями, представленными методикой.

По данным инженерно-геологических изысканий, водоносный горизонт, предлагаемый к эксплуатации,  относится к надежно защищенному.

4.4 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров

Изменение почвенного покрова и земель территории планируемого строительства, в первую очередь может быть связано:

- c выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- с эксплуатацией объектов обезвреживания, хранения, захоронения отходов;

- с водоотведением;

- c другими факторами воздействия, способствующими механическому нарушению земель и их химическому загрязнению, в том числе с возможными аварийными ситуациями.

Воздействие на земельные ресурсы при реализации проектных решений заключается:

а) на этапе строительства – в возможном загрязнении почвогрунтов в результате проливов топлива и горюче-смазочных материалов при заправке и работе строительной техники и механизмов;

б) в период функционирования предприятия – утечек  в местах стоянки автотранспорта, несанкционированного складирования отходов.

Организация рельефа площадок решена с учетом природных условий, строительных и технологических требований, условий организации стока поверхностных вод, расположения транспортных путей, инженерных сетей и коммуникаций и типа покрытия. При назначении проектных отметок площадок, зданий и сооружений предусмотрено максимальное сохранение рельефа, минимальная разность между объемами выемок и насыпей. Вертикальная планировка запроектированного участка выполнена методом проектных горизонталей с шагом высоты сечения рельефа 0,1м.

Проектом предусмотрено снятие плодородного грунта, который в дальнейшем используется на озеленение территории фермы, озеленение откосов, озеленение канав, избыток плодородного грунта  используется на повышения плодородия малопродуктивных земель ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», вне водоохранных зон, после того как пройдет процесс карантинирования загрязнённого грунта, на площадках для хранения плодородного грунта (не менее 6 месяцев).

Вдоль  прокладки сетей предусматривается снятие плодородного грунта, который в дальнейшем используется для восстановления плодородного грунта.

В виду того, что почва данной территории содержит повышение содержание азота аммонийного, хранение плодородного грунта необходимо осуществить  в условиях обеспечивающих разложение азот содержащих веществ, т.е. плодородный грунт необходимо укрыть черной пленкой для создания оптимального теплового режима.  Площадки для хранения грунта обозначены на стройгенплане.

На стадии функционирования проектируемого объекта загрязнение почв в зоне его влияния будет обусловлено выбросами вредных веществ, образующихся при жизнедеятельности животных, сопутствующих производственных процессах и движении транспорта.

При эксплуатации проектируемого объекта возможно косвенное воздействие на почвогрунты, обусловленное осаждением загрязняющих веществ из атмосферного воздуха. Как показал расчет  выбросов загрязняющих веществ, расширение производства не окажет существенного влияния на загрязнение почвенного покрова.

При механическом нарушении почвенного покрова возможно нарушение морфологического строения почв, а следовательно, и трансформация физико-химических, биохимических, водно-физических свойств почв.

Механическое воздействие транспортно-строительных механизмов на участках, примыкающих к сооружаемой промплощадке, будет выражаться в переуплотнении почвенных горизонтов.

При механическом нарушении почвенного покрова, сооружении техногенных форм рельефа, вырубке древесно-кустарниковой растительности и изменении стока возможна трансформация водного режима почв, как на участке землеотвода, так и на прилегающей территории.

Нарушение и сведение растительного покрова на участке отвода, снятие плодородного почвенного слоя, изменение рельефа при строительстве (подрезка склонов, разработка выемок, и др.), а также перераспределение и концентрация снежного покрова, трансформация стока и влияние сопутствующих геологических процессов могут усилить опасность активизации процессов плоскостной и линейной эрозии почв и грунтов.

При организации рельефа проектируемой промплощадки значительные выемки и насыпи грунтов не предполагаются. Поэтому риск активизации эрозионных и склоновых процессов будет минимален.

Минеральный грунт от выемки из-под проектируемых дорог будет использоваться на данном объекте при вертикальной планировке.

Карьер ПГС «Шалыги» ОАО ДСУ-45 г.Витебск.

4.4.1 Обращение с отходами производства,  коммунальными и строительными отходами

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения требований природоохранного законодательства, изложенных в статье 17 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 г.№273-З,  в редакции от 13.07.2016 г. №397-З, а также следующих базовых принципов:

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности;

-приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению.

Основными источниками образования отходов на этапе строительства является: проведение демонтажа,  подготовительных и строительно-монтажных работ (сварочные, изоляционные и другие), обслуживания и ремонта строительной техники, механизмов и дополнительного оборудования, жизнедеятельность рабочего персонала.

Строительные отходы, образующиеся в процессе проведения строительно-монтажных работ, предусматривается временно хранить на специально отведенной оборудованной площадке с целью последующей передачи на использование или захоронение (при невозможности использования). Организация хранения отходов осуществляется в соответствии с требованиями статьи 17 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 .07 2007 г.№273-З,  в редакции от 13.07.2016 г. №397-З.

Функционирование планируемых объектов будет сопровождаться образованием отходов производства и потребления при выполнении технологических операций содержания и доения КРС; при эксплуатации и обслуживании технологического оборудования (в том числе оборудования по очистке сточных вод); при эксплуатации и обслуживании транспортных средств; при жизнедеятельности сотрудников.

Захоронение коммунальных отходов осуществляет на полигоне ТКО.

Отходы производства вывозятся на специализированные предприятия по утилизации отходов.

Места хранения отходов на территории предприятия (до образования объема необходимого для перевозки) определяются с учетом природоохранного, санитарного и противопожарного законодательства.

Места хранения отходов на территории предприятия должны быть обустроены и обозначены.

Отходы, которые не используются на предприятии по причине отсутствия технологий использования, которые после их сбора могут быть вовлечены в гражданский оборот в качестве вторичного сырья, а также, если для их переработки имеются специализированные объекты,  предприятие сдает на использование другим организациям.

Отходы, которые не могут быть использованы на предприятии или не могут быть использованными сторонними организациями, передаются на обезвреживание.

Эксплуатация фермы будет сопровождаться образованием ряда специфических отходов, связанных с выращиванием и откормом скота, а также отходов эксплуатации и обслуживания технологического оборудования, отходов жизнедеятельности сотрудников.

Перечень  коммунальных отходов

Таблица 14

| Наименование отхода | Код | Количество, т/год | Класс опасности | Утилизация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммунальные отходы |  |  |  |  |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | 2,7 | Неопасные | По договору с ЖКХ вывозятся для утилизации на полигон ТБО |
| Уличный и дворовый смет | 9120500 | 437,73 | Неопасные |  |
| Люминесцентные лампы отработанные | 6033532 | 0,0005 (3 шт) | 1 класс | Отправляются на спецперера ботку ЗАО "Экология -121" |
| Осадок из отстойников (сырой осадок с коагулянтом (флокулянтом), осадок после промывки фильтров) | 8420200 | 0,063т/год | 3 класс | По договору с ЖКХ вывозятся для утилизации на полигон ТБО |

Перечень и количество строительных отходов будет уточнено на стадии «С»

4.5 Воздействие на растительный и животный мир, леса

Воздействие на растительный мир характеризуется как умеренное, связанное преимущественно с механическим нарушением растительного покрова, в пределах площади землеотвода на стадии строительства объектов. В период эксплуатации МТК воздействие на растительность будет минимальным.

Период интенсивного воздействия на животный мир приурочен к этапу проведения строительных работ; в период эксплуатации объекта влияние приобретет умеренную силу. Основные факторы воздействия: беспокойство, изъятие местообитаний в пределах полосы земельного отвода.

Воздействие на растительный мир характеризуется как умеренное. В случае удаления объектов растительного мира в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2011г. №1426 проектом будут предусмотрены компенсационные мероприятия.

На выбранном участке не выявлены места обитания диких животных и места произрастания диких растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь.

4.6 Санитарно-защитная зона животноводческого комплекса

Санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) – территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологического, физического) объектов на ее границе и за ней.

Границы санитарно-защитной зоны устанавливается согласно  Приложения к СанПиН «Гигиенические требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду» от 11.10.2017 № 91

п.6. Фермы крупного рогатого скота от 1,2 тыс. до 3 тыс. коров и от 3 тыс. до 6 тыс. скотомест молодняка .

Нормативный размер санитарно-защитной зоны – 500 м.

Нормативный размер выдержан.

Расстояние до ближайших населенных пунктов от территории МТК : д.Яновичи -547 м, д.Степная – 715 м, д.Вальки – 714 м.

На основании расчета рассеивания на границе СЗЗ, на территории жилой застройки максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ с учетом фона не превышают ПДК, степень загрязнения атмосферного воздуха – допустимая. Расчеты  шума для периода эксплуатации предприятия свидетельствуют, что эквивалентные уровни шума на территории, прилегающей к объекту,  не превышают санитарно-допустимых норм по шуму.

5  Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды

Исследованное влияние  объекта запланированной деятельности на  окружающую  среду,  природные  и  искусственные  компоненты  прилегающей  территории  показали,  что  воздействие,  оказываемое  им,  следует  оценивать  как  локальное  и  допустимое.

Место размещения объекта запланированной деятельности характеризуется хорошей экологической емкостью территории.

Рассматривая возможность риска вредного воздействия на климат и здоровье населения при нормальной деятельности производства на объекте, можно считать минимальным.

На территории планируемой деятельности, отсутствуют объекты растительного и животного мира, земельные участки и водные объекты, подлежащие особой охране или отнесенные к памятникам природы.

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха

Воздействие проектируемых объектов животноводческого комплекса на атмосферный воздух оценивается путем прогноза уровня его загрязнения в условиях эксплуатации данных объектов. Для этих целей на основе расчетных данных выбросов загрязняющих веществ, поступающих от всех предполагаемых источников проектируемых объектов, был проведен расчет их рассеивания в приземном слое воздуха с определением достигаемых ими концентраций на границах санитарно-защитной зоны.

Расчет рассеивания производился с использованием программного средства – унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы "Эколог" (версия 3.00 Copyring © 1990-2006 Фирма «Интеграл») – являющегося приложением к «Методике расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86)», разработанной Главной геофизической обсерваторией им. А.И. Воейкова.

Расчет рассеивания, выполненный с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ в районе планируемого строительства и с учетом климатических характеристик местности, производился по 16 веществам и 5 группам суммации. В результате расчета рассеивания получены значения максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ в жилой зоне, а также концентрации на границе санитарно-защитной зоны, которые представлены в таблице 15.

Таблица 15 - Максимальные концентрации загрязняющих веществ в долях ПДК

| № | Код | Наименование загрязняющего вещества (код) | Значения максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха в долях ПДК. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На границе жилой зоны без учета фона | На границе жилой зоны с учетом фона | На границе СЗЗ без учета фона | На границе СЗЗ с учетом фона |
| 1 | 301 | Азота диоксид | 0,1 | 0,2 | 0,33 | 0,41 |
| 2 | 303 | Аммиак | 0,19 | 0,44 | 0,24 | 0,48 |
| 3 | 304 | Азота оксид | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | 330 | Сера диоксид | 0,001 | 0,08 | 0,0016 | 0,08 |
| 5 | 337 | Углерод оксид | 0,0043 | 0,13 | 0,01 | 0,14 |
| 6 | 1071 | Фенол(Гидроксибензол) | 0,0034 | 0,31 | 0,0041 | 0,31 |
| 7 | 2902 | Твердые частицы | 0,06 | 0,29 | 0,19 | 0,42 |
| 8 | 1849 | Метиламин(монометиламин) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 9 | 333 | Сероводород | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| 10 | 410 | Метан | 0,0083 | 0,0083 | 0,01 | 0,01 |
| 11 | 703 | Бензапирен | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 |
| 12 | 1246 | Этилформиат | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 13 | 1314 | Пропиональдегид | 0,0098 | 0,0098 | 0,01 | 0,01 |
| 14 | 1531 | Гексановая кислота | 0,0097 | 0,0097 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Группы суммации |  |  |  |  |
| 1 | 6009 | Азота диоксид, серы диоксид | 0,1 | 0,28 | 0,33 | 0,48 |
| 2 | 6010 | Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол | 0,1 | 0,72 | 0,35 | 0,93 |
| 3 | 6038 | Серы диоксид, фенол | 0,0044 | 0,39 | 0,0054 | 0,39 |
| 4 | 6003 | Аммиак , сероводород | 0,24 | 0,24 | 0,29 | 0,29 |
| 5 | 6043 | Серы диоксид, сероводород | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| 6 | 6034 | Свинца оксид, серы диоксид | 0,0012 | 0,0012 | 0,0017 | 0,0017 |
| Вещества и группы суммации, расчет для которых не целесообразен. Критерий целесообразности расчета Е3=0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 124 | Кадмий | 0,0002392 |  |  |  |
|  | 140 | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) | 0,0038675 |  |  |  |
|  | 164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 0,0004275 |  |  |  |
|  | 184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0,0029006 |  |  |  |
|  | 228 | Хром | 0,0002137 |  |  |  |
|  | 229 | Цинк | 0,0001893 |  |  |  |
|  | 325 | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) | 0,0000897 |  |  |  |
|  | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,003687 |  |  |  |
|  | 1707 | Диметилсульфид | 0,0034566 |  |  |  |
|  | 2603 | Микроорганизмы | 0,0009655 |  |  |  |
|  | 2754 | Углеводороды предельные C11-C19 | 0,0096001 |  |  |  |
|  | 6030 | Мышьяковистый ангидрид и свинца ацетат | 0,0029903 |  |  |  |

Анализ полученных результатов показал, что на границе санитарно-защитной зоны проектируемых объектов и за ее пределами превышений ПДК  не предполагается ни по одному из учитываемых загрязняющих веществ и групп суммации.

- Таким образом, при эксплуатации проектируемых объектов в предполагаемом районе размещения в составе планируемых производств и объектов, возрастут объемы выбросов загрязняющих веществ на данной территории, увеличится концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

- Однако неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух и здоровье населения в соответствии с установленными в Республике Беларусь нормативами качества атмосферного воздуха наблюдаться не будет. Необходимым условием при этом является организация и функционирование на объекте системы производственного контроля источников выбросов загрязняющих веществ.

#### Меры по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий

  - организация системы производственного контроля источников выбросов загрязняющих веществ;

  - организация санитарно-защитной зоны.

  - Прогноз и оценка уровня физического воздействия

Расчет шума был произведен в расчетных точках на  санитарно-защитной зоне (р.т.1-4), на границе жилой зоны (т.е.5-6), на жилой застройке (р.т.8-9).

Таблица 16.

Расчетные точки.

| N | Тип | Комментарий | Координаты точки |  | Высота (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X (м) | Y (м) |  |
| 1 | точка на границе СЗЗ | Расч. точка на границе СЗЗ №1 | 277.00 | 994.00 | 2.00 |
| 2 | точка на границе СЗЗ | Расч. точка на границе СЗЗ №2 | 657.00 | 1607.00 | 2.00 |
| 3 | точка на границе СЗЗ | Расч. точка на границе СЗЗ №3 | 1488.00 | 961.00 | 2.00 |
| 4 | точка на границе СЗЗ | Расч. точка на границе СЗЗ №4 | 662.00 | 580.00 | 2.00 |
| 5 | точка на границе жилой зоны | Н.п.Яновичи | 1567.00 | 1024.00 | 2.00 |
| 6 | точка на границе жилой зоны | Н.п.Яновичи | 1842.00 | 1305.00 | 2.00 |
| 7 | точка на границе жилой зоны | Н.п.Яновичи | 48.00 | 1241.00 | 2.00 |
| 8 | точка на границе застройки | Н.п.Яновичи | 1862.00 | 1186.00 | 2.00 |
| 9 | точка на границе застройки | Н.п.Яновичи | -4.00 | 1170.00 | 2.00 |

При длительных акустических воздействиях непостоянного во времени шума оценка воздействия производится по критерию эквивалентного уровня шума.

Территория фермы ограждена металлической сеткой высотой 2 м.

Результаты расчета шума предоставлены в таблице № 17

(из всех значений были выбраны максимальные)

Таблица №9 Результаты расчета шума

| Назначение территорий | Уровень звукового давления, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука La и эквивалентные уровни звука, La экв., дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |  | 8000 |  |
| СЗЗ | 49,02 | 48,55 | 46,66 | 38,73 | 31,06 | 23,46 | 12,57 |  | 0,0 | 0,0 | 35,06 |
| Граница жилой зоны | 50,12 | 49,83 | 48,31 | 41,01 | 34,34 | 27,93 | 19,68 |  | 7,21 | 0,0 | 37,57 |

Допустимый  уровень  шума  от  объекта  запланированной  деятельности  для  жилой зоны  населенных  мест  не должен  превышать  показателей  принятых  норм  (ТКП 45-2.04-154-2009).

| Эквивалентный уровень звука дБ | с 7 до 23 час | Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам | 55 дБА |
| --- | --- | --- | --- |

Таким образом, проделанные расчеты для периода эксплуатации проектируемой фермы свидетельствуют, что эквивалентные уровни шума на территории, прилегающей к объекту,  не превышают санитарно-допустимых норм по шуму.

Допустимый уровень шума действует на протяжении  определенного  времени (8 часов в дневное время суток) и не будет способствовать возникновению негативных физиологических и психических  факторов.

Принимая во внимание характер шумов, интенсивность звуков и частот, можно  заключить, что шум от фермы практически не принесет вреда и дискомфорта жителям близлежащих домов, а  также окружающей  среде.

Изложенное дает основание считать, что при нормальной деятельности фермы  в  эксплуатационном  режиме,  она  не  будет  влиять на фоновую  обстановку  в  районе  его  места  размещения.

Расчет шумового воздействия  произведен по программе Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета версия 1.0.2.47 (от 23.11.2007) Copyright ©2007 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" предоставлен.

Границы СЗЗ фермы по фактору шумового воздействия не превышают границ принятой нормативной санитарно-защитной зоны.

На основании расчета  шумового воздействия, можно сделать вывод, что за пределами санитарно-защитной зоны, прогнозный уровень физического воздействия на население не превышает допустимого физического воздействия.

  - Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод

Основные потенциальные воздействия проектируемых животноводческих объектов на поверхностные и подземные воды:

  - забор подземной воды;

  - возможное загрязнение поверхностных вод при недоочистке сточных вод и/или в случае возникновения аварийных ситуаций;

Проектируемая система водопотребления включает в себя системы по водоснабжению для хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд МТК.

Расход состоит из расхода воды на хозяйственно-бытовые, производственные нужды и расхода на пожаротушение МТК. Забор воды в сутки составляет 450 м3. Бытовые и производственные сточные воды составляют 11 м3/сут.

Учитывая ассимилирующие способности водотоков, можно сделать вывод, что загрязнение поверхностных и подземных вод происходит незначительное и не превышает предельно-допустимых.

Технологией производства исключается загрязнение поверхностных сточных вод.

При соблюдении технологии внесения навоза на поля под запашку и при исправной работе очистных сооружений в процессе эксплуатации МТК негативное воздействие на поверхностные и подземные воды будет сведено к минимуму.

5.4 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и почвенного покрова

Предусматривается снятие плодородного слоя почвы и последующее его использование для устройства газонов и улучшения качества малопродуктивных сельскохозяйственных угодий.

Потенциальными источниками загрязнения земель при строительстве комплекса могут быть транспортные средства, оборудование, материалы, используемые при строительстве. Во время строительства в почве возможно увеличение концентрации нефтепродуктов. Однако, учитывая непродолжительное воздействие, можно с уверенностью отметить, что к каким-либо изменениям состояния почвы это не приведет.

При строительстве и эксплуатации МТК возможно негативное воздействие на почвенный покров и земли при обращении с отходами, при несвоевременной запашке органических удобрений, при просыпании химических веществ и т.д.

Основное воздействие на почвенный покров и земли при эксплуатации проектируемого объекта будет наблюдаться при использовании отходов жизнедеятельности КРС.  Во избежание загрязнения почвенного покрова отходами жизнедеятельности КРС необходимо соблюдения всех правил складирование,  хранения, карантинирования и использования навоза.

Также, во время эксплуатации комплекса на почвы будет оказываться косвенное влияние путем осаждения загрязняющих веществ из атмосферного воздуха. Данные по выбросам в воздух свидетельствуют о том, что возможно лишь незначительное увеличение концентрации некоторых веществ в почвах в пределах СЗЗ.

Только при соблюдении технологического регламента использования  навоза в качестве органических удобрений и при сбалансированном его внесении в почву, можно будет предупредить негативное воздействие на почвенный покров, так же при правильной эксплуатации и обслуживании оборудования и транспортных средств негативное воздействие на почвы и земельные ресурсы будет незначительным.

5.5 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира, лесов

При строительства и эксплуатации планируемых объектов существенного негативного воздействия на естественную флору и фауну, среду обитания и биологическое разнообразие региона наблюдаться не будет. Преобладающая в породном составе древесного яруса естественная растительность на территории, непосредственно прилегающей к площадке планируемого строительства, характеризуются достаточной газоустойчивостью.

После окончания строительных работ проектом предусмотрено озеленение участка территории в местах свободных от застройки.

Проектом предусмотрено озеленение территории:

площадь озеленения 34500м2.

5.6.Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране

Возрастание темпов и масштабов воздействия общества на природную среду вызывает необходимость в сохранении отдельных объектов природы и природных комплексов в первозданном или малоизмененном виде.

С этой целью на участках, где они находятся, вводится специальный охранный режим, в результате чего такие территории выводятся из активного хозяйственного освоения и использования, начинают выполнять экологические, биогенетические, санитарно-гигиенические, оздоровительные, культурно-просветительные и иные функции. Вместе с тем существует ряд других территорий, которые по причине своей особой значимости для общества с точки зрения выполнения ими историко-культурных, оборонительных, политических и иных функций, а также повышенной опасности для здоровья людей и природной среды, тоже приобретают статус охраняемых территорий. На них ограничивается доступ населения, вводятся особые режимы использования, применяются иные запреты. Поэтому следует различать охраняемые природные территории и иные охраняемые территории.

Особо охраняемыми природными территориями и объектами являются участки земель, недр, вод, лесов, которые выполняют экологические, культурно-оздоровительные и иные близкие им функции и требуют самостоятельной охраны от негативного воздействия со стороны хозяйственной деятельности человека.

Центральное место в системе особо охраняемых природных территорий и объектов занимает единый государственный природно-заповедный фонд, который представляет собой совокупность природных объектов и комплексов, наделённых режимом заповедания, поскольку они имеют большое экологическое, природоохранное, научное, культурное значение и полностью либо частично выведены из хозяйственного и иного использования с целью сохранения генетического фонда растений и животных, типичных и редких ландшафтов, эталонов окружающей природной среды.

Проектируемый МТК находится частично в водоохраной зоне р. Половец, в третьем поясе зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения.

Реализация всех проектных решений и соблюдение элементарных экологических норм, как строительными организациями, так и предприятием в период   эксплуатации   объекта,   позволят   минимально   снизить   антропогенную нагрузку на водные объекты до уровня способности этих объектов к самоочищению и самовосстановлению.

В районе размещения проектируемого предприятия отсутствуют санатории, дома отдыха, детские, лечебные учреждения, памятники культуры и архитектуры, заповедники, музеи под открытым небом.

Отрицательное воздействие на  памятники природы республиканского значения, зоны отдыха, туристско-экскурсионные комплексы будет отсутствовать ввиду значительного  удаления от проектируемой  площадки.

5.7.Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций

- В процессе хозяйственной деятельности молочно-товарной фермы возможен случаи возникновения запроектных ситуаций.

- Основным примером запроектной или аварийной ситуации, которая может произойти на МТК и несет реальную опасность для животных и человека -  это инфекционные заболевания такие как: сибирская язва, бруцеллез, туляремия, столбняк, ящур и т.д. Однако рост и развитие  сельского хозяйства неизбежен и современная эпоха характеризуется широкими экономическими и общественными связями в масштабах всего земного шара. В связи с этим возрастает значение качества ветеринарных мероприятий по снижению заболеваемости и падежа скота, совершенствованию организационных форм ветеринарного обслуживания животноводства, усилению ветеринарного контроля при содержании, откорме и торговле животными, а также при торговле продуктами и сырьем животного происхождения.

В Постановлении Кабинета Министров Республики Беларусь от 30.08.1995 N 475 "О мерах по дальнейшему развитию ветеринарного дела в республике" (в ред. постановлений Совмина от 27.02.2013 N 130) в п.18 указаны обязанности юридических и физических лиц, ветеринарных специалистов по профилактике и ликвидации болезней животных

- - обеспечить охрану животноводческих ферм и комплексов  от заноса заразных болезней, строительство в этих целях необходимых ограждений и соответствующих ветеринарно-санитарных объектов, не допускать ввоза (ввода) в хозяйства животных и их перемещения внутри хозяйства без разрешения ветеринарных специалистов, завоза на фермы и скармливания животным некачественных кормов, посещения ферм (комплексов) посторонними лицами, а также заезда на их территорию транспорта, не связанного с обслуживанием этих объектов;

- - содержать изолированно в течение 30 дней всех вновь поступающих в хозяйство животных и использовать их отдельно в течение указанного срока, немедленно известив о поступлении животных главного ветеринарного врача района (города) или ветеринарного специалиста государственного ветеринарного учреждения, обслуживающего это хозяйство, ветеринарного врача хозяйства; не допускать безнадзорного содержания животных (включая птиц) на территории животноводческих ферм и комплексов, населенных пунктов;

- - содержать в надлежащем ветеринарно-санитарном состоянии животноводческие фермы, дворы, помещения и сооружения для животных, хранения и переработки продуктов животного происхождения, обеспечивать по указанию ветеринарного специалиста их дезинфекцию и дератизацию, а также своевременную уборку, техническую утилизацию или уничтожение трупов животных;

- - содержать в надлежащем ветеринарно-санитарном состоянии пастбища, водоемы, скотопрогоны, места погрузки (выгрузки) животных на транспортные средства на рынках, выставках, ярмарках, базах, убойных пунктах и в других местах скопления животных;

- - соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные нормы и требования при строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации животноводческих помещений, других объектов и сооружений, связанных с содержанием животных, переработкой и хранением животноводческой продукции и т.п. Прием в эксплуатацию указанных объектов производится комиссионно с обязательным участием государственного ветеринарного инспектора;

- - обеспечивать выполнение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических правил содержания, кормления и использования животных, а при их заболевании - своевременное принятие мер к оказанию им лечебной помощи и ликвидации заболевания;

- - предоставлять ветеринарным специалистам по их требованию животных для осмотра, диагностических исследований, проведения профилактических прививок, обработок и других противоэпизоотических мероприятий, создавать ветеринарным работникам необходимые условия для проведения ветеринарных мероприятий, а также предъявлять животноводческую и растениеводческую продукцию для ветеринарной экспертизы;

- - немедленно извещать ветеринарное учреждение (организацию), обслуживающее хозяйство, ветеринарного специалиста хозяйства о всех случаях внезапного падежа животных или подозрения их в заболевании заразными болезнями, до прибытия ветеринарного специалиста принять меры к изолированному содержанию заболевших животных. Не допускать без разрешения ветеринарного специалиста употребления в пищу, продажи, скармливания животным молока, мяса и других продуктов убоя животных, а также перегруппировки, перемещения, вывоза и продажи больных и подозреваемых в заболевании животных;

- - обеспечить строительство (создание) в хозяйствах в соответствии с ветеринарными нормами необходимых ветеринарных объектов и помещений бытового назначения для работников животноводческих ферм.

- Ветеринарные врачи животноводческих комплексов обязаны организовывать и проводить в обслуживаемых ими хозяйствах профилактические, диагностические и ветеринарно-санитарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных, контролировать соблюдение должностными лицами и гражданами ветеринарных требований при кормлении, содержании и воспроизводстве животных, а также правил по уходу за ними и их использованию.

- При установлении карантина проводятся следующие мероприятия:

- - воспрещаются вывоз (вывод) животных с карантинируемой территории, провоз (прогон) по этой территории и ввоз (ввод) на эту территорию восприимчивых, а в необходимых случаях и невосприимчивых к данной болезни животных;

- - воспрещаются в случаях, определяемых Главным управлением ветеринарии, заготовка на карантинируемой территории и вывоз с нее продуктов животного происхождения, сена, соломы, других кормов;

- - в пределах карантинируемой территории закрываются в случаях, определяемых Главным управлением ветеринарии, рынки и запрещается проведение ярмарок, базаров, выставок, соревнований и цирковых представлений с участием животных (включая птиц, пушных зверей, собак и т.д.);

- - запрещается перегруппировка (перевод) животных внутри хозяйства без разрешения ветеринарных специалистов;

- - трупы животных, павших от заразных болезней, в зависимости от характера заболевания немедленно уничтожаются или утилизируются;

- - навоз, подстилка и остатки корма от животных, больных или подозреваемых в заболевании заразной болезнью, уничтожаются или обезвреживаются. Хозяйственное использование навоза от этих животных допускается с разрешения соответствующей государственной ветеринарной службы и только после предварительного его обезвреживания;

- - запрещаются доступ людей и заезд транспорта, не связанных с обслуживанием животных, на территорию ферм, комплексов, в помещения для животных, стада, отары и т.п.

- Порядок проведения охранно-карантинных и других ветеринарно-санитарных мероприятий на карантинируемых объектах (на карантинируемой территории) и осуществления ограничительных и предупредительных мероприятий в угрожаемой зоне определяется соответствующими инструкциями, утверждаемыми Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

- С целью предупреждения пожарной опасности на территории МТК будут предусмотрены следующие мероприятия:

- - организовано обучение работников требованиям пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума,

- - обеспечена организация и своевременное проведение профилактических осмотров и планово-предупредительных ремонтов электрооборудования, аппаратов защиты и электросетей и своевременное устранение нарушений ПУЭ, ПТЭ и ПТБ,

- - в помещении операторной электрические светильники будут эксплуатироваться с защитными плафонами,

- - на видных местах будут вывешены инструкции о мерах пожарной безопасности,

- - в помещении на видных местах или входных дверях будут вывешены таблички с указанием фамилии, имени, отчества и должности лица, ответственного за пожарную безопасность,

- - территория комплекса, здания и сооружения будут обеспечены знаками безопасности (запрещающими использование открытого огня, предупреждающими о наличии воспламеняющихся и взрывчатых веществ), плакатами и наглядными пособиями по пожарной безопасности,

- - комплекс будет обеспечен первичными средствами пожаротушения, пожарные щиты будут оборудованы противопожарным инвентарем.

- Пожарная безопасность подразумевает разработку политики предприятия по недопущению возникновения и развития пожара, направленную на решение следующего круга задач:

- - реализацию комплекса мероприятий, направленных на ограничение распространения пожара;

- - обеспечение объектов средствами пожарного контроля, оповещения сотрудников предприятия о возникновении нештатной ситуации и непосредственного пожаротушения;

- - принятие организационных мер, направленных на контроль над соблюдением сотрудниками нормативных требования ПБ;

- - повышение уровня информированности работников и должностных лиц о мерах по обеспечению пожарной безопасности;

- - организацию и проведение производственного контроля.

- Обеспечение пожарной безопасности неразрывно связано с соблюдением основных нормативных требований в сфере ТБ и принятием инструкции по пожарной безопасности, действующей в рамках предприятия.

- Правильная эксплуатация технологического оборудования с соблюдением техники безопасности, строгое соблюдение технологического регламента обеспечат исключение возможности возникновения аварийных ситуаций.

5.8 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий

Реализация планируемой деятельности по строительства объектов в социальном плане позволит снизить уровень безработицы в данном районе. Так, для обеспечения МТК трудовыми ресурсами потребуется  24 человек, из которых около трети – специалисты с соответствующим уровнем образования.

Ожидаемые последствия реализации проектного решения будут связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития региона, а именно:

 повышение результативности экономической деятельности в регионе.

 повышение экспортного потенциала региона.

 повышение уровня доходов местного населения и, соответственно, увеличение покупательской способности и уровня жизни.

6. Предлагаемые мероприятия по минимизации воздействия на окружающую среду от планируемой деятельности

В основу мероприятий по оптимизации окружающей среды заложен принцип единовременности формирования качественных условий жизни населения и снижения негативного антропогенно-техногенного воздействия на окружающую среду. Выполнение комплекса природоохранных мероприятий направлено на обеспечение минимального техногенного воздействия на природные среды. При разработке проекта учитывались планировочные ограничения, установленные в соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Беларусь и строительными нормами проектирования Национального комплекса нормативно-технических документов в строительстве Республики Беларусь.

Затраты на мероприятия по охраны окружающей среды будут уточнены на стадии разработки проектной документации.

  - Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух

С целью снижения неблагоприятного воздействия планируемой деятельности на атмосферный воздух техпроцессы организованы таким образом, чтобы исключить неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

Атмосферный воздух:

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду проектом предусмотрены следующие меры по уменьшению вредных выбросов в атмосферу:

- обеспечение высоты выбросов загрязняющих веществ, достаточных, для соблюдения норм ПДК загрязняющих веществ;

- контроль за исправностью технологического оборудования;

- все работающие на стройплощадке машины с двигателями внутреннего сгорания в обязательном порядке будут проверены на токсичность выхлопных газов;

- работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена;

- организация твердых проездов на территории МТК  с минимизацией пыления при работе автотранспорта;

Помимо технологических мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, обязательными являются и организационные мероприятия, одно из которых - создание системы производствнного контроля на предприятии. В рамках этой системы должен производиться регулярный контроль состояния атмосферного воздуха на границах жилой и санитарно-защитной зон по приоритетным загрязняющим веществам согласно разработанной документации.  Необходимо обеспечить жесткий контроль за всеми технологическими и техническими процессами, своевременное техническое обслуживание и ремонт оборудования с тем, чтобы концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны и за её пределами не превышали предельно допустимых значений.

Таким образом, при эксплуатации МТК  на предполагаемой площадке размещения возрастут объемы выбросов загрязняющих веществ в районе, увеличатся концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Однако неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух и здоровье населения в соответствии с установленными в Республике Беларусь нормативами качества атмосферного воздуха наблюдаться не будет.

Для минимизации шумового воздействия и вибрации при строительстве и эксплуатации объекта предусмотрены следующие мероприятия:

- строительные работы производятся, в основном, щадящими методами, вручную или с применением ручного безударного (долбежного) и безвибрационного инструмента;

- при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие повышенный уровень шума;

-  ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими вибрацию и сильный шум только дневной сменой;

- запрещается применение громкоговорящей связи.

- 6.2. Меры по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на водную среду.

Потенциальным источником загрязнения как грунтовых, так и поверхностных вод является нерегламентированное внесение навоза на расположенные по соседству поля сельхозпользования.

Для защиты подземных и поверхностных вод от загрязнения необходимо выполнение следующих условий:

- благоустройство территории: сбор поверхностно стока в жижесборники и очистные сооружения, посев газонных трав на площадях свободных от покрытий;

– оборудование железобетонных емкостей для хранения жидкого навоза в соответствии с санитарными нормами и правилами и с соблюдением требований охраны окружающей среды;

– выдерживание навоза в навозохранилище и на площадках для хранения навоза в течении указанных технологических сроков, поскольку по истечению этих сроков хранения навоз утрачивает свои опасные качества, превращается в удобрение, которое может вноситься на поля для повышения продуктивности почв;

– запрет вывоза навоза на поля в зимнее время в связи со сходом талых вод с полей;

- сбор и очистка производственный стоков на очистных сооружениях.

С целью снижения негативного воздействия на земельные ресурсы проектом предусмотрены следующие мероприятия на период проведения строительных работ:

- соблюдение технологии и сроков строительства;

- проведение работ строго в границах отведенной территории;

- сбор и своевременный вывоз строительных отходов и строительного мусора;

- для временного хранения строительных отходов  необходимо  предусмотреть  площадки в границах производства работ до их использования и передачи на объекты использования;

- запрещается эксплуатация строительной техники  в  аварийном состоянии, с целью исключения загрязнения почв горюче-смазочными веществами.

- санитарная уборка территории, временное складирование материалов и конструкций на водонепроницаемых покрытиях.

6.3.Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы

Основное воздействие на земельные ресурсы будет происходить во время строительства. Для уменьшения этого воздействия  предусмотрен ряд мероприятий:

-  проектом предусмотрено перед началом строительства снятие плодородного слоя почвы (растительного грунта) бульдозером и перемещение его в бурт для временного хранения. В виду того что почва данной территории содержит повышение содержание азота аммонийного, хранение плодородного грунта необходимо осуществить  в условиях обеспечивающих разложение азот содержащих веществ, т.е. плодородный грунт необходимо укрыть черной пленкой для создания оптимального теплового режима.  Площадки для хранения грунта обозначены на стройгенплане. По завершению строительства почвенный грунт будет использован для озеленения территории. Нарушенные в результате строительства земли на территории предприятия будут рекультивированы.

- материалы для строительства должны храниться в зданиях или на бетонированных площадках.

- предусмотрено проведение озеленительных работ как вокруг площадок строительства объекта, так и на прилегающей к ним территории.

- дорожное покрытие для дорог, проездов и площадок принято из асфальтобетона, препятствующего попаданию нефтепродуктов в грунт;

- герметизация технологического оборудования и трубопроводов и содержание их в технологической исправности;

- организация ежедневной сухой уборки проездов и площадок – исключает накопление взвешенных веществ;

- уборка парковочных площадок с применением средств нейтрализации утечек горюче-смазочных материалов;

- сбор и своевременный вывоз всех видов отходов по договору со специализированными организациями.

Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух и поверхностные и подземные воды, указанные в разделе 6.1. и 6.2, будут способствовать, в том числе, предотвращению и снижению потенциального загрязнения почв при эксплуатации МТК.

6.3.1 Научно-обоснованные мероприятия по улучшению азотного режима в почве

В каждом годичном цикле часть органического азота в почве минерализуется, и часть минерального азота иммобилизуется, часть почвенного азота теряется, а часть вновь поступает в почву. Статьи прихода и расхода азота образуют его баланс в почве. Потери азота из почвы: вынос с урожаем; вымывание; превращение в газообразную форму; эрозия. Поступление азота в почву происходит за счет: не симбиотической фиксации – это процесс, в результате которого определённые свободноживущие организмы превращают элементарный азот в органические соединения; симбиотической фиксации – это процесс превращения элементарного азота в органические формы благодаря симбиозу или связи между двумя видами растений; поступления с осадками; внесения удобрений.

Основные приемы регулирования азотного режима заключаются в следующем:

- в увеличении органической части в твердой фазе почвы путем внесения органических удобрений, использовании органических остатков (стерни, соломы), возделывании сидеральных культур, совершенствовании севооборота - повышение в нем доли культур сплошного посева (многолетних трав);

- увеличение содержания в почве подвижных форм азота путем внесения минеральных удобрений;

- повышение эффективности использования азота почвы путем регулирования реакции почвенного раствора, уменьшении темпов минерализации органического вещества почвы за счет снижения интенсивности обработки почвы;

- использование кальцийсодержащих соединений (извести, доломитовой муки, мергеля);

- совершенствование способов внесения азотных удобрений (дробное внесение);

- совершенствование структуры посевных площадей и чередования культур в севооборотах;

- улучшение агрофизических свойств почвы и повышение общей культуры земледелия.

В связи с тем, что на прилегающих к МТК площадях обнаружено превышение концентрации азота аммонийного в  почве , проектом рекомендовано использование прилегающих территорий под сенокосы. В данном случае высокое содержание азота в почве даст значительный рост зеленой массы трав, что позволит вытянуть излишний азот из почвы.

6.3.2. Организационно-технологические и  профилактические мероприятия.

В целом, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов предусматриваются следующие мероприятия:

а) строгое соблюдение мер и правил по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов;

б) выполнение требований местных органов охраны природы;

в) обеспечение жесткого контроля за соблюдением всех технологических и технических процессов;

г) обязательное соблюдение границ территории, отводимой для строительства;

д) оснащение строительной площадки (в период строительства), территории промплощадки объектов (в период эксплуатации) инвентарными контейнерами для раздельного сбора отходов; сбор отходов раздельно по видам и классам опасности в специально предназначенные для этих целей емкости; своевременный вывоз образующихся и накопленных отходов, предназначенных для переработки на специализированные предприятия.

К организационным и организационно-техническим мероприятиям относятся:

-установка приборов учета воды

-соблюдение технологических норм водопотребления и водоотведения

-содержание в исправном состоянии все санитарно-техническое оборудование водоснабжения.

-использование высокоэффективных установок предварительной очистки сточных вод, обеспечивающих их очистку до нормативного уровня, что позволит снизить нагрузку на водные объекты.

-организация производственного экологического мониторинга подземных вод в районе фермы.

– соблюдение требований транспортировки, складирования и хранения отходов фермы;

– разработка схем и сроков внесения органических удобрений на основе навоза (в зависимости от культур);

– проработка возможности инновационного проекта по подготовке и переработке навоза в концентрированное органическое удобрение с умеренными финансовыми затратами, что позволит предприятию иметь чистую прибыль и одновременно ликвидировать опасность загрязнения лесов, водоемов и пахотных земель;

– организация мониторинга природных комплексов в зоне воздействия фермы.

К профилактическим мероприятиям относятся:

– запрет допуска на территорию фермы бродячих животных и т.д.;

– повышение ответственности работников в деле охраны окружающей среды;

– оборудование уголков по охране окружающей среды в каждом цехе.

- утилизация все отходов фермы сразу, не допуская хранения на открытой местности или выброса в районе фермы и (или) транспортировать в закрытых контейнерах.

7. Локальный мониторинг окружающей среды при реализации планируемой деятельности

С целью охраны атмосферного воздуха на территориях населенных пунктов, в местах отдыха населения, при определении мест для размещения новых объектов и строительства действующих, являющихся источниками выбросов загрязняющих веществ и (или) неблагоприятного воздействия вредных физических и иных факторов, устанавливаются СЗЗ.

Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и вредные физические и иные воздействия на границе СЗЗ не должны превышать действующих в Республике Беларусь нормативов ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровней вредных физических и иных воздействий на него;

«Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8.11.16 г. №113;

Устанавливает нормативы максимально разовых, средне-суточных и среднегодовых  предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе для 1500 веществ и групп веществ.

Соблюдением максимальных разовых ПДК обеспечивается предотвращение появления запахов, раздражающего действия и рефлекторных реакций, а также острого влияния на здоровье населения.

Соблюдением среднесуточных ПДК обеспечивается предотвращение неблагоприятного влияния на здоровье населения при длительном поступлении атмосферных загрязнений в организм.

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 декабря 2010 г № 174  «Об утверждении классов опасности загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и установлении порядка отнесения загрязняющих веществ к определенным классам опасности загрязняющих веществ»;

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные Постановлением  Министерства здравоохранения Республики Беларусь от  11.10.2017 № 91

Локальный мониторинг, объектом наблюдения которого являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, проводится природопользователями в обязательном порядке на стационарных источниках выбросов от технологических процессов и установок, согласно инструкции о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды, а также на других стационарных источниках, определенных территориальными органами Минприроды.

Установившаяся практика нормирования: Инструкция по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Постановление Минприроды от 23.06.2009 г. № 43 в ред. постановления Минприроды от 23.12.2011 N 55), Инструкция по применению «Метод аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной и жилой зоны», регистрационный номер №005-0314 от 25.03.2014 г.

Условием включения загрязняющих веществ или групп суммации при проведении локального мониторинга и /или производственного контроля является:

- Установление по данному загрязняющему веществу норматива временно допустимых выбросов;

- Концентрация загрязняющего вещества или группы суммации на границе СЗЗ, составляющая более 0,5 долей ПДК без учета фона;

- Систематическая фиксация на пунктах наблюдения мониторинга атмосферного воздуха НСМОС концентраций загрязняющих веществ, равных или превышающих ПДК или ОБУВ для данного вещества;

- Решение территориальных органов Минприроды для отдельных загрязняющих веществ.

Задачи производственного экологического контроля предусматривают:

- Контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (контроль соответствия фактических выбросов от источников инструментальными и расчетными методами);

- Контроль шумового воздействия (контроль соответствия фактических шумовых воздействий источников инструментальными и расчетными методами);

- Контроль водопотребления и водоотведения;

- Контроль образования и размещения отходов;

- Контроль состояния почв;

- Контроль сохранности объектов растительного мира.

- Порядок организации и проведения производственного экологического контроля

- Контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Для предупреждения негативных последствий проектируемого объекта на атмосферный воздух предусмотреть:

- ограничение работы оборудования на форсированном режиме;

- проведение внеочередных проверок автотранспорта на содержание вредных веществ в выхлопных газах;

- запрещение сжигания отходов производства и мусора;

Предлагается организовать  следующие виды контроля:

- по фактическому загрязнению атмосферного воздуха на специально выбранных контрольных точках (постах) на границе СЗЗ.

Точки мониторинга загрязнения атмосферного воздуха

Таблица №18

| № | Координаты точки (м) |  | Высота (м) | Тип точки | Коментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | -500,00 | 0,00 | 2 | на границе СЗЗ | 500 м |
| 2 | -278,00 | 410,00 | 2 | на границе СЗЗ | 500 м |
| 3 | 0,00 | 500,00 | 2 | на границе СЗЗ | 500 м |
| 4 | 519,00 | 383,00 | 2 | на границе СЗЗ | 500 м |
| 5 | 703,00 | 0,00 | 2 | на границе СЗЗ | 500 м |
| 6 | 536,00 | -496,00 | 2 | на границе СЗЗ | 500 м |
| 7 | 0,00 | -620,00 | 2 | на границе СЗЗ | 500 м |
| 8 | -456,00 | -328,00 | 2 | на границе СЗЗ | 500 м |

Концентрация загрязняющих веществ без учета фона на границе жилой застройки и СЗЗ не превышает 0,5 долей ПДК.

- Контроль шумового воздействия.

Для предупреждения негативных последствий проектируемого объекта на акустическое состояние территории близлежащей жилой застройки предусмотреть:

- все работы связанные с шумом автотранспорта производить с 7 часов утра и до 23 часов вечера.

Предлагается организовать  следующие виды контроля:

- по фактическому загрязнению атмосферного воздуха на специально выбранных контрольных точках (постах) на границе СЗЗ.

Точки мониторинга акустического загрязнения.

Таблица № 19

| N | Тип | Комментарий | Координаты точки |  | Высота (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X (м) | Y (м) |  |
| 1 | точка на границе СЗЗ | Расч. точка на границе СЗЗ №1 | 277,0 | 994,0 | 2.00 |
| 2 | точка на границе СЗЗ | Расч. точка на границе СЗЗ №2 | 657,0 | 1607,0 | 2.00 |
| 3 | точка на границе СЗЗ | Расч. точка на границе СЗЗ №3 | 1488,0 | 961,0 | 2.00 |
| 4 | точка на границе СЗЗ | Расч. точка на границе СЗЗ №4 | 662,0 | 580,0 | 2.00 |

- Контроль водопотребления и водоотведения

Для предупреждения негативных последствий проектируемого объекта на водные объекты необходимо обеспечить визуальный мониторинг и контроль за:

- случайными переливами жидких продуктов, отходов.

- Контроль образования и размещения отходов

Для предупреждения негативных последствий проектируемого объекта  в области отходов необходимо обеспечить  мониторинг и контроль за:

– учетом  в области обращения с отходами строительства;

–состоянием  окружающей природной среды на территории размещения отходов, вне водоохранных зон, и в пределах их воздействия на окружающую природную среду;

– организацией и участием в проведении инвентаризации отходов и объектов их размещения.

Образующиеся отходы в периоды их накопления для вывоза подлежат временному хранению в местах, оборудованных в соответствии с санитарными нормами.

Сбор бытовых отходов осуществляется в мусороконтейнеры, установленные на специальной контейнерной площадке, с последующим вывозом в места их утилизации.

- Контроль состояния почв.

Для предупреждения негативных последствий проектируемого объекта в на состояние почв предусмотреть:

- техническое обслуживание и текущий ремонт строительной техники  на предназначенных для этой цели предприятиях, оснащённых необходимым технологическим оборудованием, приспособлениями и инструментом.

- запрет  заправки, ремонта и эксплуатации строительной техники в ее аварийном состоянии на строительной площадке, с целью исключения загрязнения почв горюче-смазочными веществами.

Осуществляется визуальный контроль за состоянием почвы, во избежание пролива нефтепродуктов строительной техникой и техникой, обслуживающей предприятие.

- Контроль сохранности объектов растительного мира.

Для предупреждения негативных последствий проектируемого объекта в период строительства  на объекты растительного мира предусмотреть:

- ограждение сплошным забором отдельные деревья или группы насаждений во избежание поломок и повреждений, стволы обмотать мешковиной или обшить досками.

-  выполнение вручную всех видов работ вблизи сохраняемых деревьев.

Осуществляется визуальный контроль  в период эксплуатации объекта за состоянием объектов растительного мира, во избежание их повреждения.

- Выводы по результатам проведения оценки воздействия

Анализ проектных решений по строительству молочно-товарного комплекса в н.п.Яновичи  Витебского района, а также анализ природных условий региона строительства позволил провести оценку воздействия на окружающую среду.

Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой деятельности.

Определены основные источники потенциальных воздействий на окружающую среду при эксплуатации объектов:

-выбросы при содержании животных, хранении навоза и его компостировании; при работ котельных ДМБ и АБК; при  движении автотранспорта по территории предприятия и при хранении на автостоянке;

-шумовое воздействие при движении автотранспорта и работы вентиляторов;.

-сточные воды системы водоотведения площадки;

-образующиеся отходы и места их хранения.

Даны предложения по организации системы локального мониторинга.

По совокупности всех показателей размер санитарно-защитной принят нормативный 500м.

При эксплуатации фермы ожидается загрязнение атмосферного воздуха в результате выбросов загрязняющих веществ от содержания животных, работы котельных и в процессе движения автотранспорта. Валовый выброс загрязняющих веществ от всей МТК составляет 223,92т/год .

Трансграничное воздействие отсутствует в виду значительной удаленности границ соседних государств.

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия проектируемого объекта на окружающую среду, предусмотренные мероприятия по снижению и предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую природную среду, проведенная оценка воздействия планируемой деятельности на компоненты окружающей природной среды, позволили сделать следующее заключение:

Исходя из представленных проектных решений, при правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, при реализации предусмотренных природоохранных мероприятий, при строгом производственном экологическом контроле негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет незначительным – в допустимых пределах, не превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению.

Деятельность проектируемого  участка  соответствует  тенденции  устойчивого  развития  принятой  во  всем  цивилизованном  мире, согласно  которой  повышение  качества  жизни  достигается  при  допустимом  воздействии  на  окружающую  среду.

10. Список использованных источников

- Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. N 149-З

- Войтович, М.С. География Белоруссии / М.С. Войтович [и др.] – Мн., Вышэйшая школа, 1984. – 304 с.

- Государственный водный кадастр. Ежегодные данные о режиме и ресурсах по-верхностных вод за 1981-2013 гг. – Т.3. – Минск, Республиканский гидрометеоцентр, 1982-2008 гг.

- Государственный водный кадастр. Ежегодные данные о режиме и ресурсах по-верхностных вод суши за 1981-2006 г.г. Т.3. Мн., Республиканский гидрометеоцентр, 1982-

2012 г.г.

- Государственный водный кадастр. Основные гидрологические характеристики (за

1971-1975 гг. и весь период наблюдений). Том 5. Белоруссия и Верхнее Поднепровье // Ленинград: Гидрометеоиздат, 1978. – 649 с.

- ТКП 17.08-11-2008 (02120) Правила расчета выбросов от животноводческих комплексов, звероферм и птицефабрик.

- Порядок определения выбросов при сжигании топлива в котлах теплопроизводительностью до 25 МВт ТКП 17.08-01-2006 (02120) (Изменение 1)

- Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86).

- Методические рекомендации по гидрогеологическим исследованиям и прогнозам для контроля за охраной подземных вод. - М.: ВСЕГИНГЕО. 1980 г.

- Юркевич И.Д., Голод Д.С., Адерихо В.С. Растительность Белоруссии, ее картографирование, охрана и использование. – Мн.: «Наука и техника», 1979.

- Юркевич И.Д., Гельтман В.С. География, типология и районирование лесной растительности.– Мн.: Наука и техника, 1965. – 286 с.

- Оценка воздействия на окружающую среду : учеб.пособие / А. Н. Матвеев, В. П. Самусенок, А. Л. Юрьев. – Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2007. – 179 с. ISBN 978-5-9624-0230-7

- Ковалев И.Г., Глазков И.К. Проектирование систем утилизации навоза на комплексах. - М„ Агропромиздат, 1989 г.

- Указания по проектированию осушительных систем. Часть IV «Гидрогеологические и водохозяйственные расчеты» - М. Росгидроводхоз. 1967 г.

- Плужников В.Н., Макаревич А.А., Петлицкий Е.Е. Оценка и прогноз ресурсов поверхностных вод и их изменений под влиянием хозяйственной деятельности (методическое руководство). - Мн., ЦНИИКИВР. 1994 г.

- Рекомендации по прогнозу изменения агрессивности грунтовых вод на застроенных территориях. - М.. ВНИИВОДГЕО. 1986 г.

- Бочевер Ф.М.. Орадовская А.Е. Гидрогеологическое обоснование защиты подземных вод и водозаборов от загрязнений. - М., Недра, 1972 г.

- Бочевер Ф.М., Гармонов И.В., Лебедев А.В., Шестаков В.М. Основы гидрогеологических расчетов. - М., Недра, 1969 г.

- Тютюнова Ф.И., Пантелеев И.Я., Пантелеева Т.И. и др. Прогноз качества подземных вод в связи с их охраной от загрязнения. - М., Наука, 1978 г.

- Анализ и обобщение материалов о влиянии животноводческих комплексов на качество подземных вод. В 3-х книгах. - Мн.. РУП «Белгеология». 2001 г.