Безопасная эксплуатация котлов в жилом секторе

РЕКОМЕНДАЦИИ

для граждан, эксплуатирующих котлы на объектах жилого сектора:

При эксплуатации котлов, установленных на объектах жилого сектора, необходимо:

При приобретении проверить наличие:

- сертификата соответствия на отопительный котел (далее – котел);

- заводского паспорта и инструкции по эксплуатации; заводской

- таблички с параметрами эксплуатации.

Устанавливать котлы не заводского (кустарного) изготовления запрещено.

Перед розжигом котла необходимо проверить наличие и состояние:

- тепловой изоляции расширительного сосуда, - который, как правило, устанавливается в чердачном помещении;

- соединительной трубы между расширительным сосудом и обратным трубопроводом (труба выходит из нижней части сосуда).

Изоляция не должна быть нарушена и должна полностью покрывать сосуд и трубу. Обнаруженные недостатки необходимо устранить! предохранительного клапана на расширительном сосуде закрытого типа.

Основные требования правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления:

 Перед началом отопительного сезона дымоходы и печи должны быть очищены от сажи.

 Печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые каналы, должны быть исправными, без трещин, а на чердаках - оштукатурены и побелены.

 Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в место, расположенное на расстоянии не менее 15 м от зданий (сооружений). При невозможности отвести место на расстоянии не менее 15 м от зданий (сооружений) допускается складировать золу, шлак в контейнерах, выполненных из негорючих материалов, с плотно закрывающейся крышкой, которые должны располагаться на расстоянии не менее 6 м от зданий (сооружений).

 При эксплуатации печного отопления не допускается: - осуществлять топку неисправных и (или) не соответствующих требованиям ТНПА печей; - применять для розжига печи ЛВЖ и ГЖ; - использовать для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топки; - топить печи с открытыми дверцами; - перекаливать печи; - оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям; - топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; - эксплуатировать печь при отсутствии стационарной защиты пола из горючих материалов негорючим листовым или плитным материалом размерами не менее 0,7 x 0,5 м, располагаемым длинной его стороной вдоль печи.

Ваш дом- ваша крепость, позаботьтесь о соблюдении правил пожарной безопасности!

Что делать, если на улице гололед?

- Подготовьте для выхода на улицу малоскользящую обувь

- Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

- Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения; в момент падения постарайтесь сгрупироваться, чтобы смягчить удар о землю;

- Гололед зачастую сопровождается обледенением. Держитесь вдали от зданий и конструкций , с которых может упасть наледь. Особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта, обрыв которых может привести к травме.

Будьте осторожны, соблюдайте правила безопасности!

Будьте внимательны и осторожны!

Снегопад, мороз и оттепель. Низкая температура ночью и солнечная днем! В результате чего, образуются сосульки на крышах зданий. Опасность таких сверкающих красавиц в том, что они могут обрушится на прохожих или рядом стоящие автомобили, тем самым причинить вред здоровью или имуществу. Чтобы себя обезопасить и чувствовать уверенно, проходя по улице в это время года, необходимо помнить о мерах безопасности, а именно:

- Не ходить в непосредственной близости под карнизами и балконами зданий, не оставлять детские коляски.

- Если во время движения по тротуару вы услышали сверху подозрительный шум, не останавливайтесь. Постарайтесь поскорее покинуть опасное место, либо как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Соблюдая меры безопасности, вы сохраните себе жизнь и здоровье!