Дочернее коммунальное

проектно- изыскательское унитарное предприятие

«ИНСТИТУТ ВИТЕБСКСЕЛЬСТРОЙПРОЕКТ»

Утверждаю

Директор государственное предприятие

«Институт Витебсксельстройпроект»

_________________В.С.Жуков

М.П

ОТЧЕТ

«Проведение оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту: «Строительство площадки № 3 родительского стада ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» в н.п. Курино Витебского района»

Главный инженер проекта						В.Г.Новоселов

г.Витебск

2017 г.

- Список исполнителей

| Начальник группы по экологии |  | С.Г.Силицкая |
| --- | --- | --- |
| Инженер – проектировщик 2 категории |  | Н.М.Чигринова |

- Реферат

Отчет  104 с., 2 рис., 29 табл.

Объект исследования – окружающая среда района строительства площадки №3 Цеха родительского стада ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» д.Курино Витебского   района

Предмет исследования – возможные изменения состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности.

Цель исследования – оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности.

Исходными данными для выполнения работ являются проектные решения по Строительству площадки № 3 родительского стада ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» в н.п. Курино Витебского района, картографическая, гидрологическая информация, результаты экспедиционных исследований, разрешительные, согласовывающие и информационные документы, приведённые в разделе.

Содержание

Введение

Резюме нетехнического характера

1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности

  - Требования в области охраны окружающей среды

- Общая характеристика планируемой деятельности  по строительству объекта

2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности

2.2. Альтернативные варианты размещения и реализации планируемой деятельности

3 Оценка существующего состояния окружающей среды региона планируемой деятельности

3.1 Природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности

3.1.1 Климат и метеорологические условия

3.1.2 Атмосферный воздух

3.1.3 Поверхностные воды

3.1.4 Геологическая среда и подземные воды

3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров

3.1.6 Растительный и животный .Леса.

3.1.7 Природные комплексы и природные объекты

3.1.8 Природно-ресурсный потенциал, природопользование

3.2. Природоохранные и иные ограничения

3.3. Социально-экономические условия региона планируемой деятельности

4 . Источники  и виды воздействия планируемой деятельности на окружающую среду.

4.1 Воздействие на атмосферный воздух

4.2. Воздействие физических факторов на окружающую среду

4.2.1. Шумовое воздействие

4.2.2.  Воздействие вибрации

4.2.3. Воздействие инфразвуковых колебаний

4.2.4. Воздействие электромагнитных излучений

4.3 Воздействие на поверхностные воды и подземные воды

4.4 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров

4.4.1. Обращение с отходами производства и производственного потребления

4.5. Воздействие на растительный и животный мир, леса

4.6 Санитарно-защитная зона птичников

5 Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха

5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия

5.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод

5.4 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и почвенного покрова

5.5 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира, лесов

5.6 Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране

5.7 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций

5.8 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий

6 Предлагаемые мероприятия по минимизации воздействия на окружающую среду от планируемой деятельности

Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных

6.1. воздействий на атмосферный воздух

6.2. Меры по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на водную среду

6.3. Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы

6.4. Организационно-технологические и  профилактические мероприятия

7 Локальный мониторинг окружающей среды при реализации планируемой деятельности

8 Выводы по результатам проведения оценки воздействия

9 Список использованных источников

Приложение А. Программа по ОВОС

Приложение Б.

- Акт выбора участка

- Ситуационная схема размещения объекта планируемой деятельности

- Архитектурно-Планировочное Задание

Приложение В.   Результаты химических, физических, радиологических испытаний компонентов природной среды

- Справка о фоновых концентрациях

- Протокол проведения измерений в области охраны окружающей среды. Поверхностные воды.

- Протокол проведения измерений в области охраны окружающей среды. Подземные воды.

- Протокол проведения измерений в области охраны окружающей среды. Земли(включая почвы).

- О месторождении полезных ископаемых

- Справка об утилизации помета

- Технические характеристики котлов

Приложение Г. Оценка значимости воздействия на окружающую среду.

Приложение Д.

Расчетные значения максимальных концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы после ввода в эксплуатацию проектируемого объекта

- Расчет выбросов от  зданий содержания птиц

- Расчет выбросов от газовых воздухонагревателей

- Расчет выбросов тяжелых металлов

- Расчет выбросов стойких органических загрязнений

- Расчет выбросов от бункеров для комбикормов

- Расчет выбросов от котлов яйцесклада

- Расчет выбросов тяжелых металлов

- Расчет выбросов стойких органических загрязнений

- Расчет выбросов от котлов санпропусника

- Расчет выбросов тяжелых металлов

- Расчет выбросов стойких органических загрязнений

- Расчёт выбросов от проездов автотранспорта

- Расчет выбросов от парковки

- Расчет выбросов от газации в дезкамере

- Расчет приземных концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

- Таблица параметров выбросов

- Расчет шумового воздействия

Приложение Е.  Графическая часть

- Ситуационная схема.

- Карта-схема с источниками выбросов и источниками шума

- Ситуационный план, с нанесенной водоохранной зоной

Введение

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное воздействие на окружающую среду. Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, приводится в Законе «О государственной экологической экспертизе, стратегической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» № 399-З от 18.07.2016 г.  (ст.7п.1.1) объекты, у которых базовый размер санитарно-защитной зоны составляет 300 метров и более.

Проектом предусматривается строительство площадки № 3 родительского стада ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» в н.п. Курино Витебского района.

Основной продукцией являются яйца в натуральном виде, сопутствующей – мясо выбракованных птиц после 52 недельного содержания. Побочная продукция – помет.

Площадка строительства объекта расположена в водоохранной зоне ручья, впадающего в р.Западная Двина и подъездная дорога к птичникам частично расположена в водоохранной зоне р.Западная Двина.

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на окружающую вреду планируемой хозяйственной деятельности «Строительство площадки № 3 родительского стада ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» в н.п. Курино Витебского района».

Согласно Положению о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду отчет является составной частью проектной документации. В нем должны содержаться сведения о состоянии окружающей среды на территории, где будет реализовываться проект, о возможных неблагоприятных последствиях его строительства для жизни или здоровья граждан и окружающей среды и мерах по их предотвращению.

Цель проведения оценки воздействия :

оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:

- Проведен общий анализ проектного решения планируемой хозяйственной деятельности.

- Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой деятельности, в том числе: природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности; существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду в регионе планируемой деятельности; природно-экологические условия региона планируемой деятельности.

- Оценены социально-экономические условия региона планируемой деятельности.

- Определены источники воздействия планируемой деятельности на окружающую среду.

- Проанализированы предусмотренные мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных неблагоприятных воздействий.

- Дана оценка планируемой деятельности на окружающую среду, в том числе на атмосферный воздух, поверхностные воды, земельные ресурсы, почвы, растительный и животный мир, ООПТ и исторические памятники, а также оценка социально-экономических последствий реализации планируемой деятельности.

- Сопоставлены положительные и отрицательные последствия двух альтернатив: «реализация проектного решения» и «отказ от реализации проектного решения».

РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

отчета об оценке воздействия планируемой хозяйственной деятельности

по проектируемому объекту:

«Строительство площадки № 3 родительского стада ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» в н.п. Курино Витебского района»

Вредное воздействие на окружающую среду - любое прямое либо косвенное воздействие на  окружающую   среду   хозяйственной   и   иной   деятельности,   последствия   которой   приводят   к  отрицательным изменениям окружающей среды.

Загрязняющее      вещество     –   вещество     или   смесь    веществ,    поступление     которых     в  окружающую среду вызывает ее загрязнение (ухудшение качества окружающей среды).

Нормативы  допустимых  выбросов  и  сбросов  химических  и  иных  веществ  -  нормативы, которые установлены для юридических лиц и граждан, осуществляющих хозяйственную и иную  деятельность,  в  соответствии  с   показателями     массы    химических      веществ,    в   том   числе  радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую   среду   от   стационарных   и   передвижных   источников   в   установленном   режиме   и   с   учетом  технологических  нормативов,  и  при  соблюдении  которых  обеспечиваются  нормативы  качества  окружающей среды.

Окружающая        среда   –   совокупность     компонентов      природной      среды,   природных   и  природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.

Основными  природными  компонентами  окружающей  среды  являются  земля  (включая  почвы), недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный и животный мир, обеспечивающие благоприятные условия для существования жизни на Земле.

Оценка  воздействия  на  окружающую  среду –  вид  деятельности  по выявлению,  анализу  и  учету  прямых,  косвенных  и  иных  последствий  воздействия  на окружающую  среду  планируемой  хозяйственной  и  иной    деятельности     в  целях    принятия     решения    о   возможности   ее  или  невозможности ее осуществления.

Природные      ресурсы     –   компоненты       природной      среды,    природные      и    природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении  хозяйственной  и  иной  деятельности  в  качестве  источников  энергии,  продуктов  производства  и  предметов потребления и имеют потребительскую ценность.

Принятые сокращения:

ОВОС     –   оценка    воздействия     на   окружающую        среду   планируемой       хозяйственной  деятельности.

ПДК – предельно-допустимая концентрация.

СЗЗ – санитарно-защитная зона.

Проведение оценки воздействия на окружающую среду: цели, процедура

Согласно Закону Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» № 399-З от 18.07.2016 г.   отчет  об  оценке  воздействия  на  окружающую  среду  является  частью  проектной документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу.

Цель      проведения      оценки     воздействия      на   окружающую         среду    планируемой  хозяйственной деятельности (ОВОС):

оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности.

ОВОС включает в себя следующие этапы:

-  разработка  и  утверждение  программы  проведения  оценки  воздействия  на  окружающую  среду (далее – программа проведения ОВОС);

-  разработка отчета об ОВОС;

-  проведение  обсуждений  отчета  об  ОВОС  с  общественностью,  чьи  права  и  законные  интересы могут быть затронуты при реализации проектных решений;

-  доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественности;

-  представление  доработанной  проектной  документации  по  планируемой  деятельности, включая доработанный отчет об ОВОС, на государственную экологическую экспертизу;

- Принятие решения в отношении планируемой деятельности.

Общественные обсуждения

Общественные обсуждения отчета об ОВОС проводятся в целях:

-  информирования общественности по вопросам, касающимся охраны окружающей среды;

-  учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружающей среды  в  процессе  оценки  воздействия  и  принятия  решений,  касающихся  реализации  планируемой  деятельности;

-  поиска   взаимоприемлемых         для   заказчика    и  общественности       решений     в   вопросах  предотвращения или минимизации вредного воздействия на окружающую среду при реализации  планируемой деятельности.

Общественные обсуждения отчета об ОВОС осуществляются посредством:

-  ознакомления  общественности  с  отчетом  об  ОВОС  и  документирования  высказанных  замечаний и предложений;

-  проведения   в   случае   заинтересованности  общественности   собрания   по  обсуждению  отчета об ОВОС.

Процедура проведения общественных обсуждений включает в себя следующие этапы:

-  уведомление общественности об общественных обсуждениях;

-  обеспечение доступа общественности к отчету об ОВОС;

-  ознакомление общественности с отчетом об ОВОС;

в случае заинтересованности общественности:

-  уведомление общественности о дате и месте проведения собрания по обсуждению отчета  об ОВОС;

-  проведение   собрания   по   обсуждению   отчета   об   ОВОС   на   территории   Республики  Беларусь и затрагиваемых сторон;

-  сбор  и  анализ  замечаний  и  предложений,  оформление  сводки  отзывов  по  результатам  общественных обсуждений отчета об ОВОС.

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая право заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в процессе обсуждения проекта. После проведения общественных слушаний материалы ОВОС и проектное решение планируемой деятельности «Строительство площадки № 3 родительского стада ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» в н.п. Курино Витебского района», в случае необходимости, могут дорабатываться с учетом представленных аргументированных замечаний и предложений общественности.

Характеристика места размещения

Место размещения объекта характеризуется хорошей экологической емкостью территории (проветриваемая территория, нормативная световая инсоляция, благоприятные климатические условия, рельеф местности  и  др.).

Участок изысканий расположен на площадке проектируемого строительства вблизи д.Курино Витебского района.

По физико-географическому районированию объект расположен в Северно-Прибалтийской провинции и находится на стыке Полоцкой низины и северных отрогов Витебской возвышенности.

В	геоморфологическом отношении - это моренная равнина, расчлененная долиной р. Западная Двина. Поверхность мореной равнины полого-волнистая.

Климат и метеорологические условия.

Климат исследуемой территории умерено-континентальный. В теплый период года температурный режим определяется количеством поступающей солнечной радиации. Сумма радиационного баланса летом менее 1500 МДж/м2. В основном климат формируется под влиянием воздушных течений со стороны Атлантического океана, которые приносят влагу и	смягчают температурные колебания. В целом климат умеренно континентальный, с теплым и влажным летом и мягкой облачной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет 5,1°С. Средняя температура января минус 7,9°. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус 41° С. Зимой преобладают ветры западных, юго-западных, юго-восточных и южных направлений. Снежный покров появляется в конце первой декады ноября, но устойчивый снежный покров образуется в среднем через месяц после его появления. Высота снежного покрова составляет в среднем 26-39 см. Максимальная высота снежного покрова составляет 55 - 62 см, минимальная - 4 - 16 см. Облачность велика. Повторяемость пасмурного неба зимой по общей облачности составляет 77 - 83%, по нижней облачности - 73-81%.Весной господствуют западные, юго-западные, юго-восточные и южные ветры.

Поверхностные воды

Река Западная Двина – одна из наиболее значительных рек Беларуси, по водности она уступает только р. Днепр в нижнем течении. Вытекает из оз. Корякино, в 14 км к ЮЗ от н.п. Пенно Тверской области, впадает в Рижский залив Балтийского моря. Протекает по территориям России, Беларуси, Латвии. По территории Беларуси протекает по Суражской низине, между Городокской и Витебской возвышенностями, и по Полоцкой низине, включая низовой участок длиной свыше 15 км, по котором проходит граница с Латвией. Длина реки от истока до устья составляет 1020 км, в пределах Беларуси – 328 км. Общая площадь водосбора 87 900 км2, на территории Беларуси – 33 200 км2.

В	основном среднегодовые концентрации не превышают ПДК (нормативы предельно допустимых концентраций химических и иных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов). Исключение составляют группа металлов, несколько повышенные концентрации которых могут быть объяснены их природным (фоновым) содержанием.

Грунтовые воды на период изысканий вскрыты в пойменной части долины р. З. Двина на глубине 7,1-8,5 м или на абсолютной отметке 130,77 м. На склоне долины р. З. Двина на левобережной части долины подземные воды вскрыты на глубине 25,5 м или на абсолютной отметке 135,51 м. Водонасыщенными породами являются пески пылеватые, мелкие, средние глинистые вскрытой мощностью 1,8-9,3 м. На левом склоне долины в тонких линзах песков в мореных суглинках на глубине 1,9 м вскрыты воды типа «верховодка».

Уровень грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям. Формируются грунтовые вод за счет паводковых вод и инфильтрации атмосферных осадков. Дренируются грунтовые воды р. Западная Двина.

Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров

- почвенно-географическом районировании объект относится к Северной (Прибалтийской) провинции, Северо-восточному округу, Витебско-Лиозненскому району дерново-подзолистых пылевато-суглинистых и супесчаных почв. Преобладающие почвы в районе – дерново-подзолистые сильно- и среднеоподзоленные, местами эродированные на легких водно-ледниковых слабозавалуненных суглинках, подстилаемых моренными суглинками.

Растительный и животный мир.

Наиболее распространенной в пределах земель д.Курино является сегетальная растительность на сельскохозяйственных землях (пашни, сенокосы на сеяных лугах и т.д.). Данные земли используются преимущественно в качестве пашни под озимые или яровые культуры, сенокосы.

Существующее использование  территории связано с сельскохозяйственным производством – выращиванием пропашных, многолетних культур.

- настоящее время в реке Западная Двина на территории Беларуси обитает 33 вида рыб, относящихся к 10 семействам.

На русловом участке реки обитают лещ, голавль, жерех, судак, налим, щука, язь, из малоценных видов рыб встречаются плотва, елец, окунь, ѐрш, уклея, густера, красноперка, пескарь и некоторые другие. Более приурочены к участкам с замедленным течением сазан, карась золотой, линь и вьюн.

Животный мир района планируемой деятельности отличается значительной сезонной изменчивостью. Многие представители фауны появляются здесь лишь в определенные сезоны года. На открытых пространствах наиболее типичны грызуны: полевая и домовая мышь.

В границах воздействия планируемой деятельности отсутствуют места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включённым в Красную книгу Республики Беларусь.

Природно-ресурсный потенциал, природопользование

Основными минерально-сырьевыми ресурсами Витебского района, имеющими промышленное значение, являются доломит, строительные пески, глины и суглинки, пески и песчано-гравийные отложения, торф, минеральные воды.

Известны 3 месторождения доломита с запасами 969 млн.т (Краснодворское, Гралѐвское, Тяково-Койтовское), 178 месторождений торфа с запасами 37,9 млн.т, Пушчанское месторождение цементной глины, 6 месторождений песчано-гравийного материала с запасами 7.9 млн.т, Островское месторождение песка, 6 месторождений глин с запасами 29 млн т.

Природоохранные и иные ограничения

В пределах непосредственного влияния строительства и эксплуатации полщадки №3 родительского стада ОАО « Витебская бройлерная птицефабрика» д. Курино Витебского района  особо охраняемые территории (заказники, заповедники) отсутствуют, а так же отсутствуют памятники природы республиканского и местного значения. В соответствии с ситуационной схемой проектируемый объект расположен в водоохранной зоне ручья, впадающего в р.Западная Двина и подъездная дорога к птичникам частично расположена в водоохранной зоне р.Западная Двина. Сами птичники расположены в третьем поясе зоны санитарной охраны артскважины, предназначенной для хоз-питевого водоснабжения данного производства.  Проектом предусмотрен комплекс мер по защите поверхностных вод, а также расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе произведен с учетом экологически безопасных концентраций.

В 0,6 км восточнее от участка строительства расположен детально разведанный северный участок месторождения ГПС Курино. С южной стороны от участка строительства расположен центральный участок месторождения ГПС Курино.

Социально-экономические условия

- Витебском районе 23 сельхозпредприятий, 55 фермерско - крестьянских хозяйства. Район специализируется на производстве молока, мяса, зерна, картофеля, овощей. Удельный вес продукции растениеводства в валовой продукции сельского хозяйства составляет около 30 %, животноводства - 70 %.

На территории района расположено 5 промышленных предприятий. Крупнейшими промышленными предприятиями являются общество с ограниченной ответственностью «Альянспласт» (далее – ООО «Альянспласт»), частное производственное унитарное предприятие «Витебская биофабрика» (далее – УП «Витебская биофабрика»), открытое акционерное общество «Витебский плодовоовощной комбинат» (далее - ОАО «Витебский плодоовощной комбинат»).

В 650 метрах от проектируемой площадки строительства расположена д.Курино.

В 7 км от д Курино расположена Музей-усадьба И. Е. Репина «Здравнѐво». Музей создан в 1988 г. на месте бывшей усадьбы Здравнѐво (Витебский район), принадлежавшей И. Е. Репину. Филиал Витебского областного краеведческого музея.

Музейный комплекс состоит из восстановленного главного усадебного дома (размещена основная мемориальная экспозиция), дома управляющего со служебными помещениями и выставочным залом, отреставрированного погреба. Площадь охранной зоны – 8,8 га, зоны регулирования застройки – 35 га, экспозиционная пл. здания – 212 м². В экспозиции: вещи из обихода семьи Репина, мебель конца XIX – нач. XX в., археологические находки из Здравнѐва и др.

На территории усадьбы сохранилась мемориальная липовая аллея, где растут деревья, посаженные рукой самого художника.

Характеристика планируемой деятельности

- Заказчик проекта строительства проектируемых объектов – ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», Республика Беларусь, 211312, Витебская область, Витебский район, д. Тригубцы, д. 1А, п/о Руба-2

Возможные виды вредного воздействия на окружающую среду от объекта строительству, следующие:

- Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух,

- Загрязнение почв,

- Загрязнение поверхностных и подземных вод,

- Образование отходов производства.

Система теплоснабжения децентрализованная. Источник теплоснабжения – мини-котельные, встроенные в отапливаемые здания:

- Санпропускник. Мини-котельная с двумя аппаратами отопительными газовыми АОГВ-95ЗП, объединенными в каскад. Общая тепло-производительность 190кВт, КПД 97%.

- Яйцесклад с соединительной галереей. Мини-котельная с двумя аппаратомии отопительными  газовыми  АОГВ-24 ЗП. Общая тепло-производительность 48кВт, КПД 94%.

- Птичник. Предполагаются к установке  8 газовых воздухонагревателей смесительного типа тепловой мощностью 70КВт каждый (JetMaster GP70),  КПД 91% .

Топливо – природный газ.

Системы отопления - однотрубные горизонтальные.

В качестве нагревательных приборов  приняты радиаторы чугунные 2КП-90х500 и регистры из гладких труб.

Теплоотдача нагревательных приборов регулируется кранами двойной регулировки.

Трубопроводы в местах пересечения ограждающих конструкций прокладывать в гильзах.

В зданиях птичников для поддержания заданных параметров температуры и влажности  запроектирована приточно – вытяжная вентиляция по схеме:

- вытяжка – вентиляторами, расположенными на кровле и в торцах зданий;

- приток – через приточные форточки в наружных стенах. Каждая форточка оборудована регулирующим клапаном.

Регулирование производительности вентиляторов осуществляется копьютором по показаниям датчиков температуры.

Вентиляция соединительных галерей естественная.

Вентиляция санпропускника и яйцескладов приточно-вытяжная с искусственным и естественным побуждением.

Газоснабжение производственной площадки предусматривается от существующего подземного газопровода высокого давления.

По территории предприятия будет проложен газопровод низкого давления подземно параллельно рельефу местности и по фасадам газифицируемых зданий.

Для снижения давления на территории предприятия устанавливается шкафной газорегуляторный пункт с двумя линиями редуцирования (основной и резервной). Узел коммерческого учета расхода газа располагается в ШРП со стороны входа высокого давления.

Во всех мини-котельных и птичниках на внутренних газопроводах последовательно по ходу газа  расположены термозапорный клапан и электромагнитный нормально закрытый клапан, сблокированный с сигнализатором загазованности. На всех внутренних газопроводах предусмотрена продувка, установлены приборы КИП и запорная арматура.

Предполагаемая длина подземного газопровода высокого давления 2км, низкого давления -600м. Материал труб – полиэтилен.

Предварительный часовой расход газа 562 м3/час:

- птичники 530 м3/час;

- мини-котельная санпропускника 21,0 м3/час;

- мини-котельные яйцескладов  11 м3/час;

При строительстве и эксплуатации птичников родительского стада №3 ожидется загрязнение атмосферного воздуха в результате выбросов вредных веществ. Валовый выброс загрязняющих вещетв от всей площадки строительства состваляет 47,34 т/год . Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе свидетельствуют о том, что в процессе эксплуатации площадки №3 родительского стада ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»  на прилегающих териториях будут соблюдаться дествующие нормативные требования качества атмосферного воздуха.

В соответствии с существующими критериями ожидаемое воздействие на атмосферный воздух оценивается как допустимое. Необратимых воздействий на  состояние атмосферы оказано не будет. Загрязнение атмосферного воздуха сопредельных территорий в результате трансграничного переноса воздушных масс, содержащих вредные выбросы, не прогназируется.

Риск высоких шумовых воздействий будет отсутствовать.

Водоснабжение проектируемой площадки строительства птичников.

Предлагается автономная централизованная система водоснабжения из двух  артезианских скважин (1 рабочая, 1 резервная) производительностью по 6 м³/час каждая, станции обезжелезивания производительностью 6 м³/час, водонапорная башня высотой 20м, объемом  бака 25 м³, разводящие сети.

Над проектируемыми артскважинами  предлагаем установить  павильоны наземного типа, один - со станцией  обезжелезивания.

Для учета потребляемой воды в павильоне предлагаем предусмотреть установку турбинного счетчика Ø50мм.

В станции обезжелезивания предусматривается учет исходной и промывной воды. На исходной воде устанавливается водомерный узел с турбинным счетчиком Ø50  и Ø65 для промывных вод. Промывка фильтров происходит автоматически.

Для регулирования водопотребления в часы максимальной нагрузки  предлагаем установить водонапорную башню  объемом  25м3.

Наружные сети хоз-питьевого водопровода предусматриваются из полиэтиленовых труб Ø110-32мм.

Запас воды на наружное пожаротушение храниться в пожарных резервуарах. Объем принимается по расчету.

Сброс загрязненных сточных вод в водные объекты и на рельеф исключается. В бытовую канализацию отводятся стоки от сантехприборов, установленных в санпропускнике, яйцескладах поз.10 и поз.11 по г.п. и от дезблока. Бытовые и производственные стоки по самотечной сети поступают в очистные сооружения и далее в ручей.

Условно чистые воды от опорожнения водонапорной башни самотечной сетью отводятся в мокрый колодец. Для предотвращения загрязнения питьевой воды  в башне, мокрый колодец подключен к башне через колодец с гидрозатвором.

Дождевые сточные воды с  загрязненной территории и от мытья птичников отводятся на  очистные сооружения и далее в канаву.

Стоки от промывки  фильтров в станции обезжелезивания самотечной сетью отводятся в проектируемый  шламонакопитель,  где происходит осветление и отстаивание промывных вод в течение не менее 1 суток.

Влияние намечаемой хозяйственной деятельности на почвогрунты связано преимущественно с факторами механического воздействия. Механическое воздействие на почвенный покров в большей мере проявляется на этапе строительства и обусловлено большими объемами земляных работ: горизонтальной и вертикальной планировкой территории, перемещением и отсыпкой грунта. При этом прогнозируется, что воздействие будет ограничиваться площадью землеотвода. В целом, при реализации комплекса мероприятий, направленных на минимизацию воздействия на почвенный покров, проведение рекультивации нарушенных земель можно прогнозировать умеренное воздействие на почвенный покров. При строительстве птичников предусматривается снятие плодородного грунта. Снимаемый с территории растительный грунт используется на озеленение и рекультивацию.

Основное воздействие на почвенный покров и земли при эксплуатации проектируемого объекта будет наблюдаться при использовании отходов жизнедеятельности птиц – помет.

Во время эксплуатации комплекса на почвы будет оказываться косвенное влияние путем осаждения загрязняющих веществ из атмосферного воздуха. Данные по выбросам в воздух свидетельствуют о том, что возможно лишь незначительное увеличение концентрации некоторых веществ в почвах в пределах СЗЗ.

Только при соблюдении технологического регламента использования подстилочного навоза в качестве органических удобрений и при сбалансированном его внесении в почву, можно будет предупредить негативное воздействие на почвенный покров, так же при правильной эксплуатации и обслуживании оборудования и транспортных средств негативное воздействие на почвы и земельные ресурсы будет незначительным.

Воздействие на растительный мир характеризуется как умеренное.

В период эксплуатации воздействие на растительность будет минимальным.

Период интенсивного воздействия на животный мир приурочен к этапу проведения строительных работ; в период эксплуатации объекта влияние приобретет умеренную силу. Необратимых изменений в окружающей природной среде, в результате которых может быть нанесен непоправимый ущерб животному миру, при реализации технических решений в рамках проекта не ожидается.

В период строительства образуется строительные  отходы неопасные и 4-го класса опасности, и отходы производства – птичий помет. По справке заказчика помет буде вывозиться на МТФ в н.п.Новоселки. Внедрение системы управления отходами, соблюдение мероприятий по обращению с отходами, предложенных в проекте, является гарантией допустимого воздействия образующихся отходов на окружающую среду.

В соответствии с санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Гигиеническими требованиями к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду» от 15.05.2014 № 35  базовый размер СЗЗ п.16. Птицеводческие фермы до 500 тыс. голов  в год и до 100 тыс. птицемест для кур-несушек 300 м.

Базовый размер СЗЗ составляет  300 м и подтвержден расчетами. Уровень создаваемого вредного воздействия за пределами СЗЗ не превышает ПДК.

В целях максимально возможного снижения техногенных воздействий на компоненты окружающей среды в результате реализации намечаемой деятельности разработан комплекс мер, направленных на минимизацию, смягчение и предотвращение негативных воздействий. Комплекс мер включает как технико-технологические решения, оптимальные с экологических позиций, так и специально разработанные природоохранные мероприятия, охватывающие весь диапазон выявленных негативных воздействий на окружающую среду. (Мероприятия подробно описаны в отчете).

Отказ от строительства позволит сохранить существующее состояние основных компонентов природной среды, ход естественного развития природы на данной территории. Однако останется нереализованной возможность значительного экономического и социального эффекта сельскохозяйственного развития д.Курино.

## Отказ от развития сельскохозяйственной отрасли в экономике области и района означает отказ от финансового наполнения бюджета за счет расширения экспортного потенциала региона, притока инвестиций; от обеспечения гарантированной продовольственной безопасности республики путем производства  молока  для снабжения населения региона; от содействия занятости населения в регионе и повышению качества его жизни.

Для населения вариант отказа от строительства площадки №3 родительского стада ОАО «Витебкая  бройлерная прицефабрика» фактически лишает потенциальной возможности решения социально-экономических проблем, поддержания и повышения уровня жизни за счет создания новых рабочих мест.

Таким образом, анализ возможных последствий реализации проекта строительству показал, что осуществление намечаемой деятельности при выполнении законодательных и нормативных требований, применении технико-технологических проектных решений, оптимальных с экологических позиций, соблюдении рекомендованных природоохранных мероприятий, при строгом производственном экологическом контроле является допустимым и будет незначительным – в пределах, не превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению.

Деятельность существующего  участка  соответствует  тенденции  устойчивого  развития  принятой  во  всем  цивилизованном  мире, согласно  которой  повышение  качества  жизни  достигается  при  допустимом  воздействии  на  окружающую  среду.

1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности по строительству площадки №3 родительского стада ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»

  - Требования в области охраны окружающей среды

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к материалам и содержанию отчета о результатах проведения оценки устанавливаются в следующих нормативных документах

-ТКП 17.02-08.2012 «Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета»

-Закон Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»;

Постановление Совета министров  №47 от 19 января 2017г. о некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года «О государственной экологической, экспертизе, стратегической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»

- Указ Президента Республики Беларусь от 22 апреля 2015 г. № 166 «О приоритетных направлений научно-технической деятельности в Республике Беларусь на 2016–2020 годы»;

-Закон «Об охране окружающей среды» (1992 г.), в редакции Закона от 30.12.2015 N 341-З;

- Закон Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. № 333-З «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам охраны окружающей среды и участия общественности в принятии экологически значимых решений»

-Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 205-З «О растительном мире» в редакции от 18.07.2016 N 402-З ;

- Закон Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З «О животном мире» в редакции от 18.07.2016 N 399-З ;

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь 19.11.2010 N 1707 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 03.09.2015 N 743)  стратегия по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия (в ред. Постановления Совмина от 30.09.2016 N 793);

-Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 1833 «О республиканских заказниках» в редакции от от 17.11.2016 N 928 ;

-Конвенция о биологическом разнообразии (1992 г.);

-Красная книга Республики Беларусь (животные, 2005; растения, 2006 г.);

- Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные Постановлением  Министерства здравоохранения Республики Беларусь от  5 мая 2014 № 35

- Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 ноября 2016 №113 «Об утверждении нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и  ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения»

- Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 декабря 2010 г № 174  «Об утверждении классов опасности загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и установлении порядка отнесения загрязняющих веществ к определенным классам опасности загрязняющих веществ»

- Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденные  Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.11.2011 № 115

- Гигиенический норматив «Гигиенический норматив содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, обладающих эффектом суммации», утвержденный Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь  30.03.2015 N 33.

- Постановление Совета Министров республики Беларусь от 25.10.2011 №1426 (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14.12.2016г. №1020)  «О некоторых вопросах обращения с объектами растительного мира».

- Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 24 января 2011 г. №5 «Об установлении нормативов экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе особо охраняемых природных территорий, отдельных природных комплексов и объектов особо охраняемых природных территорий, а также природных территорий, подлежащих специальной охране».

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII (с изм., внесенными Законом Республики Беларусь от 30.12.2011 N 331-З) определяет общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. Законом установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в том числе предусматривать:

- сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды;

- снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду;

- применение наилучших доступных технических методов, малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий;

- рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов;

- предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций;

- материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда окружающей среде;

- финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране окружающей среды.

- При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического и ландшафтного разнообразия, рационального (устойчивого) использования природных ресурсов и их воспроизводства.

- При разработке проектов строительства, строительству, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться наилучшие доступные технические методы, ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и их воспроизводству.

2 Общая характеристика планируемой деятельности по строительству площадки №3 родительского стада ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»

Проектом предусмотрено строительство 8 зданий птичников размерами 16 х 120 м, соединительной галереей, 2 яйцескладами, дезинфекционного блока для транспортных средств, санитарного пропускника с ветеринарной лабораторией, открытого дезбарьера на въезде, склад для хранения подстилочного материала.

Территория птицефабрики разделена на производственную и административно-хозяйственную зоны с зооветеринарным разрывом между ними равным 60 метров.

Птичники предназначены для содержания кур родительского стада, поголовье которого идет на ремонт промышленного стада кур яичного направления.

Птичники заполняются единовременно одной партией молодняка. Полное заполнение всех птичников происходит в течении 5-7 дней. Плотность посадки птицы в цехе определена в зависимости от способа их содержания и составляет 5,4 гол/м2. Коэффициент выбраковки взрослого поголовья птицы за период продуктивного использования – 20 %. Общее количество птицы на начало периода содержания – 85360 голов, на конец периода – 68288 голов. Соотношение курочек и петушков в птичнике – 1/10 (10 петушков на 100 курочек).

Режим работы предприятия

Режим работы в цехе родительского стада односменный при 41-часовой рабочей неделе. Количество рабочих дней в году - 365.

Бытовое обслуживание работников обеспечивается санитарно-бытовыми помещениями, расположенными в здании санитарного пропускника. Санитарно-бытовые помещения соответствуют группам производственных процессов работников.

Основные технологические решения

- Содержание птиц

Ремонтный молодняк в возрасте 18 недель автофургонами завозятся на территорию птицефабрики. В дезинфекционном блоке, расположенном на границе административной зоны, транспортные средства проходят мойку и дезинфекцию. Проектом предусмотрено гнездовое содержание птиц родительского стада на подстилке.

Проектом предусмотрена беспересадочная технология производства яиц при напольном содержании птиц с автоматическим регулированием микроклимата, кормления, поения, сбора яиц.

Кур и петухов родительского стада используют 290 дней продуктивного периода, в течение которых яйценоскость на среднюю несушку составляет не менее 175 яиц. Выход инкубационных яиц без видимых загрязнений – не ниже  89 %, вывод здоровых цыплят – не ниже 80 % от заложенных яиц. Собирают яйца 3-4 раза в день. Для хранения и транспортировки яиц до и вовремя инкубации используют чистые и продезинфицированные стеллажи. Мойка и дезинфекция стеллажей предусмотрена в существующем здании инкубатория головного предприятия Витебской бройлерной птицефабрики. Яйца, не используемые для инкубации (загрязненные, имеющие дефекты скорлупы и формы) складируются в помещении моечной и используются как товарные.

Заполненные стеллажи с яйцами перед транспортировкой в яйцесклад должны пройти обработку в дезкамере. Дезинфекция яиц осуществляется методом газации.  В качестве дезинфицирующего вещества используют формальдегид. Дезинфекция осуществляется при герметически закупоренных дверях и вентиляции при температуре 25-27 0С в течение 20-25 минут. После окончания дезинфекции автоматически включается вытяжная вентиляция и осуществляется проветривание помещения.

Срок хранения инкубационных яиц со дня их снесения до закладки в инкубатор не должен превышать 7 дней. Родительское стадо кур используют в течении 290 дней продуктивности, а затем выбраковывают на мясо.

Ветеринарно-санитарные мероприятия

Отлов и выбраковку больной и павшей птицы, уборку подстилочного навоза в птичниках следует осуществлять при действующей системе общеобменной приточно-вытяжной вентиляции с обязательным использованием рабочих средств индивидуальной защиты органов дыхания от пыли и микробного аэрозоля.

В птичниках после смены партии птиц предусмотрен 30 дневный профперерыв, в течение которого производится санация производственных помещений, оборудования, вентиляционной системы, при этом птицеводческое помещение находится «свободным» после окончания дезинфекции не менее 4 дней.

Технологический процесс санации должен включать:

- тщательную механическую и гидроочистку всех внутренних и наружных поверхностей помещений, находящегося в них оборудования, аппаратуры и вентиляционных каналов;

- профилактическую дезинфекцию помещений и оборудования;

- при необходимости дезинсекцию, дератизацию и другие мероприятия;

- очистку и дезинфекцию прилегающих подсобных помещений, кормовых бункеров, дорог и территории;

Проведение дезинфекции и дезинсекции механизировано и предусмотрено использование аппарата высокого давления.

Текущий ремонт помещений и оборудования, системы вентиляции должен проводиться регулярно в каждый технологический перерыв.

Все работы по проведению санации и дезинфекции проводятся обученным персоналом с обязательным использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты и средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и глаз.

У птичников оборудованы емкости для сбора павшей птицы. Транспортировка павшей птицы на существующий участок утилизации, расположенный на головном предприятии, осуществляется в закрытой емкости.

Санитарный пропускник, расположенный в административно-хозяйственной зоне, предназначен для санитарной обработки обслуживающего персонала и посетителей птицефабрики, дезинфекции спецодежды и обуви, защиты предприятий и окружающей среды от заноса и распространения инфекционных и инвазионных заболеваний.

Режим работы санитарного пропускника – с принудительной санитарной обработкой. При этом режиме работы обслуживающий персонал и посетители в первой гардеробной оставляет уличную и домашнюю одежду и обувь, проходит через душ и во второй гардеробной одевает рабочую одежду и обувь.

При входе с территории фермы в ветеринарно-санитарный пропускник предусмотрена ванна для мойки сапог.

В ветеринарно-санитарном пропускнике предусмотрены следующие помещения:

- стирки и сушки спецодежды и обуви;

- гардеробная для повседневной одежды (шкафы, закрепленные за каждым работником);

- душевые комнаты со сквозным проходом;

- гардеробная  для спецодежды и обуви;

- гардеробные для уличной, домашней и спецодежды;

- помещение для приема пищи;

- кабинета для мастера участка и специалистов;

- ветеринарная аптека и лаборатория;

В помещении ветеринарно-санитарного пропускника работники птицеводческой организации снимают свою повседневную одежду и обувь, оставляют их в гардеробной повседневной одежды, проходят в душевую комнату, принимают душ и выходят в гардеробную для спецодежды и обуви, где надевают чистую одежду и спецобувь. По окончании работы спецодежду и спецобувь снимают, принимают душ, надевают повседневную одежду и обувь. Спецодежда подвергается стирке с применением дезинфицирующих средств. Централизованный сбор, хранение и доставка загрязненной спецодежды осуществляется в закрытой таре.

Периодически (не реже 1 раза в неделю) все вспомогательные и санитарно-бытовые помещения подвергаются уборке с дезинфекцией 0,5-1 % раствором хлорсодержащих препаратов.

- Производственная санитария и техника безопасности

Проектом предусмотрен комплекс мероприятий по обеспечению работников от профессиональных травм и заболеваний в соответствии с действующими нормативными документами.

Для обеспечения наиболее благоприятных условий труда работников предусмотрены следующие мероприятия:

- нормируемые параметры освещенности;

- размещение оборудования относительно строительных конструкций, проездов, проходов в соответствии с требованиями действующих нормативов;

- применение средств механизации;

- молниезащита;

- цветовая отделка помещений;

- общеобменная приточно-вытяжная система вентиляции, обеспечивающая совместно с системой отопления, нормируемые параметры воздуха рабочей зоны;

- санитарно-бытовые помещения, спроектированные в соответствии с требованиями нормативных документов;

- противопожарные;

- температура, относительная влажность и скорость движения воздуха в рабочей зоне соответствуют ГОСТ 12.1.005-76;

- применение средств индивидуальной защиты.

Предприятие птицефабрики относится к аллергоопасным производствам II-III степени, поэтому все вновь поступающие рабочие, служащие и инженерно-технические работники должны пройти медицинское освидетельствование с определением аллергического статуса, согласно требований нормативных документов, а затем проходить периодические медосмотры 1 раз в год согласно Приказу № 10 от 10.01.1994 г. Минздрава Республики Беларусь.

Предложения по организации складского хозяйства

Проектом предусмотрено строительство склада для хранения подстилочного материала.

Потребность предприятия в подстилочном материале

Нормы потребности в подстилочном материале на период содержания птицы приведены в таблице 5.1

| Возрастная группа птицы | Толщина слоя подстилки, мм | Требуется на 1 голову, кг | Требуется на все поголовье за период содержания, т |
| --- | --- | --- | --- |
| Куры яичные родительского стада | 20 | 6 | 512,16 |

В качестве подстилки при напольном содержании птиц используются опилки влажностью не более 25 %. Опилки в птичники завозятся с головного предприятия автотранспортом.

Количество помета, выделяемого из организма птицы в сутки приведено в таблице 5.2

| Возрастная группа птицы | Выход помета, г/гол/сутки | Расчетная влажность помета | Выход помета от всего поголовья за период содержания, т |
| --- | --- | --- | --- |
| Куры яичные родительского стада | 189 | 71-73 | 3742,9 |

После освобождения птичников птичников уборка подстилочного навоза производится автопогрузчиком, который загружает навоз в тракторный прицеп. Далее навоз вывозится в существующее пометохранилище головного предприятия.

2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности

### Заказчик проекта строительства проектируемых объектов – ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», Республика Беларусь, 211312, Витебская область, Витебский район,д. Тригубцы, д. 1А, п/о Руба-2

"Храним традиции, живем настоящим,   творим будущее" - это девиз, с которым живет ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика».

ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» - это не только одно из крупнейших предприятий в Республике Беларусь, но и единственное в области, где мясо птицы производится на промышленной основе в замкнутом производственном цикле: от получения племенных цыплят, производство инкубационных яиц, выращивание бройлеров до полной переработки мяса птицы, натуральных полуфабрикатов, копчености и колбасные изделия.

Торговая марка «Ганна» - это гарантия высокого качества и изысканного, неповторимого вкуса продукции из мяса птицы.

Мы производим сертифицированную мясную продукцию (более 230 наименований и товарных позиций), соответствующую нормативной технической документации Республики Беларусь (ГОСТ, СТБ, ТУ) и рецептурам выработки, утвержденным в установленном порядке.

2.2 Альтернативные варианты размещения и реализация планируемой деятельности

Строительство площадки №3 родительского стада расположено на землях ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика». ОАО «Витебская бройлерная фабрика» предприятие с замкнутым производственным циклом, и для успешного функционирования фабрики, возникла необходимость в строительстве площадки №3 родительского стада. Первая альтернативная площадка имеет выгодное расположение по отношению ко второй альтернативной площадке, что снижает транспортные расходы предприятия. Положительным моментом размещения данной площадки  является развитая система транспортной коммуникации между населенным пунктом, существующим производством, и проектируемым объектом.

Рассматривалась и вторая альтернативная площадка, которая была расположена ближе и к населённому пункту и к существующей дороге, однако при выборе данной площадки необходимо было изъять часть луговых земель, удалить значительно большее количество объектов растительного мира и предусмотреть проект сокращении Санитарно-защитной зоны, т.к площадка расположена значительно ближе к населённому пункту.

Также рассматривался «Нулевой вариант» - отказ от строительства объекта.

Рисунок 1 Месторасположения альтернативных площадок

Положительные и отрицательные аспекты вариантов внесены в таблицу№1.

Таблица 1

|  | 1-ая альтернативная площадка «Реализация проектного решения строительства площадки №3 родительского стада» |  | 2-ая альтернативная площадка «Реализация проектного решения строительства площадки №3 родительского стада» |  | «Нулевая» альтернатива «Отказ от реализации проектного решения строительства площадки №3 родительского стада» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положительные последствия | Отрицательные последствия | Положительные последствия | Отрицательные последствия | Положительные последствия | Отрицательные последствия |
| Природная среда: атмосферный воздух |  | Увеличение выбросов загрязняющих веществ |  | Увеличение выбросов загрязняющих веществ - ухудшение экологической обстановки населенного пункта , ввиду близкого расположения площадки | отсутствие отрицательных последствий реализации 1-ой альтернативы |  |
| Природная среда: почвы, земельные ресурсы | - получение компоста – ценного органического удобрения; | - возможное загрязнение почвы при транспортировке хранении навоза | - получение компоста – ценного органического удобрения; | - возможное загрязнение почвы при транспортировке хранении навоза |  |  |
| Природная среда: поверхностные и подземные воды |  | - рост водопользования; - возможное загрязнение при сбросе сточных вод; - усиление процессов эвтрофирования водных объектов. |  | - рост водопользования; - возможное загрязнение при сбросе сточных вод; - усиление процессов эвтрофирования водных объектов. |  |  |
| Растительный мир | - | - |  | Удаление объектов растительного мира | - | - |
| Производственно-экономический потенциал | - рост производственного и экспортного потенциала региона; - повышение уровня занятости населения, - рост инвестиционной активности в регионе |  | - рост производственного и экспортного потенциала региона; - повышение уровня занятости населения, - рост инвестиционной активности в регионе |  |  | упущенная выгода для перспективного развития региона и реализации социальных программ |
| Социальная сфера | -повышение уровня доходов населения; -развитие инфраструктуры; -рост жилищного строительства; -стимулы реализации социальных программ. |  | - повышение уровня доходов населения; -развитие инфраструктуры; -рост жилищного строительства; -стимулы реализации социальных программ. |  |  | упущенная выгода для перспективного развития региона и реализации социальных программ |
| Демографическая ситуация | возникновение фактора улучшения демографической ситуации за счет концентрации трудовых ресурсов |  | - возникновение фактора улучшения демографической ситуации за счет концентрации трудовых ресурсов |  |  | отсутствие дополнительных факторов улучшения демографической ситуации |

Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод о том, что отказ от строительства птичников не имеет ни социальной,  ни экономической обоснованности.

Выбор был остановлен на первой альтернативной площадке, т.к. проектируемая площадка находятся на землях ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» на ближайшем расстоянии от существующего производства; проектируемая площадка является звеном общей системы производства; площадка достаточно удалена от населенного пункта, что минимизирует вредное воздействие на жителей н.п.Курино.

Основой успешной реализации программы возрождения и развития  села в Республике Беларусь является дальнейший рост производства сельскохозяйственной продукции. Следует учесть, что благодаря мероприятиям по охране окружающей среды, соблюдения санитарно-гигиенических норм, неблагоприятное воздействие от объекта будет допустимым.

- Оценка существующего состояния окружающей среды региона планируемой деятельности

Рис.2 Местоположение строительства площадки №3 родительского стада .

Площадка строительств птичников расположена  в 655 м от д.Курино Витебского района Витебской области, в 23 км от областного центра Витебск.

Место размещения объекта характеризуется хорошей экологической емкостью территории (проветриваемая территория, нормативная световая инсоляция, благоприятные климатические условия, рельеф местности  и  др.).

3.1 Природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности

Под определением состояния окружающей среды следует понимать фактическое сложившееся состояние рассматриваемого региона с учетом устойчивости к техногенному воздействию, характеризующееся определенными показателями и соответствующими нормативами. Регион местонахождения птицефабрики сформирован последним валдайским оледенением, которое распространилось на северную часть Беларуси. Витебская возвышенность и Суражская низина охватывает восточную и северо-восточную часть Витебского района. Поверхность холмисто-равнинная. Водная часть занимает 2,1% территории Витебского района, под болотами 3,4%. Гидрогеологические условия участка обусловлены тесной связью с крупной водной артерией – рекой Западная Двина и ее притоками. Питьевое и техническое водоснабжение населения и предприятий осуществляется за счет подземных вод девонского водоносного горизонта. Источниками питьевой воды служат артезианские скважины, глубиной 60м и 83м, и колодцы. Земли в районе принадлежат ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», лес принадлежит ГЛХУ «Витебский лесхоз». Преобладающими породами деревьев лесных угодьев являются сосна, ель, береза, ольха и осина. Подлесок кустарниковый. Часть площади используется для сельскохо-зяйственных целей. Реконструкция  птичников не  затронет пахотные и луговые земли. Объектов растительного и животного мира, подлежащих особой охране или отнесенных к памятникам природы на территории планируемой деятельности, нет. Данная площадка размещена в водоохранной зоне ручья, впадающего в р.Западная Двина.

3.1.1 Климат и метеорологические условия

Климат исследуемой территории умерено-континентальный. В теплый период года температурный режим определяется количеством поступающей солнечной радиации. Сумма радиационного баланса летом менее 1500 МДж/м2. В основном климат формируется под влиянием воздушных течений со стороны Атлантического океана, которые приносят влагу и смягчают температурные колебания. В целом климат умеренно континентальный, с теплым и влажным летом и мягкой облачной зимой.

Среднегодовая температура воздуха составляет 5,1°С. Средняя температура января минус 7,9°. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус 41° С. Зимой преобладают ветры западных, юго-западных, юго-восточных и южных направлений.

Снежный покров появляется в конце первой декады ноября, но устойчивый снежный покров образуется в среднем через месяц после его появления. Высота снежного покрова составляет в среднем 26-39 см. Максимальная высота снежного покрова составляет 55 - 62 см, минимальная - 4 - 16 см.

Облачность велика. Повторяемость пасмурного неба зимой по общей облачности составляет 77 - 83%, по нижней облачности - 73-81%.

Весной господствуют западные, юго-западные, юго-восточные и южные ветры. Переход средних суточных температур к положительным значениям наблюдается в конце марта, заморозки возможны в конце апреля - начале мая. Средняя месячная темпера-тура мая 12,6°С.

Относительная влажность весной минимальная и составляет 67% в мае.

Средние даты схода снежного покрова приходятся на конец первой - начало второй декады апреля.

В летний период среднемесячная температура воздуха составляет 16,0 - 17,8°С. Абсолютный максимум температуры воздуха может достигать 36 °С.

Осадков летом выпадает 74-100 мм в месяц. Значительное количество осадков обусловлено прохождением циклонов. Летом преобладают ветры западных и северо-западных направлений.

Переход средней суточной температуры осенью к отрицательным значениям наблюдается в среднем 13 ноября.

Количество осадков уменьшается до 51 - 63 мм в месяц. Облачность увеличивается и в ноябре повторяемость пасмурного неба достигает по общей облачности - 82%, по нижней облачности - 78%.

Основные климатические характеристики района исследований приведены по данным метеонаблюдений по станции Витебск в таблицах 2-7.

Таблица 2 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с, по направлениям. Витебск

| Месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,9 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 3,1 |
| II | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| III | 2,8 | 2,9 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 2,8 |
| IV | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,2 | 2,8 |
| V | 2,9 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,0 | 2,9 | 2,6 |
| VI | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 2,5 |
| VII | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,2 |
| VIII | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 2,3 |
| IX | 2,3 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 2,8 | 2,3 |
| X | 2,6 | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 2,6 |
| XI | 2,9 | 2,7 | 3,4 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,5 | 2,7 |
| XII | 2,9 | 2,7 | 3,0 | 3,7 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 2,9 |
| Год | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 2,7 |

Таблица 3 – Минимальное и максимальное месячное количество осадков, мм

| Характеристика | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мин. | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | 3 | 3 | 5 | 0 | 7 |
| Год | 1964 | 1972 | 1974 | 1894 | 1895 | 1954 | 1999 | 1996 | 1949 | 1891 | 1993 | 1946 |
| Макс. | 95 | 78 | 77 | 87 | 225 | 202 | 218 | 232 | 169 | 166 | 134 | 95 |
| Год | 1895 | 2002 | 1990 | 1970 | 1928 | 1925 | 2000 | 1961 | 1978 | 1932 | 1969 | 1989 |

Таблица 4 – Запас воды в снеге, по снегосъемкам на последний день декады (данные стан-ций), мм

| X |  | XI |  |  | XII |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | Наибольший за зиму |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Сред- | Макс. | Год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ний |  |  |
|  | • | • | • | • | 12 | 17 | 22 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 58 | 58 | 51 | • | • |  |  | 83 | 168 | 1984- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |

|  |  |  | Таблица 5 – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота снежного покрова по снегосъемкам на последний день декады, см |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | XI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наибольшая за зиму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Сред. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Макс.Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мин.Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | • |  |  |  |  |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 17 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 21 |  |  |  |  |  | 17 |  |  | • |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601984-85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111971-72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Таблица 6 – Даты образования и разрушения снежного покрова, число дней со снежным покро- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вом (годы обобщения средних значений 1945-1990 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число |  |  |  |  | Дата первого появления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата разрушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата последнего схода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дней со |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устойчивого залегания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| снеж- |  |  |  | сред |  |  |  |  |  |  |  |  | самая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | самая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сред- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | самая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | самая |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сред- |  |  |  |  |  |  |  |  | самая |  |  |  |  |  |  |  |  | самая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сред- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | самая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | самая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ным |  |  |  | няя |  |  |  |  |  |  |  |  | ранняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поздняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | няя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ранняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | позд- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | няя |  |  |  |  |  |  |  |  | ранняя |  |  |  |  |  |  |  |  | поздняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | няя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ранняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поздняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покро- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | няя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  |  | 4.XI |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.X.1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.XI.1935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.XII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.X.1956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.III |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.IV.1956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.III.1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.V.1953 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 7 – Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Период обобщения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VII |  |  |  |  |  |  |  | VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IX |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XII |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 175,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 994,9 |  |  |  |  |  |  |  | 995,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 994,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 992,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 994,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 992,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 992,0 |  |  |  |  |  |  |  | 993,4 |  |  |  |  |  |  | 994,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 996,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 994,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 992,8 |  |  |  |  |  |  |  | 993,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Метеорологические и климатические характеристики, определяющие условия рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе исследуемой территории приведены в таблице № 8.

Таблица № 8

| № п.п. | Наименование характеристик |  |  |  |  |  |  |  |  | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |
| 2 | Коэффициент рельефа местности |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года (июль), Т град. С |  |  |  |  |  |  |  |  | +23,0 |
| 4 | Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца года (для котельных, работающих по отопительному графику), Т град. С |  |  |  |  |  |  |  |  | -7,0 |
| 5 | Среднегодовая роза ветров, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ | Штиль |  |
|  | 6 | 5 | 7 | 15 | 21 | 18 | 20 | 8 | 6 | январь |
|  | 12 | 11 | 9 | 10 | 12 | 14 | 20 | 12 | 14 | июль |
|  | 8 | 8 | 9 | 14 | 19 | 15 | 19 | 8 | 9 | год |
| 6 | Скорость ветра (U*) (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5% |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 м/с |

3.1.2 Атмосферный воздух

Основной вклад в уровень загрязнения компонентов природной среды на территории планируемой деятельности  и прилегающей к ней территории вносит сельскохозяйственное производство – выращиванием пропашных, многолетних культур, крупного рогатого скота – и выражается в поступлении в окружающую природную среду загрязняющих веществ – не усваиваемых растениями компонентов минеральных и органических удобрений. Кроме того, значительное воздействие на загрязнение природной среды оказывает автотранспорт.

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ района, наличием производственных площадей действующих объектов, интенсивностью движения автотранспорта на данной территории и другими факторами.

Объемы выбросов загрязняющих веществ при содержании, выращивании, откорме и воспроизводстве находятся в прямой зависимости от количества и способа содержания свиней, поры года, чистоты помещений и их дезинфекции.

В настоящее время изучаемая территория не испытывает влияние выбросов загрязняющих веществ от существующих источников.

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе предполагаемого района размещения объектов, предоставленные ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды» от 31.05.17г., приведены в таблице 9.

Таблица 9 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

| Код вещества | Наименование вещества | Фоновая концентрация (среднее), мкг/м3 | Предельная допустимая концентрация (ПДК, ЭБК), мкг/м3 |  | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | максимальная разовая | среднесуточная |  |
| 2902 | Твердые частицы | 69 | 100,0 | 150,0 | 3 |
| 0008 | Тв.ч.10 | 26 | 150 | 50 |  |
| 0330 | Сера диоксид | 37 | 100,0 | 200,0 | 3 |
| 0337 | Углерода оксид | 616 | 5000,0 | 3000,0 | 4 |
| 0301 | Азота диоксид | 30 | 200,0 | 100,0 | 2 |
| 0303 | Аммиак | 49 | 200 | - | 4 |
| 1325 | Формальдегид | 18 | 30 | 12 | 2 |
| 1071 | Фенол | 3,1 | 10 | 7 | 2 |
| 0602 | Бензол | 0,9 | 100 | 40 | 2 |
| 0703 | Бензапирен | 0,78 нг/м3 | - | 5 нг/м3 | 1 |

Как видно из таблицы, средние значения фоновых концентраций основных контролируемых веществ составляют:

Твердые частицы – 0,69 доли ЭБК,

Тв.ч.10 – 0,173 доли ПДК,

Сера диоксид – 0,37 доли ЭБК,

Углерода оксид – 0,1232 доли ПДК,

Азота диоксид  - 0,15 доли ЭБК,

Аммиак – 0,245 доли ЭБК,

Формальдегид – 0,6 доли ПДК,

Фенол -  0,31 доли ПДК,

Бензол  - 0,009 доли ПДК

Значения фоновых концентраций формируются при взаимодействии ряда объектов.

Основной объем выбросов загрязняющих веществ от проектируемого объекта будет состоять из  аммиака, азота диоксида, метана, сероводорода, диоксида серы, оксида углерода, твердых частиц. Существующие уровни загрязнения атмосферного воздуха не представляет угрозы для здоровья населения.

    - Поверхностные воды

Река Западная Двина – одна из наиболее значительных рек Беларуси, по водности она уступает только р. Днепр в нижнем течении. Вытекает из оз. Корякино, в 14 км к ЮЗ от н.п. Пенно Тверской области, впадает в Рижский залив Балтийского моря. Протекает по территориям России, Беларуси, Латвии. По территории Беларуси протекает по Суражской низине, между Городокской и Витебской возвышенностями, и по Полоцкой низине, включая низовой участок длиной свыше 15 км, по котором проходит граница с Латвией. Длина реки от истока до устья составляет 1020 км, в пределах Беларуси – 328 км. Общая площадь водосбора 87 900 км2, на территории Беларуси – 33 200 км2.

Водосборная площадь р. Западная Двина на входе в Беларусь равна 18, тыс. км , на выходе ниже впадения р. Друйка - 63,2 тыс.км , в том числе в пределах Республики Беларусь - 33,0 тыс. км.

Таблица 10 – Основные морфометрические характеристики р. Западная Двина на участке Витебской ГЭС

| Характеристика | Меженный период | Период высокой водности |
| --- | --- | --- |
|  |  | (половодья, паводки) |
| Преобладающая ширина, м | 80-120 | 200-600 |
| Средняя глубина, м | 0,5-3,5 | 2-10 |
| Средняя скорость течения, м/с | 0,35-0,65 | 0,75-1,50 |
| Максимальная скорость течения, м/с | 0,50-0,90 | 1,0-2,2 |

Основные гидрографические характеристики водосбора реки Западная Двина для участка створа размещения гидроузла (г.Витебск): расстояние от устья – 614,3 км; площадь водосбора - 27300 км2; озера – 2%; болота и заболоченные земли – 7%; заболоченный лес -15 %; сухой лес – 33%.

Гидрологическая изученность охватывает весь участок реки Западная Двина в пределах Республики Беларусь и включает сведения о гидрологических постах, материалы наблюдений в створах которых используются при определении расчетных гидрологических характеристик. Основные посты для определения гидрологических характеристик- это пункты наблюдений Департамента по гидрометеорологии г.п. Сураж (период наблюдений с 1878 по настоящее время), г. Витебск (период наблюдений с 1876 по настоящее время), г. Бешенковичи (период наблюдений с 1876 по настоящее время), г. Полоцк (период наблюдений с 1936 по настоящее время), Верхнедвинск (с 1942 г. по настоящее время).

Характеристика водного режима

Принадлежность реки Западная Двина к равнинному типу с преобладанием элементов снегового питания обуславливает общий характер годового хода уровенного режима - высокое весеннее половодье, низкие летне-осенняя межень и зимняя межень, почти ежегодно нарушаемые дождевыми паводками.

Весенний подъѐм уровней начинается за несколько дней до вскрытия и в среднем приходится на последнюю декаду марта. Ранние даты начала подъѐма отличаются от средних при-мерно на 30 дней, поздние - на 15 - 20 дней. Наиболее раннее начало половодья отмечено 22.02.1990 г., наиболее позднее - 20.04.1929 г.

Наивысшие уровни весеннего половодья наблюдаются в первой половине апреля. В отдельные годы (1961) максимальный уровень наблюдался в первой половине марта. Поздние даты пика половодья приходятся на конец апреля - начало мая.

Заканчивается половодье обычно в начале июня. Наиболее раннее окончание половодья отмечено 4.05.1974 г. (4.05.1993 г.), наиболее позднее-24.06.1880 г. (24.06.1908 г.). Средняя продолжительность половодья составляет 70 - 75 дней. Самое продолжительное половодье (102 дня) наблюдалось в 1989 г. Наименьшая продолжительность половодья составила 45 дней и наблюдалась в 1952, 1964 и 1974 гг.

Среднее превышение максимальных уровней над низшим меженным составляет 7,5 - 8,5 м, а в годы с высоким половодьем может повышаться до 13 м. Вытянутая узкая форма бассейна оказывает существенное влияние на характер весеннего половодья. В связи с хорошими путями склонового стока на местности весеннее половодье развивается Довольно быстро, в наиболее дружные годы (1931) суточное приращение уровня составляет от 3,5 до 4,5 м.

Однозначной связи между продолжительностью половодья и вероятностью превышения максимального расхода не прослеживается. Так в годы с самым непродолжительным половодьем формировались максимальные расходы вероятностью превышения в диапазоне 35% - 97%, а в год с самым продолжительным половодьем сформировался максимальный расход 79% вероятностью превышения. Водораздел четко выражен, проходит по Свентянским и Белорусской грядам на юге, Валдайской, Невельско-Городокской и Лотгальской возвышенностям - на востоке и севере.

В Белоруссии рельеф водосбора преимущественно грядово-холмистый. Из повышенных форм выделяются Невельско-Городокские высоты, отдельные возвышенности Белорусской гряды: Оршано-Витебская, Лукомльская, горы Катарсы, Свентянские и Браславские гряды. Значительную часть водосбора занимают расположенные между мореными грядами обширные низменности: Полоцкая, Чашникская и Суражская.

Расположенная в зоне ледникового ландшафта белорусская часть бассейна сложена девонскими отложениями, чаще всего известняками, почти везде перекрытыми четвертичными породами. Основными породообразующими породами служат валунные суглинки и супесчаные морены, а так же пески, супеси и суглинки озерно-ледниковых, реже водно-ледниковых отложений.

Долина реки V -образная, преобладающая ширина еѐ 1,5 км. Склоны долины чаще крутые и очень крутые, с наличием оползней и осыпей, высотой до 40 м. Грунты преимущественно песчано-глинистые. У н.п. Руба залегают известняки. Пойма двухсторонняя, высокая, чередующаяся по берегам, преобладающей шириной 300-500 м. Затопляется в высокие половодья. Русло не меандрирующее, с побочневым типом процесса, извилистое (К=1,06), слабо разветвлѐнное. Средние глубины и скорости потока изменяются в широком диапазоне в связи с чередованием плѐсов и перекатов.

После окончания половодья устанавливается летне-осенняя межень, продолжающаяся в среднем 100 - 120 дней. В засушливые годы продолжительность межени увеличивается до 6 - 7 месяцев, а в дождливые составляет 30 - 45 дней. Низшие уровни в период межени чаще всего наблюдаются в августе - сентябре.

Амплитуда колебаний уровней может достигать 7 м . Гребни дождевых паводков островершинные, с резкими подъѐмами и спадами. Во многие годы вследствие осенних дождей происходит плавный подъѐм уровней воды, достигающий максимума 1,0 над низким уровнем предшествующего периода. Повышение уровня вызывается и ледяными образованиями, не отражающими однако изменений водности реки. Наибольшие нарушения естественного хода уровня происходят преимущественно в начальный период ледостава от стеснения русла льдом и заторно-зажорных явлений, при этом подпорные уровни не превышают высших уровней весеннего половодья.

Зимняя межень обычно устанавливается в течение декабря. Наиболее раннее начало межени наблюдается в первой половине ноября, наиболее позднее - около середины января. Продолжается зимняя межень в среднем 75 - 80 дней при наименьшей 23 - 28 дней и наибольшей около 5 месяцев. По сравнению с летне-осенней зимняя межень выше на 0,4 - 0,6 м. Низкие зимние уровни наблюдаются преимущественно в декабре -январе. Зимние паводки являются следствием таяния снега во время оттепелей или зимних дождей, наблюдаются они сравнительно редко и, как правило, ниже летне-осенних.

Общая оценка гидрохимического режима р. Западная Двина

- основном среднегодовые концентрации не превышают ПДК (нормативы предельно допустимых концентраций химических и иных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов). Исключение составляют группа металлов, несколько повышенные концентрации которых могут быть объяснены их природным (фоновым) содержанием.

Среднегодовые и максимальные концентрации загрязняющих веществ в реке Западная Двина в пунктах мониторинга приведены г.Витебск и г.п. Сураж в таблицах 11.

Таблица 11 – Нормативы предельно допустимых концентраций химических и иных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов бассейна р. Западная Двина

| № | Показатель загрязнения | Единица из- | ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  | мерения |  |
| 1. | Водородный показатель |  | не должен выходить за пределы 6,5-8,5 |
| 2. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | Прирост к фону 0,25-0,75 |
| 3. | БПК5 | мгО2/дм3 | 3 мг О2/дм3 |
| 4. | Аммоний-ион | мг/дм3 | 0,39 (в пересчете на N) |
| 5. | Нитрит-ион | мг/дм3 | 0,024 (в пересчете на N) |
| 6. | Фосфат-ион | мг/дм3 | 0,066 ( (включая гидро- и дигидрофор- |
|  |  |  | мы) в пересчете на P) |
| 7. | Железо общее | мг/дм3 | 0,610 |
| 8. | Медь | мг/дм3 | 0,005 |
| 9. | Цинк | мг/дм3 | 0,026 |
| 10. | Никель | мг/дм3 | 0,01 |
| 11. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,05 |
| 12. | СПАВ | мг/дм3 | 0,1 |

В отдельные периоды максимальные концентрации могут быть  выше ПДК.

3.1.4 Геологическая среда и подземные воды

По физико-географическому районированию территория объекта расположена на стыке Полоцкой низины и северных отрогов Витебской возвышенности.

В геоморфологическом  отношении  -  это  моренная  равнина,  расчлененная  долиной р.Западная Двина. Поверхность мореной равнины полого-волнистая. Долина р. Западная Двина хорошо выражена в рельефе, U формы, превышение склонов долины над поймой достигает 49,0м. В ложе водохранилища встречаются старицы, имеется сеть мелиоративных каналов. В районе исследования в русло р. З.Двина впадают реки Усвяча, Каспля, Волынка.

- Геологическое строение

- В геологическом строении площадки  на  глубину до 9м принимают участие:

- Флювиогляциальные отложения (fIIIpz) поозерского горизонта залегают в виде двух  толщ: надморенной мощностью 0,5-2,0м и подморенной вскрытой мощностью 4,4-6,8м.В литологическом отношении это мелкие и средние пески.

- Моренные отложения (gIIIpz) поозерского горизонта  залегают выдержанно по всей площадке. Это супеси и  легкие суглинки общей мощностью0,6-3,1м.

- Гидрогеологические условия

- В период производства изысканий подземные воды до глубины 9м не вскрыты.

- В период обильного выпадения осадков и весеннего снеготаяния возможно накопление верховодки в песках на кровле моренных грунтов.

- В лабораторных условиях  определены углы естественного откоса песков в сухом состоянии и под водой, а также коэффициенты фильтрации для них:

- песок мелкий  -37 град,26 град,1,9м/сутки;

- песок средний -36 град,25 град,3,7 м/сутки соответственно.

- Физико-механические свойства грунтов

Анализ результатов исследований, возраст,  происхождение, номенклатурный вид  грунтов позволяют выделить в пределах участка 7 инжeнepнo-гeoлoгичecкиx элeмeнтoв (ИГЭ).

Флювиогляциальные отложения - fIIIpz

ИГЭ - 1 Песок мелкий малопрочн. залегает в виде слоя мощн. 0,2-0,6м в инт-ле 0,0-1,2м.

ИГЭ - 2 Песок мелкий средней проч.залегает в виде слоя мощн. 0,6-1,6м в инт-ле 0,0-2,0м.

ИГЭ - 3 Песок средний средней прочности  залегает в виде слоя мощн.0,2-0,6м в инт-ле 1,0-1,7 м.

Пески бурого цвета маловлажные.

Моренные отложения - gIIIpz

ИГЭ - 4 Супесь  и суглинок средней прочности  залегают в виде слоя мощн.0,4-2,2м в интервале 0,5-4,4м.

ИГЭ - 5 Супесь и суглинок  прочные  залегают в виде слоя мощн.0,2-0,6м в интервале 2,0-4,6м.

В естественном залегании грунты имеют бурую окраску, содержат до 10% гравия-гальки.

Флювиогляциальные  отложения  - fIIIpz

ИГЭ - 6 Песок мелкий прочный залегает в виде слоя мощн.0,5-6,8м в интервале 2,2-9,0м.

ИГЭ - 7 Песок средний прочный  залегает в виде слоя мощн.1,8-4,4м в интервале 2,4-9,0м.

Пески серого цвета, маловлажные, прочные.

О химическом загрязнении подземных вод можно судить по результатам исследования проб воды артезианской скважины д.Курино (дата исследования 26 декабря 2016).

Таблица 12

| Наименование вещества | Фактическое значение показателей качества воды (мг/дм3) | Еденица измерений |
| --- | --- | --- |
| Нитриты | <0,2 | мгN/дм3 |
| Аммоний ион | <0,5 | мгN/дм3 |
| Нитраты | 0,25 | мгN/дм3 |
| Хлориды | 4,7 | мг/дм3 |
| Сульфаты | 13,7 | мг/дм3 |
| Общее железо | 0,262 | мг/дм3 |
| Медь | 0.004 | мг/дм3 |
| Цинк | 0,007 | мг/дм3 |
| Свинец | <5 | мкг/дм3 |
| Марганец | 0,025 | мг/дм3 |
| Молибден | <1 | мкг/дм3 |
| Нефтепродукты | <0,005 | мг/дм3 |
| Минерализация | 259,6 | мг/дм3 |
| СПАВ | <0,025 | мг/дм3 |
| Фенолы | <0,0005 | мг/дм3 |
| Хром | <0,002 | мг/дм3 |
| Никель | <5 | мкг/дм3 |
| Кобальт | <0,005 | мг/дм3 |
| Кадмий | <0,0005 | мг/дм3 |
| Мышьяк | <0,005 | мг/дм3 |
| рН | 7,1 | ед.рН |
| Жесткость | 4,34 | мгед/дм3 |
| Ртуть | <0.2 | мкг/дм3 |
| Прозрачность | 38 | см |
| ХПК | <5 | мгО2/дм3 |
| Фторид ион | 0,22 | мг/дм3 |
| Барий | 0,089 | мг/дм3 |
| Цветность | 3,47 | Град. |
| Стронций-ион | 1,5 | мг/дм3 |

Фактическое значение показателей качества подземных вод  не превышает предельно-допустимых концентраций.

3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров

В почвенно-географическом районировании объект относится к Северной (Прибалтий-ской) провинции, Северо-восточному округу, Витебско-Лиозненскому району дерново-подзолистых пылевато-суглинистых и супесчаных почв. Преобладающие почвы в районе – дерново-подзолистые сильно- и среднеоподзоленные, местами эродированные на легких водно-ледниковых слабозавалуненных суглинках, подстилаемых моренными суглинками.

В ландшафтном районировании территория объекта относится к подзоне подтаежных (смешанно-лесных) ландшафтов, Поозерской провинции озерно-ледниковых моренно- и холмисто-моренно-озерных ландшафтов. Преобладающие абсолютные отметки 127-160м. Климат умеренно теплый влажный, средняя годовая сумма осадков 600-650 мм, средняя температура июля 17,5˚, января – от -6 до -8˚, Σ t > 10˚С 2000-2200˚. Район – Витебский холмисто-моренно-озерный с сероольшаниками. Территория объекта представляет собой глубоковрезанную долину со слабовыраженной поймой и локальными террасами, выходами коренных пород, злаковыми гидромезофитными лугами на дерново-глееватых почвах, сосно-выми кустарничково-зеленомошными лесами на дерново-слабоподзолистых почвах. На прилегающей к речной долине территории ландшафты в юго-западной части средневысотные холмисто-волнистые с широколиственно-еловыми зеленомошно-кисличными, сероольховыми злаковыми и осиново-кустарничково-зеленомошными лесами на дерново-подзолисто-слабоглееватых почвах. В северо-восточной части прилегающие ландшафты низменные плосковолнистые с широколиственно-еловыми зеленомошно-кисличными, сероольховыми злаковыми лесами на дерново-подзолисто-глееватых почвах.

Уровень загрязнения почвенного покрова

Земля является важнейшим компонентом природной среды, создавая основу для ведения сельского и лесного хозяйства, размещения городской застройки, промышленных объектов и транспортных коммуникаций, расселения сельского населения, а также для ведения других видов деятельности.

Различные виды хозяйственной деятельности часто сопровождаются деградацией земель, следствием которой является изменение их количественных и качественных характеристик, потеря плодородного слоя, снижение уровня окультуренности, ухудшение экологического состояния почв.

В условиях Беларуси причинами деградации почв являются водная и ветровая эрозия, химическое и радиоактивное загрязнение, строительные работы, добыча и переработка полезных ископаемых, нарушение регламентов эксплуатации мелиорированных (осушенных) земель, накопление и складирование отходов производства и потребления, подтопление и заболачивание земель, чрезмерные рекреационные нагрузки, лесные и торфяные пожары.

Наиболее интенсивно эрозионные процессы протекают на сельскохозяйственных землях, что обусловлено постоянной трансформацией верхнего горизонта почв в результате их возделывания. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, общая площадь сельскохозяйственных земель, подверженных деградации в результате эрозионных процессов в Витебской области, составляет около 121,1 тыс.га, из них на долю пашни приходится 100,8 тыс.га.

В условиях Беларуси существенным фактором трансформации почв является мелиорация земель.

По данным за 2013г. общая площадь сельскохозяйственных  земель в Витебской области  составила 1534,4 тыс.га, в том числе пахотные 919,7 тыс.га, под постоянными культурами 16,9 тыс.га, луговые 597,8 тыс.га, улучшенные 399,1 тыс.га. Общая площадь осушенных земель в 2013г. составила 625,8 тыс.га, орошаемые земли 2 тыс.га.

Количественный и качественный состав применяемых в растениеводческой отрасти минеральных и органических удобрений и средств защиты растений является одним из показателей, который дает возможность оценить негативное влияние, оказываемое на окружающую среду сельскохозяйственным производством.

Наряду с минеральными удобрениями, в сельскохозяйственном производстве для улучшения качества сельскохозяйственных земель и увеличения их продукционной способности применяются органические удобрения.

Важным технологическим приемом повышения урожайности сельскохозяйственных культур является применение пестицидов, которые используются для борьбы с вредителями и болезнями растений. Применение ядохимикатов способствует нормальному росту и развитию растений, повышению их урожайности, однако их неконтролируемое использования может привести к ухудшению экологического состояния земель за счет их химического загрязнения.

Мониторинг земель на фоновых территориях осуществляется на сети пунктов наблюдений, включающих около 100 пунктов, которые расположены на удалении от источников воздействия и представлены пробными площадками с естественной растительностью и ненарушенным почвенным покровом. На пунктах наблюдений с периодичностью один раз в 3 года производится отбор и исследование почв на содержание приоритетных для территории Беларуси загрязняющих веществ.

В 2013г. наблюдения за землями на фоновых территориях проведены на 30 пунктах наблюдений. В отобранных образцах почв определялось содержание тяжелых металлов (кадмия, цинка, свинца, меди, никеля, марганца), сульфатов, нитратов и ДДТ.

Результаты химико-аналитических исследований отобранных образцов почв показали, что концентрации загрязняющих веществ в почвах фоновых территорий относительно результатов предыдущих туров обследования практически не изменились и являются основой для оценки загрязнения земель в зонах техногенного воздействия.

Таблица №13

| Среднее содержание тяжелых металлов (валовое содержание), сульфатов, нитратов и ДДТ в почвах фоновых территорий Беларуси по данным наблюдений НСМОС 2013г., мг/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Область, количество проб | Тяжелые металлы |  |  |  |  |  | so42- | NO 3- | ДДТ |
|  | Сd | Zn | Pb | Си | Ni | Mn |  |  |  |
| Витебская, 2 | 0,16 | 30,8 | 9,5 | 7,0 | 8,0 | 241 | 27,2 | 27,4 | — |
| Гомельская, 3 | 0,11 | 31,3 | 6,2 | 5,2 | 4,6 | 133 | 50,2 | 8,0 | — |
| Гродненская, 13 | 0,14 | 21,1 | 5,7 | 5,0 | 4,6 | 252 | 26,7 | 12,4 | <0,0025 |
| Минская, 5 | 0,21 | 29,1 | 5,2 | 4,5 | 3,6 | 222 | 36,2 | 13,4 | — |
| Могилевская, 7 | 0,34 | 18,3 | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 308 | 51,3 | 21,8 | — |
| Среднее по Беларуси, 30 | 0,20 | 23,5 | 5,4 | 4,7 | 4,3 | 278 | 36,4 | 15,3 | <0,0025 |

Уровень загрязнения почвенного покрова

Для оценки современного состояния почв места предполагаемой хозяйственной деятельности использовались данные «Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды». (приложение В). Полученные данные по содержанию химических веществ в почве позволяют определить существующий фон по содержанию элементов в природной среде и существующую антропогенную нагрузку на почвенный покров. Результаты химического анализа почв предоставлены в таблице  №14. Исходя из полученных данных видно, что превышения ПДК наблюдается только по азоту аммонийному, что объясняется,  внесением органических удобрений на  сельскохозяйственных угодьях и наличием существующей действующей МТФ. Состояние почв можно считать удовлетворительным.

Таблица№14

| №ПП | Наименование определяемого вещества | Фактическое значение определяемого вещества, мг/кг. Среднее значение | Нормированное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нефтепродукты | <5 | 50 |
|  | Азот аммонийный | 4,22 | 0,64 |
|  | Нитраты | <11,4 | 130 |
| 2 | Нефтепродукты | <5 | 50 |
|  | Азот аммонийный | 3.55 | 0,64 |
|  | Нитраты | 16.42 | 130 |
| 3 | Нефтепродукты | 8.33 | 50 |
|  | Азот аммонийный | 0.88 | 0,64 |
|  | Нитраты | 78.1 | 130 |
| 4 | Нефтепродукты | <5 | 50 |
|  | Азот аммонийный | 1.17 | 0,64 |
|  | Нитраты | 74.94 | 130 |

3.1.6 Растительный и животный мир. Леса.

Из млекопитающих, постоянных обитателей участка, где будут проводиться строительные работы, следует отметить лесного хорька Mustela putorius, енотовидную собаку Nyc-tereutes procyonoides, лисицу обыкновенную Vulpes vulpes, горностая Mustela erminea, К типичным многочисленным видам,  относятся водяная полевка Arvicola terrestris, крот Talpa europaea, полевка-экономка Microtus oeconomus, полевая мышь Apodemus agrarius, мышь-малютка Micromys minutus, обыкновенная бурозубка Sorex araneus, малая бурозубка Sorex minutus, кутора обыкновенная Neomys fodiens. К типичным немногочисленным видам относятся рыжая полевка Clethrionomys glareolis, обыкновенная полевка Microtus arvalis, кутора малая Neomys anomalis, , куница лесная Martes martes, ласка Mustela nivalis, заяц-русак Lepus europaeus. Обитание крупных копытных и хищных млекопитающих (дикий кабан Sus scrofa, косуля Capreolus capreolus, лось Alces alces, волк Canis lupus, барсук Meles meles, рысь Lynx lynx, куница каменная Martes foina) не выявлено.

Охраняемых видов млекопитающих на рассматриваемой территории не обнаружено.

Фауна птиц в Витебском районе Витебской области представлена 106 видами, из которых 93 – отмечены на гнездовании, 13 – в миграционный период. Из 15 представленных отрядов птиц на данной территории, наиболее многочислен-ным является отряд Воробьинообразные, который насчитывает здесь 51 вид.

Участок строительства расположен  вблизи населенных пунктов, поэтому отмечены виды птиц, относящиеся к синантропному экологическому комплексу: сорока (Pica pica), галка(Corvus monedula), серая ворона (Corvus cornix), воробей полевой (Passer montanus), скворец обыкновенный (Sturnus vulgaris), воробей домовый (Passer domesticus) и другие.

По сельскохозяйственно освоенным землям, хотя агроландшафты являются одними из самых распространенных ландшафтов в республике, они довольно бедны в плане биоразнообразия и	набор обитающих там видов птиц невелик, отмечены следующие виды птиц: овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella), чибис (Vanellus vanellus), полевой конёк (Anthus campestris),болотный лунь (Circus aeruginosus), канюк обыкновенный (Buteo buteo) и другие.

Пойма реки Западная Двина является важным местообитанием для многих видов птиц в северной части Беларуси. В данном регионе река Западная Двина является крупнейшим водотоком. Протекает в 1,8 км от проектируемого объекта. В ранневесенний период она открывается изподо льда одной из первых и, в связи с этим, является основным миграционным путем в Витебской области. Подтверждением тому могут послужить многочисленные регистрации пролетных стай гуменника Anser fabalis, белолобого гусей A. albifrons, численность, которых за один световой день может превышать 2–3 тысяч особей. Также, как в весенний, так и в осенний периоды сезонных миграций пойма Западной Двины является местом кормежки и ночевки для большого количества мелких во-робьиных птиц (зяблик Fringilla coelebs, тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus, большая синица Parus major, обыкновенная лазоревка P. caeruleus, зарянка Erithacus rubecula , длиннохвостая синица Aegithalos caudatus и многие другие). На весенних разливах реки Западная Двина, которые, в отдельные годы, образуют мелководья (свыше 100 м от основного русла реки) концентрируется множество речных и нырковых уток. Песчаные плесы и отмели реки Западная Двина – излюбленные места обитания большинства куликов – малый зуек Chara-drius dubius, кулик-сорока Haemantopus ostralegus, фифи Tringa glareola, черныш T. oshropus, перевозчик Actitis hypoleucos, турухтан Philomachus pugnax, большой улит T. nebularia и др. Среди редких видов для Беларуси, по песчаным косам и плесам в пойме этого водотока отмечен на гнездовании кулик-сорока Haematopus ostralegus. Данная водная система играет важную роль в жизни птиц, как в гнездовой, так и послегнездовой периоды.

Рисунок 3 – Заброшенный карьер Руба –	Рисунок 4 – Песчаные косы – места

место обитания сизой чайки	обитания куликов

Многочисленные мелководья, песчаные отмели, служат местом кормежки и отдыха для многих видов птиц не только в период миграции, но и в гнездовой сезон. В первую очередь это различные виды отряда Ржанкообразные (ряд видов куликов, чаек и крачек). Также довольно часто в сезон размножения здесь можно встретить представителей отряда Аистооб разные (серая цапля Ardea cinerea, белый C. ciconia и черный C. nigra аисты). В качестве мест строения гнезд многочисленные заросли кустарников и мелколесья вдоль берегов реки используют различные виды отряда Воробьинообразные (обыкновенный соловей Luscinia luscinia, тростниковая овсянка, пеночка-весничка Philloscopus trochilus, обыкновенная лазоревка, длиннохвостая синица и др.).

Видов птиц, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, вдоль исследуемого участка не выявлено.

Состояние гидробиоты

Фауна водных беспозвоночных животных на исследованном участке представлена зоопланктоном и зообентосом. В основном русле реки найдено 82, в притоках 62 вида и разновидности зоопланктона. В целом для гидрофауны реки характерно наличие 96 видов зоопланктона. Основу видового разнообразия составили коловратки(71 вид), на втором месте по количеству видов ветвистоусые ракообразные(16 видов). По биотопической приуроченности большинство видов принадлежит к зарослевому и прибрежному комплексу. Редких и охраняемых видов водной фауны не обнаружено.

- настоящее время в реке Западная Двина на территории Беларуси обитает 33 вида рыб, относящихся к 10 семействам.

На участке реки в районе проведения строительных работ обитают 23 вида рыб, причем примерно третью часть состава ихтиофауны (26 %) занимают реофильные виды, остальную часть – общепресноводные виды. На русловом участке реки обитают лещ, голаль, жерех, судак, налим, щука, язь, из малоценных видов рыб встречаются плотва, елец, окунь, ёрш, уклея, густера, красноперка, пескарь и некоторые другие. Более приурочены к участкам с замедленным течением сазан, карась золотой, линь и вьюн.

Зимовка рыб проходит на глубоких плесовых участках с замедленным течением. Места зимовки рыб с течением времени изменяются ввиду происходящих изменений глубин и морфологии русла реки.

Растительность исследуемой территории представлена сегетальным, селитебным, рудеральным, луговым, лесным, прибрежно-водным и болотным типами.

Витебская область – территория активного и разнотипного хозяйственного освоения, длительного и достаточно интенсивного заселения. Она относится к категории давно освоенных аграрно-индустриальных регионов Беларуси, поэтому значительную часть площади составляют районы, подверженные интенсивному антропогенному воздействию – это территории населенных пунктов, а также земли, занятые в сельскохозяйственном обороте.

Выделенные естественные типы растительности довольно сильно синантропизированы, находятся в стадии сукцессии, их дальнейшее развитие зависит от характера и интенсивности антропогенного воздействия.

Доминирующим типом растительности в районе строительства  на участках, занятых в сельском хозяйстве, является сегетальная растительность на сельскохозяйственных землях: пашнях, пастбищах, сенокосах на сеяных лугах и т.д.

Представителями сегетальной флоры на сельхозугодьях на изучаемой территории являются следующие виды растений: пырей ползучий (Elytrigia repens), пастушья сумка обыкновенная (Capsella bursa-pastoralis), лебеда раскидистая (Atriplex patula), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis), василёк синий (Centaurea cyanus), овёс пустой (Avena fatua), бодяк полевой (Cirsium arvense), осот полевой (Sonchus arvensis) и др.

Также  примыкает травянистая рудеральная растительность пустырей, малоиспользуемых и неиспользуемых участков, других нарушенных местообитаний, образовавшаяся в результате деятельности человека. Наиболее широкое распространение получили следующие виды растений: мать-и-мачеха обыкновенная(Tussilago  farfara),  крапива  двудомная  (Urtica  dioica),  подорожник  большой  (Plantago  major),одуванчик обыкновенный (Taraxacum officinale), лопух большой (Arctium lappa), люпин многолетний (Lupinus polyphyllus), цикорий обыкновенный (Cichorium intybus), полынь горькая(Artemisia absinthium), горец птичий (Polygonum aviculare) и др.

Сегетальная и рудеральная типы растительности не имеют значения для сохранения флористического разнообразия.

На повышенных участках рельефа получили развитие в основном сосняки, в понижениях произрастают ельники. На переходах от возвышенностей к верховым болотам большое распространение имеют смешанные и мягколиственные леса, в состав которых входят береза, осина.

Лишайниково-кустарничковые сосновые леса (рисунок 5) развиваются на вершинах бедных сухих песчаных всхолмлений, на исследуемой территории встречаются небольшими участками и представлены сосняками вересковыми с широким участием в подлеске можжевельника обыкновенного (Juniperus communis). Древостой монодоминантный, образован сосной обыкновенной (Pinus sylvestris). В живом напочвенном покрове обильно развит вереск обыкновенный (Calluna vulgaris), куртинно встречаются толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos uva-ursi), брусника (Vaccinium vitis-idaea), и зеленые мхи (Dicranum undulatum, Pleurozium schreberi).

Рисунок 5.

Кустарничково-зеленомошные сосновые леса представлены сосняками мшистыми и сосняками брусничными. Подлесок в сосняке мшистом редкий, представлен крушиной ломкой (Frangula alnus), рябиной обыкновенной (Sorbus aucuparia), на отдельных участках в древостое и в подросте присутствует ель обыкновенная (Picea abies). В живом напочвенном покрове доминируют зеленые мхи (Pleurozium schreberi, Dicranum sp., Hylocomium proliferum).

В	живом напочвенном покрове сосняков брусничных (рисунок 6) общий фон образует брусника, также встречается толокнянка, куртинно в микропонижениях – черника (Vaccinum myrtillus), из травянистых видов – марьянник лесной (Melampyrum silvaticum), овсяница овечья (Festuca ovina), развиты зеленые мхи. Здесь подлесок развит обильнее, в подросте встречается береза повислая (Betula pendula).

Рисунок 6.                                                  Рисунок 7.

Типологическая группа сосновых зеленомошно-черничных лесов на исследуемой территории представлена мелкоконтурными сосняками черничными (рисунок 7), которые приурочены к ровным пониженным местам с хорошо увлажненными почвами. В составе древостоев наряду с сосной обыкновенной (Pinus sylvestris) встречается ель обыкновенная.

Подлесочный ярус образуют можжевельник, крушина ломкая и рябина обыкновенная. Основной фон живого напочвенного покрова в этих лесах образует черника, под ней – сплошной ковер зеленых мхов (Pleurozium schreberi, Dicranum undulatum, D. Scoparium, Hylocomium splendens). Встречаются также ландыш майский (Convallaria majalis), купена душистая (Polygonatum odoratum) , плаун булавовидный (Lycopodium clavatum) . Также в напочвенном покрове в ассоциациях с нарастающим увлажнением отмечен орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum), образующий иногда сплошной покров (рисунок 8), бор развесистый (Milium offusum).

Рисунок 8.

В	древостое, кроме сосны, в небольшом количестве присутствует береза. Для данного типа леса характерны представители болотной бореальной флоры – багульник болотный (Ledum palustre) (рисунок 9) и хамедафне обыкновенная (Chamaedaphne calyculata), также встречается подбел	обыкновенный (Andromedapolifolia)	(рисунок	11),	голубика	(Vaccinium	uliginosum).

В	живом напочвенном покрове присутствуют клюква обыкновенная (Vaccinium oxycoccos) (рисунок 10), пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum), хорошо развит моховой покров из сфагнумов (Sphagnum palustre, Sph. magellanicum и др.).

Рисунок 9.	             Рисунок 10.	                      Рисунок 11.

Ельники черничные (рисунок 12) приурочены к ровным пониженным элементам рельефа с влажными подзолистыми и дерново-подзолистыми супесчаными и суглинистыми оглеенными почвами. Древостои с примесью березы, сосны, реже осины. Подлесок редкий и состоит из рябины, крушины, лещины, встречается береза, дуб черешчатый (Quercus robur). Основным эдификатором и доминантом верхнего яруса живого напочвенного покрова является черника, встречаются брусника, молиния голубая (Molinia caerulea), кислица обыкновенная, орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum), майник двулистный. Моховой ярус из Ptilium crista castrensis, Hylocomium splendens, Dicranum undulatum, Pleurozium schreberi. На переувлажненных участках пятнами встречаются сфагновые мхи.

Рисунок 12.

Типологическая группа широколиственно-еловых, широколиственно-сосново-еловых и еловых зеленомошно-кисличных в сочетании с папоротниковыми и крапивно-снытевыми лесами является наиболее флористически богатой и структурно сложной в составе лесов еловой формации региона. К этой группе на изучаемой территории относятся ельники кисличные (рисунок 13).

Рисунок 13.

Они формируются на высокоплодородных дерново-подзолистых суглинистых почвах, где создаются оптимальные условия для роста и развития широколиственных пород. Древостои с небольшой примесью березы, липы мелколистной (Tilia cordata), изредка клена остролистного (Acer platanoides) и дуба. Именно среди этих ельников отмечены хорошо сохранившиеся разновозрастные древостои. Подлесок хорошо развит и образован следующими видами: жимолостью обыкновенной (Lonicera xylosteum), крушиной, рябиной. В живом напочвенном константным доминантом является кислица обыкновенная (рисунок 14), а в качестве содоминирующих видов выступают бореальные папоротники: орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum), кочедыжник женский (Athyrium filix-femina), щитовник мужской, (Dryopteris filix-mas), щитовник игольчатый (Dryopteris carthusiana), а также многочисленные виды неморального разнотравья – копытень европейский (Asarum europaeum), яснотка зеленчуковая (Lamium galeobdolon), медуница неясная (Pulmonaria obscura), печеночница благородная (Hepatica nobilis) и др. Моховой ярус слагают зеленые мега- и мезотрофные мхи.

Рисунок 14.

Еловым лесам обычно сопутствуют ольсы, занимающие западины рельефа, иногда их площадь довольно значительна.

Ольха серая (Alnus incana) образует фитоценозы на богатых свежих и влажных супесчаных и суглинистых почвах, подстилаемых суглинками. В этих условиях ольха может сменять коренные ельники в кисличном, снытевом и таволговом типах, а также может образовывать первичные фитоценозы и злаковом типе на сельскохозяйственных землях.

В	сероольховых кисличных лесах в сочетании с папоротниково-снытевыми, единично встречающимися на изучаемой территории, к ольхе серой примешиваются ель, осина, береза. Эти же виды образуют и подрост. В подлеске встречаются лещина обыкновенная, рябина обыкновенная, крушина ломкая, малина (Rubus idaeus). Напочвенный покров образуют кислица, майник двулистный, живучка ползучая (Ajuga reptans), хвощ лесной (Equisetum sylvaticum), сныть (Aegopodium podagraria), в сероольшанике папоротниковом – различные виды папоротников.

В подлеске обычны рябина, лещина, малина, крушина, смородина черная (Ribes nigrum). Травянистый покров образуют таволга вязолистная (Filipendula ulmaria), гравилат речной (Geum rivale), сныть, крапива (Urtica dioica), пролесник многолетний (Mercurialis perennis), и др.

Сероольховые злаковые южно-таежные леса на исследуемой территории формируются на неиспользуемых сельскохозяйственных землях и образуют небольшие куртины.

Среди березняков, образующиеся на месте южнотаежных сосновых, еловых и широко-лиственных лесов преобладают повислоберезовые леса. На переходных сырых местах формируются фитоценозы из берез повислой (Betula pendula) и пушистой (Betula pubescens). На участках низинных болот встречаются участки коренных пушистоберезовых лесов.

Участки коренных мелколиственных лесов на болотах (рисунок 15) представлены пушистоберезовыми осоковыми лесами с ивовым ярусом характеризуются значительной обводненностью и малой проточностью.

Рисунок 15.

Видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, на исследуемой территории не обнаружено.

3.1.7 Природные комплексы и природные объекты

Витебский лесхоз образован в 1936 году в соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 02.07.1936 года "Об организации Главного управления лесоохраны и лесонасаждений". В 1988 году на базе Витебского лесхоза, согласно приказу МЛХ БССР от 30.05.1988 года №53 организовано Головное предприятие Витебского ПЛХО. В 1996 году Головное предприятие переименовано в Государственное лесохозяйственное предприятие "Витебский лесхоз", с 5 мая 2002 года согласно приказу Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь №104 лесхоз переименован в Государственное лесохозяйственное учреждение "Витебский лесхоз".

Площадь лесного фонда на 01.01.2015 года - 75687 га., из них покрытые лесом 68789 га., лесные земли 70961 га.

Леса I группы - 65387 га., II группы - 10298 га. Общий запас насаждений 13945,73 тыс. кбм., в том числе спелых 2031,63 тыс. кбм.

Молодняки занимают площадь - 10117 га., средневозрасные - 32931 га., приспевающие - 17408 га., спелые и перестойные насаждения - 8326 га.

На 1 января 2016 года система особо охраняемых природных территорий Витебской области включает: Березинский биосферный заповедник, 2 национальных парка – ”Браславские озера“ и ”Нарочанский“ (частично), 25 заказников республиканского значения, 76 памятников республиканского значения, 60 заказников и 162 памятника местного значения. Самыми крупными заказниками республиканского значения являются – ”Красный Бор“ в Россонском районе (34,2 тыс. га), ”Казьянский“ в Шумилинском районе (26 тыс. га), ”Освейский“ в Верхнедвинском районе (27,7 тыс. га), ”Ельня“ в Миорском районе (25,3 тыс. га). Общая площадь особо охраняемых территорий Витебской области составляла 381,1 тыс. га или 9,5 % от площади области.

Строительство птичников не окажет негативного влияния на ГЛХУ «Витебский лесхоз», заповедники и заказники.

3.1.8 Природно-ресурсный потенциал, природопользование

Основными минерально-сырьевыми ресурсами Витебского района, имеющими промышленное значение, являются доломит, строительные пески, глины и суглинки, пески и песчано-гравийные отложения, торф, минеральные воды.

Известны 3 месторождения доломита с запасами 969 млн т (Краснодворское, Гралевское, Тяково-Койтовское), 178 месторождений торфа с запасами 37,9 млн т, Пушчанское месторождение цементной глины, 6 месторождений песчано-гравийного материала с запасами 7.9 млн т, Островское месторождение песка, 6 месторождений глин с запасами 29 млн т.

Общие разведанные запасы месторождение доломитов Руба составляют 755 млн т. Среднее содержание карбонатов около 94 %. Разрабатывается открытым способом (карьер Гралево). Ежегодная добыча 3-4 млн т доломита. Основная продукция - доломитовая мука для известкования кислых почв.

Добыча минеральной воды лечебно-питьевого и бальнеологического применения про-водится частным дочернем лечебно-профилактическим унитарным предприятием «Санаторий Летцы» и в республиканском унитарном предприятии «Дорводоканал» Белорусской железной дороги (санаторий-профилакторий «Летцы»).

Общая площадь сельскохозяйственных земель составляет 273,2 тыс. га, в том числе сельскохозяйственных – 114,3 тыс. га (42%), из них пахотных –66,4 тыс. га (57,7%). Степень плодородия земель района и менее благоприятные условия для использования сельскохозяй-ственной техники по сравнению с другими регионами республики влияют на интенсивность развития сельского хозяйства.

К основным природным ресурсам Витебского района  также можно также отнести артезианские источники, обладающие большими запасами питьевой воды, и минеральный источник, на базе которого работает курорт «Лётцы».

3.2. Природоохранные и иные ограничения

Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятельности являются: наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых природных территорий, ареалов обитания редких животных, мест произрастания редких растений.

В витебском районе имеются следующие заказники:

Ландшафтный заказник местного значения «МЕЖОЗЕРНЫЙ» был создан на территории Браславского района в 1977 году с целью сохранения природного комплекса Белорусского Поозерья с реликтовыми видами ракообразных. В 1986 году в заказник «Межозерный» было включено озеро Волосо. С 1995 заказник находится в составе Национального парка «Браславские озера». «Межозерный» занимает центральную часть перешейка между озерами Снуды, Волосо Северное и Волосо Южное.

Биологический заказник республиканского значения «МОШНО» находится на одноименном болоте Витебского района. Биологический заказник был создан в 1979 году для охраны мест произрастания клюквы.

Биологический заказник республиканского значения  «ЧИСТИК» находится в Витебском районе. Биологический заказник был создан в 1979 году на болоте Жуковское для охраны мест массового произрастания клюквы. Растительность болота преимущественно сосново-кустарничково-сфагновая.

- пределах непосредственного влияния строительства и эксплуатации Цеха родительского стада №3 особо охраняемые территории отсутствуют.

Непосредственно в зоне воздействия Цеха родительского стада №3 заказники, памятники природы республиканского и местного значения, отсутствуют. Реализация планируемой деятельности не окажет вредного воздействия на особо охраняемые природные территории в связи с их удаленностью.

В соответствии с ситуационной схемой проектируемый объект расположен в водоохранной зоне ручья, впадающего в р.Западная Двина и подъездная дорога к птичникам частично расположена в водоохранной зоне р.Западная Двина. Сами птичники расположены в третьем поясе зоны санитарной охраны артскважины, предназначенной для хоз-питевого водоснабжения данного производства.  Проектом предусмотрен комплекс мер по защите поверхностных вод, а также расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе произведен с учетом экологически безопасных концентраций.

В 0,6 км восточнее от участка строительства расположен детально разведанный северный участок месторождения ГПС Курино. С южной стороны от участка строительства расположен центральный участок месторождения ГПС Курино. Проектируемый объект не окажет вредного воздействия на участок месторождения ПГС.

3.3 Социально-экономические условия региона планируемой деятельности

В Витебском районе 23 сельхозпредприятий, 55 фермерско - крестьянских хозяйства. Район специализируется на производстве молока, мяса, зерна, овощей, картофеля. Удельный вес продукции растениеводства в валовой продукции сельского хозяйства составляет около 30 %, животноводства - 70 %.

На территории района расположено 5 промышленных предприятий. Крупнейшими промышленными предприятиями являются общество с ограниченной ответственностью «Альянспласт» (далее – ООО «Альянспласт»), частное производственное унитарное предприятие «Витебская биофабрика» (далее – УП «Витебская биофабрика»), открытое акцио-нерное общество «Витебский плодовоовощной комбинат» (далее - ОАО «Витебский плодо-овощной комбинат»).

Торговое обслуживание в районе осуществляют 15 предприятий общественного питания и 119 торговых предприятий (магазинов и павильонов), в том числе 90 предприятий Витебского райпо. Населенные пункты, где отсутствует розничная торговая сеть, обслуживают 9 автомагазинов.

Основным предприятием по оказанию бытовых услуг населению является коммунальное унитарное предприятие по оказанию бытовых услуг «Витрайбыт», в состав которого входят 21 сельский комплексный пункт, 3 городских, 1 Дом быта в г. Витебске.

На территории района расположены 44 автоматических телефонных станции и 15 радиоузлов. Все абоненты имеют доступ и к сети Интернет. Нормативы социальных стандартов по плотности телефонных аппаратов и таксофонов выполняются в полном объеме.

Имеются базовые станции сотовой связи совместного белорусско-кипрского предприятия общества с ограниченной ответственностью «Мобильная цифровая связь» и совместного общества с ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСистемы».

На территории района размещено 46 отделений почтовой связи, в том числе 44 - в сельской местности. В отделениях почтовой связи организовано предоставление населению требуемого перечня услуг, оказываются услуги сети Интернет.

- административном отношении  д.Курино относятся  к Куринскому сельскому  исполнительному комитету .

4  Воздействиее планируемой деятельности на окружающую среду

Возможные виды вредного воздействия на окружающую среду от объекта строительству, следующие:

- Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух,

- Шумовое воздействие,

- Загрязнение почв,

- Загрязнение поверхностных и подземных вод,

- Образование отходов производства.

4.1 Воздействие на атмосферный воздух

Источник №1-8.

Источником теплоснабжения каждого птичника является 8 газовых воздухонагревателей смесительного типа тепловой мощностью 70КВт каждый (JetMaster GP70),  КПД 93% .

Топливо – природный газ.

Выбросы от воздухонагревателей осуществляются в помещение птичников и удаляются через вентиляционные системы В1-В6 вместе с выбросами от животных и бункеров кормов.

Источники выброса приняты, как  площадные источники (согласно ОНД-86 п. 5.13). Высота выброса 7 м.

Таблица 16

| Наименование | Максимальный выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- |
| Ртуть (Ртуть металлическая) | 2,50E-11 | 4,40E-10 |
| Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0253 | 0,4411 |
| Аммиак | 0,135 | 4,2573 |
| Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0041 | 0,0717 |
| Сероводород(Дигидросульфид) | 0,00012 | 0,0041 |
| Углерод оксид | 0,0331 | 0,4204 |
| Метан | 0,0152 | 0,4801 |
| Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1,40E-08 | 0,0000002 |
| Метанол (Метиловый спирт) | 0,00008 | 0,0028 |
| Фенол(Гидроксибензол) | 0,00005 | 0,0017 |
| Этилформиат | 0,0002 | 0,0081 |
| Пропиональдегид(Пропаналь) | 0,0001 | 0,0032 |
| Гексановая кислота (Кислота капроновая) | 0,00011 | 0,0036 |
| Диметилсульфид | 0,0005 | 0,0185 |
| Метиламин(монометиламин) | 0,00004 | 0,0012 |
| Микроорганизмы | 0,2599 | 8,1977 |
| Твердые частицы | 0,0034 | 0,1018 |
| Формальдегид |  | 0,0581 |
| Итого , без учета микроорганизмов 5,87 |  |  |

Источник № 9.  Дымовая труба котельной яйцесклада

Источником теплоснабжения  двух яйцескладов с соединительной галереей является проектируемая мини-котельная с двумя аппаратами отопительными  газовыми  АОГВ-24 ЗП. Общая теплопроизводительность 48кВт, КПД 97,8%.

Параметры теплоносителя 85-60°С

Топливо – природный газ.

Для отвода дымовых газов от котлов используется дымовая труба диаметром 150 мм и высотой 5 м.

Таблица 17

|  |  | Ртуть (Ртуть металлическая) | 4,30E-12 | 7,50E-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0042 | 0,0725 |
| Яйцесклад | 9 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0007 | 0,0118 |
| Галерея |  | Углерод оксид | 0,0004 | 0,0074 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1,60E-09 | 0 |

Источник № 10. Дымовая труба котельной санпропусника

Источником теплоснабжения санпропускника  является проектируемая мини-котельная с двумя аппаратами отопительными газовыми АОГВ-95-ЗП, объединенными в каскад.

Общая теплопроизводительность 190кВт, КПД 97,3%.

Топливо – природный газ.

Параметры теплоносителя 85-60°С.

Источником вредного воздействия на атмосферный воздух дымовая труба высотой 8,1м, диаметром 0,3м

Таблица 18

|  |  | Ртуть (Ртуть металлическая) | 8,20E-12 | 1,40E-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0082 | 0,1423 |
| Труба | 10 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0013 | 0,0231 |
| Санпропусник |  | Углерод оксид | 0,0008 | 0,0144 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 6,20E-09 | 0,0000001 |

Выбросы от процесса газации в помещении дезкамеры

Таблица 19

| Загрязняющее вещество | Годовой выброс, т/год код |
| --- | --- |
| наименование |  |
| Формальдегид | 0,042*2=0,84 |

Источник №11-17  Выбросы от автотранспорта

Автотранспорт, обслуживающий предприятие:

при уборке помета  - трактора МТЗ - 82,  погрузчики "Амкодор.

Таблица 20

| Загрязняющее вещество | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год код |
| --- | --- | --- |
| наименование |  |  |
| Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,00463 | 0,00944 |
| Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,000999 | 0,001767 |
| Углерод оксид | 0,06688 | 0,07095 |
| Углеводороды предельные C11-C19 | 0,0056 | 0,00732 |
| Твердые частицы | 0,000347 | 0,000656 |
| Всего: |  | 0,090133 |

Источник №18 Выбросы загрязняющих веществ при загрузке склада для хранения опилок  Таблица 21

| Загрязняющее вещество | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год код |
| --- | --- | --- |
| наименование |  |  |
| Пыль древесная | 0,00000055 | 0,0000037 |

При вводе объекта в эксплуатацию  произойдет единовременный выброс природного газа в атмосферный воздух. Расчет единовременного выброса будет произведён на  стадии С при уточненных данных длинны и диаметра труб.

Проектируемый выброс: 47,43 т/год,

в т.ч. организованный выброс – 0,2715 т/год, неорганизованный выброс – 47,105т/год

Норматив ПДВ: 47,34 т/год

Выброс от автотранспорта: 0,09т/год

Таблица 23

| Норматив ПДВ | г/с (кл/с) | т/год (кл/год гол) |
| --- | --- | --- |
| Ртуть (Ртуть металлическая) | 2,13E-10 | 3,74E-09 |
| Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 2,15E-01 | 3,74E+00 |
| Аммиак | 1,08E+00 | 3,41E+01 |
| Азот (II) оксид (Азота оксид) | 3,48E-02 | 6,09E-01 |
| Сероводород(Дигидросульфид) | 9,60E-04 | 3,28E-02 |
| Углерод оксид | 2,65E-01 | 3,36E+00 |
| Метан | 1,22E-01 | 3,84E+00 |
| Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1,20E-07 | 1,70E-06 |
| Метанол (Метиловый спирт) | 6,40E-04 | 2,24E-02 |
| Фенол(Гидроксибензол) | 4,00E-04 | 1,36E-02 |
| Этилформиат | 1,60E-03 | 6,48E-02 |
| Пропиональдегид(Пропаналь) | 8,00E-04 | 2,56E-02 |
| Гексановая кислота (Кислота капроновая) | 8,80E-04 | 2,88E-02 |
| Диметилсульфид | 4,00E-03 | 1,48E-01 |
| Метиламин(монометиламин) | 3,20E-04 | 9,60E-03 |
| Твердые частицы | 2,72E-02 | 8,14E-01 |
| Углерод оксид | 0,0012 | 0,0218 |
| Формальдегид |  | 0,5488 |
| Микроорганизмы, не учитываются при расчете суммарного | 2,0792 | 65,5816 |
| Всего: | 1,75400 | 47,34510 |

Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу и определение степени воздействия данного объекта на состояние воздушного бассейна выполнен с учетом требований следующих основных  методических и нормативных документов:

Расчет выбросов от помещений содержания животных произведен согласно ТКП 17.08-11-2008 (02120) Правила расчета выбросов от животноводческих комплексов, звероферм и птицефабрик.

Порядок определения выбросов при сжигании топлива в котлах теплопроизводительностью до 25 МВт ТКП 17.08-01-2006 (02120) Изменение 1

ТКП 17.08-14-2011 (02120) Правила расчета выбросов тяжелых металлов.

ТКП 17.08-13-201 (02120) Правила расчета стойких органических загрязнителей.

Расчет выбросов от автотранспорта производится в соответствии с РД РБ 0212.2-2002 «Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников автотранспортных предприятий»

ТКП 17 08-12-2008 (02120) «Правила расчета выбросов предприятий железнодорожного транспорта».

РД 0212.4- «Методическими рекомендациями по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников выделения пыли на зерноперерабатывающих предприятиях и элеваторах» 2002.

«Классы опасности загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и установление порядка отнесения загрязняющих веществ к определенным классам опасности загрязняющих веществ», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.12.2010 г. №174.

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 ноября 2016 №113  «Об утверждении и введении в действие нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и  ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения»

Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86).

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные Постановлением  Министерства здравоохранения Республики Беларусь от  5 мая 2014 № 35

Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 24 января 2011 г. №5 «Об установлении нормативов экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе особо охраняемых природных территорий, отдельных природных комплексов и объектов особо охраняемых природных территорий, а также природных территорий, подлежащих специальной охране».

Расчет рассеивания загрязняющих веществ произведен программой «Эколог», версия 3.0.

Расчет рассеивания был произведен в расчетных точках: на границе СЗЗ объекта (р.т.1-4), на границе жилой зоны (р.т.5-9).

4.2 Воздействие физических факторов на окружающую среду

4.2.1. Шумовое воздействие

Основным источником шума на рассматриваемой территории является работа двигателей автотранспорта при прогреве, въезде и выезде с территории фермы, работа вентиляторов. По  длительности  указанные  виды  воздействий  носят   не постоянный  характер,  изменяющийся  во  времени  в  зависимости  от  характера  и  режима  работы  предприятия (подвозка кормов, выгрузка навозных стоков, загрузка силосов и др.работы),  по  границам  воздействия – локальный  характер,  ограниченный  пространством  деятельности  объекта,  по  воздействию  на  объекты  природной  среды  (атмосферный  воздух,  водные  ресурсы,  почвы,  грунты,  фауна  и  флора) – прямое.

Источники шума

| N | Источник | Координаты точки 1 |  | Координаты точки 2 |  | Ширина (м) | Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X (м) | Y (м) | X (м) | Y (м) |  | Дистанция замера (расчета) R (м) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | Проезд № 1 | 193.00 | 489.00 | 415.00 | 494.00 | 3.00 | * | 72.9 | 72.9 | 72 | 65.5 | 60 | 55.7 | 51.4 | 46.6 | 42.3 | 63 |
| 2 | Проезд № 2 | 415.00 | 494.00 | 422.00 | 235.00 | 3.00 | * | 72.9 | 72.9 | 72 | 65.5 | 60 | 55.7 | 51.4 | 46.6 | 42.3 | 63 |
| 3 | Проезд № 3 | 422.00 | 235.00 | 195.00 | 237.00 | 3.00 | * | 72.9 | 72.9 | 72 | 65.5 | 60 | 55.7 | 51.4 | 46.6 | 42.3 | 63 |
| 4 | Проезд № 4 | 195.00 | 237.00 | 195.00 | 488.00 | 3.00 | * | 72.9 | 72.9 | 72 | 65.5 | 60 | 55.7 | 51.4 | 46.6 | 42.3 | 63 |
| 5 | Проезд № 5 | 355.00 | 360.00 | 415.00 | 361.00 | 10.00 | * | 72.9 | 72.9 | 72 | 65.5 | 60 | 55.7 | 51.4 | 46.6 | 42.3 | 63 |
| 6 | Проезд № 6 | 347.00 | 486.00 | 347.00 | 244.00 | 10.00 | * | 72.9 | 72.9 | 72 | 65.5 | 60 | 55.7 | 51.4 | 46.6 | 42.3 | 63 |
| 7 | Вентилятор № 1 | 410.00 | 350.00 |  |  |  | 10 | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |
| 8 | Вентилятор № 2 | 331.00 | 365.00 |  |  |  | 10 | 56.6 | 56.6 | 58.3 | 59.9 | 61.3 | 61.9 | 59.2 | 55.4 | 51.6 | 66 |

Расчетные точки на  санитарно-защитной зоне (р.т.1-4), на границе населенного пункта (р.т.5-9).

4.2.2.  Воздействие вибрации

Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы и правила  «Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения РБ №132 от 26.12.2013г.

Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах. Вибрация конструкций и сооружений, инструментов, оборудования и машин может приводить к снижению производительности труда вследствие утомления работающих, оказывать раздражающее и травмирующее воздействие на организм человека, служить причиной вибрационной болезни.

На проектируемой промплощадке имеется оборудование, являющееся источниками общей технологической вибрации.

Источниками вибрации на производственной промплощадке является тех-нологическое и вентиляционное оборудование.

Источники общей технологической вибрации: технологическое оборудование;  вентиляционное оборудование.

Источники общей транспортной вибрации (движение автотранспорта): открытые стоянки автотранспорта;  проезды автотранспорта.

На рассматриваемой территории предусмотрены все необходимые мероприятия по виброизоляции шумного оборудования с целью предотвращения распространения вибрации и исключения вредного воздействия на человека в частности:

- все технологическое и вентиляционное оборудование, являющееся источниками распространения вибрации, установлено на виброизолирующих прокладках, предназначенных для погашения вибрационных волн;

- виброизоляция воздуховодов предусмотрена с помощью гибких вставок, установлен-ных в местах присоединения их (воздуховодов) к вентагрегатам.

В соответствии с вышеизложенным, можно сделать вывод, что выполнение мероприятий по виброизоляции технологического и вентиляционного оборудования, постоянный контроль за исправностью оборудования и эксплуатация его только в исправном состоянии обеспечивают исключение вибрации, вследствие чего уровни вибрации ни на территории промплощадки, ни на границе санитарно-защитной зоны не превысят допустимых значений как для территории производственных предприятий, так и для всех компонентов окружающей среды.

Также учитывая расстояние от проектируемого объекта до ближайшей жилой зоны воздействие общей вибрации будет отсутствовать.

4.2.3. Воздействие инфразвуковых колебаний

Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы и правила «Требования к инфразвуку на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения РБ №121 от 06.12.2013г.

Звуком называют механические колебания в упругих средах и телах, частоты которых лежат в пределах от 17-20 Гц до 20 000 Гц. Эти частоты механических колебаний способно воспринимать человеческое ухо. Механические колебания с частотами ниже 17 Гц называют инфразвуками.

Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц. Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука являются эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц и эквивалентный общий уровень звукового давления.

На территории проектируемого репродуктора отсутствует оборудование, способное производить инфразвуковые колебания.

4.2.4. Воздействие электромагнитных излучений

Основанием для разработки данного раздела служат:

– санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия на население электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц», утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67;

– гигиенический норматив «Предельно-допустимые уровни электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на население», утвержден постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67.

Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс одновременного распространения в пространстве изменяющихся электрического и магнитного полей. Излучателем (источником) электромагнитных волн является всякий проводник, по которому проходят переменные токи.

Оценка воздействия электромагнитных излучений на людей осуществляется по следующим параметрам:

- по энергетической экспозиции, которая определяется интенсивностью электромагнитных излучений и временем его воздействия на человека;

- по значениям интенсивности электромагнитных излучений;

- по электрической и магнитной составляющей;

- по плотности потока энергии.

На территории  рассматриваемого объекта отсутствуют источники электромагнитных излучений с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, источники радиочастотного диапазона (частота 300 мГц и выше). Имеются источники электромагнитных излучений – токи промышленной частоты (50 Гц). Однако их вклад в электромагнитную нагрузку на население и работающих является незначительным.

4.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды

Принципиальные решения по водоснабжению

Предлагается автономная централизованная система водоснабжения из двух  артезианских скважин (1 рабочая, 1 резервная) производительностью по 6 м³/час каждая, станции обезжелезивания производительностью 6 м³/час, водонапорная башня высотой 20м, объемом  бака 25 м³, разводящие сети.

Над проектируемыми артскважинами  предлагаем установить  павильоны наземного типа, один - со станцией  обезжелезивания.

Для учета потребляемой воды в павильоне предлагаем предусмотреть установку турбинного счетчика Ø50мм.

В станции обезжелезивания предусматривается учет исходной и промывной воды. На исходной воде устанавливается водомерный узел с турбинным счетчиком Ø50  и Ø65 для промывных вод. Промывка фильтров происходит автоматически.

Для регулирования водопотребления в часы максимальной нагрузки  предлагаем установить водонапорную башню  объемом  25м3.

Наружные сети хоз-питьевого водопровода предусматриваются из полиэтиленовых труб Ø110-32мм.

Запас воды на наружное пожаротушение храниться в пожарных резервуарах. Объем принимается по расчету.

Принципиальные решения по водоотведению

В соответствии с количественным и качественным составом сточных вод будут предусмотрены следующие системы канализации:

-  бытовая

-  производственная (условно чистая)

-  дождевая

-  сеть отвода промывных вод

В бытовую канализацию отводятся стоки от сантехприборов, установленных в санпропускнике, яйцескладах поз.10 и поз.11 по г.п. и от дезблока. Бытовые и производственные стоки по самотечной сети поступают в очистные сооружения и далее в ручей.

Условно чистые воды от опорожнения водонапорной башни самотечной сетью отводятся в мокрый колодец. Для предотвращения загрязнения питьевой воды  в башне, мокрый колодец подключен к башне через колодец с гидрозатвором.

Дождевые сточные воды с  загрязненной территории и от мытья птичников отводятся на  очистные сооружения и далее в канаву.

Стоки от промывки  фильтров в станции обезжелезивания самотечной сетью отводятся в проектируемый  шламонакопитель,  где происходит осветление и отстаивание промывных вод в течение не менее 1 суток.

Самотечные сети канализации выполняются из  полиэтиленовых труб.

Воздействие на подземные воды

Характер и степень возможного изменения качества подземных вод под воздействием антропогенных факторов, как правило, определяются условиями их естественной защищенности.

Под  защищенностью  подземных  вод  от  загрязнения  понимается  перекрытость  водоносного  горизонта   отложениями,  прежде  всего,  слабопроницаемыми,  препятствующими   проникновению   загрязняющих  веществ  с  поверхности  земли  в  подземные  воды.   Защищенность  подземных  вод   зависит  от  многих  факторов,   которые  можно  разбить  на  три  группы – природные,  техногенные  и  физико – химические.

К  основным природным  факторам  относятся:  наличие  в  разрезе   пород  слабопроницаемых  отложений;  глубина  залегания  подземных  вод;  мощность, литология  и  фильтрационные  свойства  пород (в  первую  очередь  слабопроницаемых),  перекрывающих  подземные  воды;  поглощающие (сорбционные) свойства  пород;  соотношение  уровней  водоносных  горизонтов.

К  техногенным  факторам   относятся, прежде  всего,  условия  нахождения  загрязняющих  веществ  на  поверхности  земли (хранение отходов  в  накопителях,  шламохранителях  и  др.  промышленных  бассейнах,  сброс  сточных  вод  на  поля фильтрации,  орошение  сточными  водами  и  др.)   и  определяемый  этими  условиями  характер   проникновения  загрязняющих  веществ  в  подземные  воды.

К  физико – химическим  факторам   относятся  специфические  свойства  загрязняющих  веществ,  их   миграционная  способность,  сорбируемость,  химическая  стойкость  или  время  распада  загрязняющего  вещества,  взаимодействие  загрязняющих  веществ  с  породами  и  подземными  водами.

Очевидно,   что  чем   надежнее  перекрытость  подземных  вод  слабопроницаемыми  отложениями,    больше  их  мощность  и    ниже  их  фильтрационные  свойства,  больше  глубина  подземных  вод , т.е. чем  благоприятнее  природные  факторы  защищенности,  тем  выше  вероятность  защищенности  подземных  вод  по  отношению  к  любым  видам  загрязняющих  веществ  и  условиям их  проникновения  в  поверхностные  воды  с  поверхности  земли.   Следовательно,  при  оценке  защищенности  подземных  вод   следует  исходить  прежде  всего  из  природных  факторов  защищенности,    важнейший  из  которых  - наличие  в  разрезе слабопроницаемых   отложений.

Под  слабопроницаемыми  понимаются  отложения,   коэффициенты  фильтрации  которых  меньше  0,1 – 0,01  м / сут,   которыми   характеризуются   глинистые  пески,  супеси  и  легкие  суглинки,    еще  меньшие   значения  коэффициентов  фильтрации (0,001  и  меньше)  имеют  тяжелые  суглинки  и  песчанистые  глины,  а плотные  и тяжелые глины  -   0,0001  м / сут  и  менее.

Для качественной оценки защищенности поземных вод на качественном уровне широко используются методические рекомендации ВСЕГИНГЕО .

Так рекомендовано исходить из трех показателей:

- глубины залегания вод;

- строения и литологии пород зоны аэрации;

- мощности и выдержанности по площади слабопроницаемых отложений в разрезе зоны аэрации.

Наименее защищенными являются грунтовые воды в условиях, когда зона аэрации сложена относительно хорошо проницаемыми отложениями и в разрезе зоны аэрации отсутствуют слои слабопроницаемых пород.

Для качественной оценки защищенности грунтовых вод рекомендуется использовать понятие категории защищенности. Каждая категория защищенности отличается своей суммой баллов, которые рассчитываются по специальным таблицам, приведенным в  с учетом оцениваемых параметров. Всего выделено 6 категорий защищенности, характеризующихся суммой баллов от 5 до 25 и более. Более высоким категориям защищенности подземных вод соответствует большая сумма баллов.

Качественная оценка природных условий защищенности подземных вод выполнена для исследуемого участка размещения объекта строительству с использованием данных литологии пород по разрезам разведочных скважин, пробуренных в его пределах и на смежных территориях. Баллы для оценки защищенности подсчитывались в соответствии с градациями, представленными методикой .

По данным инженерно-геологических изысканий, водоносный горизонт, предлагаемый к эксплуатации,  относится к надежно защищенному.

4.4 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров

Изменение почвенного покрова и земель территории планируемого строительства, в первую очередь может быть связано:

- c выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- с эксплуатацией объектов обезвреживания, хранения, захоронения отходов;

- с водоотведением;

- c другими факторами воздействия, способствующими механическому нарушению земель и их химическому загрязнению, в том числе с возможными аварийными ситуациями.

Воздействие на земельные ресурсы при реализации проектных решений заключается:

а) на этапе строительства – в возможном загрязнении почвогрунтов в результате проливов топлива и горюче-смазочных материалов при заправке и работе строительной техники и механизмов;

б) в период функционирования предприятия – утечек  в местах стоянки автотранспорта, несанкционированного складирования отходов.

Организация рельефа площадки решена с   учетом природных условий, строительных и технологических требований, условий организации стока поверхностных вод, расположения транспортных путей, инженерных сетей и коммуникаций и типа покрытия.

Проезды выполнены из цементно-бетонного  покрытия.

Основное воздействие на земельные ресурсы будет происходить во время строительства. Для уменьшения этого воздействия  предусмотрен ряд мероприятий:

- материалы для строительства должны храниться в зданиях или на бетонированных площадках.

-  проектом предусмотрено перед началом строительства снятие плодородного слоя почвы (растительного грунта) бульдозером и перемещение его в бурт для временного хранения. По завершению строительства почвенный грунт будет использован для озеленения территории, а также для рекультивации малопродуктивных сельскохозяйственных земель. Нарушенные в результате строительства земли на территории предприятия будут рекультивированы.

- предусмотрено проведение озеленительных работ как вокруг площадок строительства объекта, так и на прилегающей к ним территории.

Возможными последствиями воздействия планируемой деятельности по строительству проектируемого объекта для почвенного покрова и земель являются:

-	изменение структуры землепользования в результате отвода земель под промплощадку (планируемая общая площадь отводимых земель – 14га);

-	осушение и переувлажнение почв при изменении условий протекания грунтовых вод в результате выемок в условиях близкого залегания грунтовых вод или при проектировании глубоких выемок;

-	загрязнение грунтов горюче-смазочными материалами автомобилей, дорожно-строительных и строительных машин и механизмов на проектируемых площадках для нужд строительства, в местах выгрузки грунта, а также в местах стоянок дорожно-строительных машин и механизмов.

В случае, если в пятне застройки присутствуют объекты растительного мира, то воздействия на почвенный покров на этапе строительства объекта начинается уже с вырубки лесных и кустарниковых насаждений.

Организация рельефа площадок решена с учетом природных условий, строительных и технологических требований, условий организации стока поверхностных вод, расположения транспортных путей, инженерных сетей и коммуникаций и типа покрытия. При назначении проектных отметок площадок, зданий и сооружений предусмотрено максимальное сохранение рельефа, минимальная разность между объемами выемок и насыпей. Вертикальная планировка запроектированного участка выполнена методом проектных горизонталей с шагом высоты сечения рельефа 0,1м.

Проектом предусматривается снятие плодородного грунта. Снятый плодородный грунт временно складируется вдоль площадки. Снятый плодородный грунт предусматривается использовать при благоустройстве и озеленении территории проектируемого объекта, избыток плодородного грунта подлежит вывозу по согласованию с санитарными службами.

На стадии функционирования проектируемого объекта загрязнение почв в зоне его влияния будет обусловлено выбросами вредных веществ, образующихся при жизнедеятельности животных, сопутствующих производственных процессах и движении транспорта.

При эксплуатации проектируемого объекта возможно косвенное воздействие на почвогрунты, обусловленное осаждением загрязняющих веществ из атмосферного воздуха. Как показал расчет  выбросов загрязняющих веществ, расширение производства не окажет существенного влияния на загрязнение почвенного покрова.

При механическом нарушении почвенного покрова возможно нарушение морфологического строения почв, а, следовательно, и трансформация физико-химических, биохимических, водно-физических свойств почв.

Механическое воздействие транспортно-строительных механизмов на участках, примыкающих к сооружаемой промплощадке, будет выражаться в переуплотнении почвенных горизонтов.

При механическом нарушении почвенного покрова, сооружении тех-ногенных форм рельефа, вырубке древесно-кустарниковой растительности и изменении стока возможна трансформация водного режима почв, как на участке землеотвода, так и на прилегающей территории.

В случае вырубок на участке землеотвода при неглубоком уровне грунтовых вод в благоприятствующих для этого геоморфологических условиях могут активизироваться процессы заболачивания по причине исчезновения фактора биологической транспирации лесного фитоценоза.

Нарушение и сведение растительного покрова на участке отвода, снятие плодородного почвенного слоя, изменение рельефа при строительстве (подрезка склонов, разработка выемок, и др.), а также перераспределение и концентрация снежного покрова, трансформация стока и влияние сопутствующих геологических процессов могут усилить опасность активизации процессов плоскостной и линейной эрозии почв и грунтов.

При организации рельефа проектируемой промплощадки значительные выемки и насыпи грунтов не предполагаются. Поэтому риск активизации эрозионных и склоновых процессов будет минимален.

Основными возможными последствиями эксплуатации проектируемого объекта для почвенного покрова является загрязнение почвенного покрова.

Соблюдение природоохранных мероприятий позволит минимизировать негативное воздействие на почвогрунты, как при реализации планируемой деятельности, так и при функционировании проектируемого объекта.

4.4.1 Обращение с отходами производства,  коммунальными и строительными отходами

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения требований природоохранного законодательства, изложенных в статье 17 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 .07 2007 г.№273-З,  в редакции от 13.07.2016 г. №397-З, а также следующих базовых принципов:

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности;

-приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению.

Основными источниками образования отходов на этапе строительства коровника является: проведение демонтажа,  подготовительных и строительно-монтажных работ (сварочные, изоляционные и другие), обслуживания и ремонта строительной техники, механизмов и дополнительного оборудования, жизнедеятельность рабочего персонала.

Строительные отходы, образующиеся в процессе проведения строительно-монтажных работ, предусматривается временно хранить на специально отведенной оборудованной площадке с целью последующей передачи на использование или захоронение (при невозможности использования). Организация хранения отходов осуществляется в соответствии с требованиями статьи 17 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 .07 2007 г.№273-З,  в редакции от 13.07.2016 г. №397-З.

Функционирование планируемых объектов будет сопровождаться образованием отходов производства и потребления при выполнении технологических операций содержания и доения КРС; при эксплуатации и обслуживании технологического оборудования (в том числе оборудования по очистке сточных вод); при эксплуатации и обслуживании транспортных средств; при жизнедеятельности сотрудников.

Захоронение коммунальных отходов осуществляет на полигоне ТКО, городской полигон для захоронения отходов производства с выполнением особых условий лицензирования.

Отходы производства вывозятся на специализированные предприятия по утилизации отходов. Так павшая птица и битое яйцо утилизируется на существующем цехе по утилизации боенских отходов на головном предприятии д.Тригубцы Витебского района. Птичий помет по справке заказчика помет буде вывозиться на МТФ в н.п.Новоселки.

Места хранения отходов на территории предприятия (до образования объема необходимого для перевозки) определяются с учетом природоохранного, санитарного и противопожарного законодательства.

Места хранения отходов на территории предприятия должны быть обустроены и обозначены.

Отходы, которые не используются на предприятии по причине отсутствия технологий использования, которые после их сбора могут быть вовлечены в гражданский оборот в качестве вторичного сырья, а также, если для их переработки имеются специализированные объекты,  предприятие сдает на использование другим организациям.

Отходы, которые не могут быть использованы на предприятии или не могут быть использованными сторонними организациями передаются на обезвреживание.

Перечень  коммунальных отходов

Таблица 24

| Наименование отхода | Код | Количество, т/год | Класс опасности | Утилизация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммунальные отходы |  |  |  |  |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | 2,7 | Неопасные | По договору с ЖКХ вывозятся для утилизации на полигон ТБО |
| Уличный и дворовый смет | 9120500 | 437,73 | Неопасные |  |
| Люминесцентные лампы отработанные | 6033532 | 0,0005 | 1 класс | Отправляются на спецперера ботку ЗАО "Экология -121" |

Перечень строительных отходов:

А/б от разборки а/б покрытий, бой кирпича керамического, бой плитки керамической, - направляются на предприятие "Спецавтобаза г.Витебска" на вторичное использование, древесные отходы строительства направляются на предприятие Новополоцкое КУП ЖРЭО г. Новополоцк, железный лом вывозится на предприятия «Вторчермета», бой а/ц изделий вывозится на полигон ТКО г.п.Шумилино, отходы бетона направляется на предприятие ООО "Стройметгута" Поставский р-н, д. Гута, отходы цемента в кусковой форме  вывозятся на полигон ТКО г.Верхнедвинск, отходы рубероида утилизируются на специализированном предприятии г.Новополоцк ПКУП "Биомехзавод бытовых вторресурсов.

4.5 Воздействие на растительный и животный мир, леса

На площадке строительства имеются зеленые насаждения. Архитектурно планировочным заданием от 06 марта 2017г  указано максимально сохранить зеленые наваждения. При необходимости удаления сноса необходимо предусмотреть компенсационные посадки. На стадии строительства проекта проектным институтом будет произведен расчет компенсационных посадок, разработан и согласован таксационный план в соответствии с действующим законодательством. Согласно Постановления Совета Министров республики Беларусь от 25.10.2011 №1426 (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14.12.2016г. №1020)  «О некоторых вопросах обращения с объектами растительного мира» проектом предусматриваются компенсационные посадки деревьев быстрорастущей лиственной породы,  которые будут высажены на территории птичников либо н.п.Курино.

Воздействие на растительный мир характеризуется как умеренное, связанное преимущественно с механическим нарушением растительного покрова, в пределах площади землеотвода на стадии строительства объектов. В период эксплуатации птичников воздействие на растительность будет минимальным.

Период интенсивного воздействия на животный мир приурочен к этапу проведения строительных работ; в период эксплуатации объекта влияние приобретет умеренную силу. Основные факторы воздействия: беспокойство, изъятие местообитаний в пределах полосы земельного отвода.

На выбранном участке не выявлены места обитания диких животных и места произрастания диких растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь.

4.6 Санитарно-защитная зона

Санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) – территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологического, физического) объектов на ее границе и за ней.

Границы санитарно-защитной зоны устанавливается согласно  Приложения к СанПиН «Гигиенические требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду» от 15.05.2014 № 35

п.16. Птицеводческие фермы до 500 тыс.бройлеров в год и до 3 тыс. голов и летние лагеря  для содержания скота.

Нормативный размер санитарно-защитной зоны – 300 м.

Граница жилой зоны (д.Курино) расположена в восточном направлении от территории предприятия на расстоянии 535 м. В остальных направлениях жилая зона значительно удалена.

Нормативный размер СЗЗ соблюден.

На основании расчета рассеивания на границе СЗЗ, на территории жилой застройки максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ с учетом фона не превышают ПДК и ЭБК, степень загрязнения атмосферного воздуха – допустимая. Расчеты  шума для периода эксплуатации предприятия свидетельствуют, что эквивалентные уровни шума на территории, прилегающей к объекту,  не превышают санитарно-допустимых норм по шуму.

По совокупности всех показателей размер санитарно-защитной зоны  принят 300м во всех направлениях.

5  Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды

Исследованное влияние  объекта запланированной деятельности на  окружающую  среду,  природные  и  искусственные  компоненты  прилегающей  территории  показали,  что  воздействие,  оказываемое  им,  следует  оценивать  как  локальное  и  допустимое.

Место размещения объекта запланированной деятельности характеризуется хорошей экологической емкостью территории.

Рассматривая возможность риска вредного воздействия на климат и здоровье населения при нормальной деятельности производства на объекте, можно считать минимальным.

На территории планируемой деятельности, отсутствуют объекты растительного и животного мира, подлежащие особой охране или отнесенные к памятникам природы.

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха

Воздействие проектируемых объектов животноводческого комплекса на атмосферный воздух оценивается путем прогноза уровня его загрязнения в условиях эксплуатации данных объектов. Для этих целей на основе расчетных данных выбросов загрязняющих веществ, поступающих от всех предполагаемых источников проектируемых объектов, был проведен расчет их рассеивания в приземном слое воздуха с определением достигаемых ими концентраций на границах санитарно-защитной зоны.

Расчет рассеивания производился с использованием программного средства – унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы "Эколог" (версия 3.00 Copyring © 1990-2006 Фирма «Интеграл») – являющегося приложением к «Методике расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86)», разработанной Главной геофизической обсерваторией им. А.И. Воейкова.

Расчет рассеивания, выполненный с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ в районе планируемого строительства, экологически безопасных концентраций  и с учетом климатических характеристик местности, производился по 19 веществам и 5 группам суммации. В результате расчета рассеивания получены значения максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ в жилой зоне, а также концентрации на границе санитарно-защитной зоны, которые представлены в таблице 25.

В расчете рассеивания приняты значения ЭБК (экологически безопасных концентраций) согласно Постановлению от 24 января 2011 г. №5 « Об установлении нормативов экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе особо охраняемых природных территорий, отдельных природных комплексов и объектов особо охраняемых природных территорий, а также природных территорий, подлежащих специальной охране.

Величина ЭБК (экологически безопасных концентраций) максимально разовая по веществам (мг/м3):

диоксид азота – 0,2 , диоксид серы – 0,1, твердые частицы – 0,1.

Таблица 25 - Максимальные концентрации загрязняющих веществ в долях ПДК

| № | Код | Наименование загрязняющего вещества (код) | Значения максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха в долях ПДК. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На границе СЗЗ с учетом фона | На границе жилой зоны с учетом фона | На границе СЗЗ без учета фона | На границе жилой зоны без учета фона |
| 1 | 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,030 | 0,02 | 0,014 | 0,004 |
| 2 | 301 | Азота диоксид | 0,190 | 0,17 | 0,04 | 0,02 |
| 3 | 303 | Аммиак | 0,95 | 0,55 | 0,705 | 0,305 |
| 4 | 330 | Сера диоксид | 0,370 | 0,37 | 0,0001 | 0,0001 |
| 5 | 337 | Углерод оксид | 0,13 | 0,12 | 0,007 | 0,001 |
| 6 | 1071 | Фенол | 0,310 | 0,31 | 0,0001 | 0,0001 |
| 7 | 2902 | Твердые частицы | 0,70 | 0,70 | 0,01 | 0,01 |
| 8 | 333 | Сероводород | 0,02 | 0,00067 | 0,02 | 0,00067 |
| 9 | 1246 | Этилформиат | 0,01 | 0,0045 | 0,01 | 0,0045 |
| 10 | 1314 | Пропиональдегид | 0,01 | 0,0045 | 0,01 | 0,0045 |
| 11 | 1531 | Гексановая кислота | 0,01 | 0,0049 | 0,01 | 0,0049 |
| 12 | 2754 | Углеводороды предельные С11-С19 | 0,0017 | 0,0008 | 0,0017 | 0,0008 |
| 13 | 1849 | Метиламин | 0,01 | 0,0045 | 0,01 | 0,0045 |
|  |  | Группы суммации |  |  |  |  |
| 1 | 6009 | Азота диоксид, серы диоксид | 0,56 | 0,54 | 0,04 | 0,02 |
| 2 | 6010 | Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол | 0,99 | 0,98 | 0,04 | 0,03 |
| 3 | 6038 | Серы диоксид, фенол | 0,6800 | 0,68 | 0,0001 | 0,0001 |
| 4 | 6003 | Аммиак , сероводород | 0,72 | 0,31 | 0,72 | 0,31 |
| 5 | 6043 | Серы диоксид, сероводород | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 |

Вещества , расчет для которых не целесообразен. Критерий целесообразности расчета Е3=0,01

Таблица 26

| 1 | 183 | Ртуть (Ртуть металлическая) | 0,0000006 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0070677 |
| 3 | 410 | Метан | 0,0037362 |
| 4 | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,0009832 |
| 5 | 1707 | Диметилсульфид | 0,0076813 |
| 6 | 2603 | Микроорганизмы | 0,0006388 |

Анализ полученных результатов показал, что на границе санитарно-защитной зоны проектируемых объектов и за ее пределами превышений ПДК и ЭБК не фиксируется ни по одному из учитываемых загрязняющих веществ и групп суммации. Наибольшие концентрации относительно предельно допустимых на границе СЗЗ прогнозируются для аммиака -0,95 ЭБК, твердых частиц – 0,70ЭБК, фенол – 0,31 ПДК, для групп суммации: азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол – 0,99 ЭБК и ПДК, аммиак, сероводород – 0,72 ЭБК и ПДК.

Наибольшие концентрации относительно предельно допустимых на границе СЗЗ без учета фона прогнозируются для аммиака – 0,7 ЭБК, аммиак, сероводород-0,72 ЭБК и ПДК.

- Графически результаты рассеивания представленные в виде карт рассеивания загрязняющих веществ (приложение).

- Таким образом, при эксплуатации проектируемых объектов в предполагаемом районе размещения в составе планируемых производств и объектов, возрастут объемы выбросов загрязняющих веществ на данной территории, увеличится концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

- Однако неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух и здоровье населения в соответствии с установленными в Республике Беларусь нормативами качества атмосферного воздуха наблюдаться не будет. Необходимым условием при этом является организация и функционирование на объекте системы производственного контроля источников выбросов загрязняющих веществ.

#### Меры по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий:

  - организация системы производственного контроля источников выбросов загрязняющих веществ;

  - организация санитарно-защитной зоны.

  - Прогноз и оценка уровня физического воздействия

При длительных акустических воздействиях непостоянного во времени шума оценка воздействия производится по критерию эквивалентного уровня шума.

Территория птичников ограждена сплошным забором высотой 1,5 м.

Результаты расчета шума предоставлены в таблице № 27

(из всех значений были выбраны максимальные)

Таблица №27Результаты расчета шума

| Назначение территорий | Уровень звукового давления, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука La и эквивалентные уровни звука, La экв., дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |  | 8000 |  |
| СЗЗ | 50,60 | 49,56 | 47,08 | 38,53 | 30,43 | 22,93 | 12,64 |  | 0,0 | 0,0 | 35,07 |
| Граница жилой зоны | 47,19 | 46,09 | 43,47 | 34,79 | 26,47 | 18,0 | 3,89 |  | 0,0 | 0,0 | 31,28 |

Допустимый  уровень  шума  от  объекта  запланированной  деятельности  для  жилой зоны  населенных  мест  не должен  превышать  показателей  принятых  норм  (ТКП 45-2.04-154-2009).

Таблица №23

| Эквивалентный уровень звука дБ | с 7 до 23 час | Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам | 55 дБА |
| --- | --- | --- | --- |

Таким образом, проделанные расчеты для периода эксплуатации птичников свидетельствуют, что эквивалентные уровни шума на территории, прилегающей к объекту,  не превышают санитарно-допустимых норм по шуму.

Допустимый уровень шума действует на протяжении  определенного  времени (8 часов в дневное время суток) и не будет способствовать возникновению негативных физиологических и психических  факторов.

Принимая во внимание характер шумов, интенсивность звуков и частот, можно  заключить, что шум от фермы практически не принесет вреда и дискомфорта жителям близлежащих домов, а  также окружающей  среде.

Изложенное дает основание считать, что при нормальной деятельности фермы  в  эксплуатационном  режиме,  она  не  будет  влиять на фоновую  обстановку  в  районе  его  места  размещения.

Расчет шумового воздействия  произведен по программе Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета версия 1.0.2.47 (от 23.11.2007) Copyright ©2007 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" предоставлен.

Границы СЗЗ птичников по фактору шумового воздействия не превышают границ принятой санитарно-защитной зоны.

На основании расчета  шумового воздействия, можно сделать вывод, что за пределами санитарно-защитной зоны, прогнозный уровень физического воздействия на население не превышает допустимого физического воздействия.

  - Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод

Основные потенциальные воздействия проектируемых животноводческих объектов на поверхностные и подземные воды:

  - забор подземной воды;

  - возможное загрязнение поверхностных вод при недоочистке сточных вод и/или в случае возникновения аварийных ситуаций;

  - подтопление территорий пометохранилищ.

Учитывая ассимилирующие способности водотоков, можно сделать вывод, что загрязнение поверхностных и подземных вод происходит незначительное и не превышает предельно-допустимых.

Технологией производства исключается загрязнение поверхностных сточных вод.

При соблюдении технологии внесения навоза на поля под запашку и при исправной работе очистных сооружений в процессе эксплуатации птичников негативное воздействие на поверхностные и подземные воды будет сведено к минимуму.

  - Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и почвенного покрова

Предусматривается снятие плодородного слоя почвы и последующее его использование для устройства газонов и улучшения качества малопродуктивных сельскохозяйственных угодий.

Потенциальными источниками загрязнения земель при строительстве комплекса могут быть транспортные средства, оборудование, материалы, используемые при строительстве. Во время строительства в почве возможно увеличение концентрации нефтепродуктов. Однако, учитывая непродолжительное воздействие, можно с уверенностью отметить, что к каким-либо изменениям состояния почвы это не приведет.

Основное воздействие на почвенный покров и земли при эксплуатации проектируемого объекта будет наблюдаться при использовании отходов жизнедеятельности птиц.  Во избежание загрязнения почвенного покрова отходами жизнедеятельности птиц необходимо соблюдения всех правил складирование,  хранения, карантинирования и использования навоза.

Также, во время эксплуатации комплекса на почвы будет оказываться косвенное влияние путем осаждения загрязняющих веществ из атмосферного воздуха. Данные по выбросам в воздух свидетельствуют о том, что возможно лишь незначительное увеличение концентрации некоторых веществ в почвах в пределах СЗЗ.

Только при соблюдении технологического регламента использования  навоза в качестве органических удобрений и при сбалансированном его внесении в почву, можно будет предупредить негативное воздействие на почвенный покров, так же при правильной эксплуатации и обслуживании оборудования и транспортных средств негативное воздействие на почвы и земельные ресурсы будет незначительным.

Доставка песчано-гравийной смеси будет осуществляться из карьера ПГС «Шалыги» ОАО находящегося на балансе предприятия ДСУ-45 г.Витебск.

5.5 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира, лесов

При строительстве и эксплуатации планируемых объектов существенного негативного воздействия на естественную флору и фауну, среду обитания и биологическое разнообразие региона наблюдаться не будет. Преобладающая в породном составе древесного яруса естественная растительность на территории, непосредственно прилегающей к площадке планируемого строительства, характеризуются достаточной газоустойчивостью.

После окончания строительных работ проектом предусмотрено озеленение участка территории в местах свободных от застройки.

5.6.Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране

В соответствии с ситуационной схемой проектируемый объект расположен в водоохранной зоне ручья, впадающего в р.Западная Двина и подъездная дорога к птичникам частично расположена в водоохранной зоне р.Западная Двина. Сами птичники расположены в третьем поясе зоны санитарной охраны артскважины, предназначенной для хоз-питевого водоснабжения данного производства.  Проектом предусмотрен комплекс мер по защите поверхностных вод, а также расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе произведен с учетом экологически безопасных концентраций.

Реализация всех проектных решений и соблюдение элементарных экологических норм, как строительными организациями, так и предприятием в период   эксплуатации   объекта,   позволят   минимально   снизить   антропогенную нагрузку на водные объекты до уровня способности этих объектов к самоочищению и самовосстановлению.

- В 0,6 км восточнее от участка строительства расположен детально разведанный северный участок месторождения ГПС Курино. С южной стороны от участка строительства расположен центральный участок месторождения ГПС Курино. В соответствии со статьей 66 Кодекса о недрах реализация проектных решений не будет препятствовать извлечению полезных ископаемых и не окажет вредного влияния на горную породу.

В районе размещения проектируемого предприятия отсутствуют санатории, дома отдыха, детские, лечебные учреждения, памятники культуры и архитектуры, заповедники, музеи под открытым небом.

Отрицательное воздействие на  памятники природы республиканского значения, зоны отдыха, туристско-экскурсионные комплексы будет отсутствовать виду значительного  удаления от проектируемой  площадки.

5.7.Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций

- Основная масса промышленных предприятий являются потенциальными источниками аварийных ситуаций.

- Основными причинами аварий, как правило, являются разгерметизация технологического оборудования, нарушение регламента и правил эксплуатации оборудования обслуживающим персоналом, с нарушением технической и противопожарной безопасности.

- При авариях загрязнению, в большинстве случаев, подвержены атмосфера, грунты, подземные воды, поверхностные воды и биосфера.

- Последствиями аварий являются:

- . разрушения объектов производства в результате взрывов и пожаров;

- . человеческие жертвы в результате воздействия ударной волны взрыва, теплового излучения и загазованности;

- . загрязнения окружающей среды в результате разлива нефтепродуктов и других жидкостей, истечения газов.

- К проектируемым потенциальным источникам аварийных ситуаций на проектируемых птичниках относятся проектируемый газопровод и газопотребляющее оборудование.

- Учитывая высокую взрывопожароопасность природного газа, на газопроводах предусмотрен ряд мероприятий на случай предотвращения аварийных ситуаций. На случай аварийной ситуации эксплуатационные производственные подразделения разрабатывают план оповещения, сбора и выезда на трассу газопровода аварийных бригад и техники.

- Задачей персонала являются:

- . локализация аварии отключением аварийного участка газопровода;

- . оповещение и направление бригад к отключающей запорной арматуре;

- . принятие необходимых мер по безопасности населения, близлежащих транспортных коммуникаций и мест их пересечений с газопроводами;

- . предупреждение потребителей о прекращении поставок газа или о сокращении их объемов;

- . организация работы по привлечению и использованию технических, материальных и людских ресурсов близлежащих местных организаций.

- Подземные газопроводы на прочность и герметичность испытывают воздухом. Поэтому выбросов природного газа через неплотности оборудования и  арматуры вследствие их негерметичности при испытаниях при вводе в эксплуатацию не образовывается. При выбросе в атмосферу поступает природный газ с содержанием метана– 98%, этана, диоксида углерода, азота и др. – 2% При правильной эксплуатации газопровода технологические условия исключают выбросы метана на линейной части газопровода.

- Однако, как показывает практика эксплуатации подобных объектов, возможно возникновение аварийных ситуаций в случае поставки некачественных труб и оборудования, несоблюдения требуемых условий строительства.

- При возникновении аварии на газопроводе поврежденный участок отключается с обеих сторон охранными кранами, затем, в случае наличия трещин или свищей, весь газ из участка, подлежащего ремонту, сбрасывается в атмосферу

- Газ, транспортируемый по газопроводу – сухой, он легче воздуха, не накапливается в пониженных местах, а рассеивается в атмосфере.

- При аварии паровое облако может образоваться:

- . при достаточно длительном истечении газа (час и более);

- . при мгновенном выбросе (в случае разрушения трубы), но метан взрывается достаточно редко, так как при утечке газа из сосуда, находящегося поддавлением при температуре окружающей среды, метан не образует облака вблизи поверхности земли, т.к. он легче воздуха.

- По сравнению с обычными горючими газами для поджигания метана требуется большая энергия, а для инициирования детонации в облаке метана требуется еще больший энергетический потенциал источника.

- С целью повышения эксплуатационной надежности газопровода и снижения вредного воздействия на окружающую среду предусматривается рациональное размещение монтажных узлов отключающей арматуры, применение

- толстостенных труб с увеличением запаса прочности, сварные соединения подлежат контролю физическими методами, проводятся пневмоиспытания газопровода.

- В качестве газового котельного оборудования на проектируемом объекте будут использоваться газовые котлы с закрытой камерой сгорания. Данный тип оснащен современной системой обеспечения безопасности, включающей в себя: систему антизамерзания; защиту от перегрева в системе отопления и горячего водоснабжения; контроль наличия тяги в дымоходе; контроль наличия пламени горелки; блокировку аппарата в случае возникновения предельно допустимых режимов в системе газоснабжения; систему защиты от гидроперегрузок; сохранение в памяти настроенных параметров аппарата в случае отключения электропитания и автоматический запуск и сохранение заданных параметров при его включении.

- Кроме этого, все проектируемые здания и сооружения проектируемого объекта оборудуются первичными средствами пожаротушения на случай возникновения пожара.

- Безопасная эксплуатация оборудования во многом зависит от квалификации обслуживающего персонала, от строгого соблюдения им требований правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, норм технологического режима.

- Правильная эксплуатация технологического оборудования с соблюдением техники безопасности, строгое соблюдение технологического регламента обеспечат исключение возможности возникновения аварийных ситуаций.

5.8 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий

Реализация планируемой деятельности по строительству площадки №3 ролительского стада в н.п. Курино Витебского района  в социальном плане позволит снизить уровень безработицы в данном районе. Так, для обеспечения птичников трудовыми ресурсами потребуется  27 человек, из которых около трети – специалисты с соответствующим уровнем образования.

Ожидаемые последствия реализации проектного решения будут связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития региона, а именно:

-повышение результативности экономической деятельности в регионе.

-повышение экспортного потенциала региона.

-повышение уровня доходов местного населения и, соответственно, увеличение покупательской способности и уровня жизни.

6. Предлагаемые мероприятия по минимизации воздействия на окружающую среду от планируемой деятельности

В основу мероприятий по оптимизации окружающей среды заложен принцип единовременности формирования качественных условий жизни населения и снижения негативного антропогенно-техногенного воздействия на окружающую среду. Выполнение комплекса природоохранных мероприятий направлено на обеспечение минимального техногенного воздействия на природные среды. При разработке проекта учитывались планировочные ограничения, установленные в соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Беларусь и строительными нормами проектирования Национального комплекса нормативно-технических документов в строительстве Республики Беларусь.

#### Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух

С целью снижения неблагоприятного воздействия планируемой деятельности на атмосферный воздух техпроцесс по выращиванию, откорму бройлеров, доставке кормов, уборке и санобработке помещений организован таким образом, чтобы минимизировать неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

Уборка и транспортировка помета к местам утилизации проводится без применения воды с использованием герметичных контейнеров без щелей и открывающихся бортов.

Механизация транспортных и погрузочно-разгрузочных работ по доставке кормов осуществляется автокормовозом - пневматическим загрузчиком сухих кормов. Из автокормовоза корм закрытым шнеком перегружается в герметично закрытый бункер, откуда далее он подается в птичник. Просыпание корма исключается.

Использование герметичных бункеров для хранения корма и загрузчиков корма уменьшает выбросы вредных веществ при транспортировке и загрузке корма.

В период санации птичников дезинфекционные средства перевозятся только в закрытых цистернах машин, из которых раствор по шлангам подается в обрабатываемый зал птичника. Микрофлора обеззараживается дезраствором. При входе и выходе из птичников дезинфицируется обувь обслуживающего персонала в специально устраиваемых для этой цели водонепроницаемых ковриках.

Вентиляция в птичниках рассчитывается из условий обеспечения в рабочей зоне необходимого температурно-влажностного режима. При этом концентрация вредностей  не превышает допустимых величин.

С целью обеспечения ветеринарно-санитарных требований проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- въезд транспорта на территорию птицефабрики через дезбарьер;

-после каждого периода выращивания птицы птичник полностью освобождается от птицы, подвергается мойке и дезинфекции. Процесс санации включает в себя: тщательную механическую и гидроочистку всех внутренних и наружных поверхностей помещений, оборудования и систем вентиляции от загрязнения; профилактическую дезинфекцию, дератизацию и «отдых» помещений; очистку и дезинфекцию прилегающих подсобных помещений, кормовых бункеров.

Помимо технологических мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, обязательными являются и организационные мероприятия, одно из которых - создание системы локального мониторинга на предприятии. В рамках этой системы должен производиться регулярный контроль состояния атмосферного воздуха на границах жилой и санитарно-защитной зон по приоритетным загрязняющим веществам согласно разработанной документации.  Необходимо обеспечить жесткий контроль за всеми технологическими и техническими процессами, своевременное техническое обслуживание и ремонт оборудования с тем, чтобы концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны и за её пределами не превышали предельно допустимых значений.

Помимо технологических мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, обязательными являются и организационные мероприятия, одно из которых - создание системы локального мониторинга на предприятии. В рамках этой системы должен производиться регулярный контроль состояния атмосферного воздуха на границах жилой и санитарно-защитной зон по приоритетным загрязняющим веществам согласно разработанной документации.  Необходимо обеспечить жесткий контроль за всеми технологическими и техническими процессами, своевременное техническое обслуживание и ремонт оборудования с тем, чтобы концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны и за её пределами не превышали предельно допустимых значений.

Таким образом, при эксплуатации реконструируемых причников по откорму цыплят-бройлеров в предполагаемой районе размещения в составе планируемых производств и объектов возрастут объемы выбросов загрязняющих веществ в районе, увеличатся концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Однако неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух и здоровье населения в соответствии с установленными в Республике Беларусь нормативами качества атмосферного воздуха наблюдаться не будет. Необходимым условием при этом является организация и работа на птицефабрике системы производственного контроля источников выбросов загрязняющих веществ.

Необходимо обеспечить жесткий контроль за всеми технологическими и техническими процессами, своевременное техническое обслуживание и ремонт оборудования с тем, чтобы концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны и за её пределами не превышали предельно допустимых значений.

План мероприятий по охране атмосферного воздуха и сокращения выбросов в атмосферный воздух на предприятии

- Рациональное ведение газового хозяйства, осуществление программ предупредительного ремонтно-технического обслуживания

- Использовать горелки с низким уровнем выбросов NOx

- Не допускать работу котлоагрегатов в форсированном режиме

- Проводить постоянный контроль автоматического отключения горелки

- Усилить контроль над регулировкой топливной аппаратуры автомобилей на бензине и дизельном топливе

- Своевременно проводить проверки на соблюдение нормативов СО и СН в отработанных газах двигателей механических транспортных средств

- Проводить обследования вентиляционных систем цехов и участков на эффективность в работе

#### 6.2. Меры по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на водную среду.

В целях защиты водных объектов от возможного загрязнения, при дальнейшем освоении территорий, обязательным является соблюдение требований Законодательства Республики Беларусь в области охраны вод, в том числе предусматривается отвод и очистка сточных вод, соблюдение режимов водоохранных зон.

Потенциальным источником загрязнения как грунтовых, так и поверхностных вод является нерегламентированное внесение помета на расположенные по соседству поля сельхозпользования.

Для защиты подземных и поверхностных вод от загрязнения необходимо выполнение следующих условий:

– оборудование пометохранилищ в соответствии с санитарными нормами и правилами и с соблюдением требований охраны окружающей среды: устройство по периметру кольцевого канала и кольцевого вала высотой не менее 2 метров, гидроизоляция дна ложа земляных чеков, устройство системы дождевой канализации и т.д.;

– выдерживание отходов птицефабрики в пометохранилищах в течении 8-12 месяцев, поскольку по истечению этих сроков хранения помет утрачивает свои опасные качества, превращается в удобрение, которое может вноситься на поля для повышения продуктивности почв;

– запрет вывоза помета на поля в зимнее время в связи со сходом талых вод с полей;

– обустройство каналами-уловителями краевых участков полей сельхозпользования в районах формирования с них стоков в целях снижения водной эрозии.

- сбор и очистка производственный стоков на очистных полной билолгической очисти

В целом загрязнения грунтовых, подземных и поверхностных вод не произойдет при обеспечении жесткого контроля за всеми технологическими и техническими процессами и выполнением указанных рекомендаций.

  - Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы

В целях предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы, проектом предусмотрено перед началом строительства снятие плодородного слоя почвы (растительного грунта) толщиной 0,3 м и перемещение его в бурт для временного хранения, по завершению строительства использование для озеленения территории, а также для рекультивации малопродуктивных сельскохозяйственных земель.

Растительный грунт в период производства строительных работ складируется на площадках, отведенных на плане организации рельефа, а излишний – используется для рекультивации.

Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух и поверхностные и подземные воды, указанные в разделе 6.1. и 6.2, будут способствовать, в том числе, предотвращению и снижению потенциального загрязнения почв при эксплуатации птичников.

Строительные отходы, образовавшиеся в процессе строительству зданий и сооружения, проведения подготовительных и ремонтно-строительных работ, предусмотрено реализовать населению, направлять на специализированные предприятия по переработке отходов, на полигон ТБО, предприятие «Вторчермет», вторично использовать.

В проекте система удаления и биотермического обеззараживания навоза выполнена в соответствии с требованиями ОНТП17-86 «Общесоюзные нормы технологического проектирования систем удаления и подготовки к использованию навоза».

После освобождения птичников уборка подстилочного навоза производится автопогрузчиком, который загружает навоз в тракторный прицеп,  далее навоз вывозится на МТФ в н.п.Новоселки.

  - Организационно-технологические и  профилактические мероприятия.

В целом, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов предусматриваются следующие мероприятия:

а) строгое соблюдение мер и правил по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов;

б) выполнение требований местных органов охраны природы;

в) обеспечение жесткого контроля за соблюдением всех технологических и технических процессов;

г) обязательное соблюдение границ территории, отводимой для строительства;

д) оснащение строительной площадки (в период строительства), территории промплощадки объектов (в период эксплуатации) инвентарными контейнерами для раздельного сбора отходов; сбор отходов раздельно по видам и классам опасности в специально предназначенные для этих целей емкости; своевременный вывоз образующихся и накопленных отходов, предназначенных для переработки на специализированные предприятия.

К организационным и организационно-техническим мероприятиям относятся:

-установка приборов учета воды

-соблюдение технологических норм водопотребления и водоотведения

-содержание в исправном состоянии все санитарно-техническое оборудование водоснабжения.

-использование высокоэффективных установок предварительной очистки сточных вод, обеспечивающих их очистку до нормативного уровня, что позволит снизить нагрузку на водные объекты.

-организация производственного экологического мониторинга подземных вод в районе птичников.

– соблюдение требований транспортировки, складирования и хранения отходов птичников;

– разработка схем и сроков внесения органических удобрений на основе куриного помета (в зависимости от культур);

– проработка возможности инновационного проекта по подготовке и переработке помета в концентрированное органическое удобрение с умеренными финансовыми затратами, что позволит предприятию иметь чистую прибыль и одновременно ликвидировать опасность загрязнения лесов, водоемов и пахотных земель;

– организация мониторинга природных комплексов в зоне воздействия птичников.

К профилактическим мероприятиям относятся:

– запрет допуска на территорию птичников бродячих животных и т.д.;

– повышение ответственности работников в деле охраны окружающей среды;

– оборудование уголков по охране окружающей среды в каждом цехе.

- утилизация всех отходов птичников сразу, не допуская хранения на открытой местности, транспортировка в закрытых контейнерах.

7. Локальный мониторинг окружающей среды при реализации планируемой деятельности

С целью охраны атмосферного воздуха на территориях населенных пунктов, в местах отдыха населения, при определении мест для размещения новых объектов и строительству действующих, являющихся источниками выбросов загрязняющих веществ и (или) неблагоприятного воздействия вредных физических и иных факторов, устанавливаются СЗЗ.

Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и вредные физические и иные воздействия на границе СЗЗ не должны превышать действующих в Республике Беларусь нормативов ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровней вредных физических и иных воздействий на него;

«Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8.11.16 г. №113;

Устанавливает нормативы максимально разовых, среднесуточных и среднегодовых  предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе для 1500 веществ и групп веществ.

Соблюдением максимальных разовых ПДК обеспечивается предотвращение появления запахов, раздражающего действия и рефлекторных реакций, а также острого влияния на здоровье населения.

Соблюдением среднесуточных ПДК обеспечивается предотвращение неблагоприятного влияния на здоровье населения при длительном поступлении атмосферных загрязнений в организм.

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 декабря 2010 г № 174  «Об утверждении классов опасности загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и установлении порядка отнесения загрязняющих веществ к определенным классам опасности загрязняющих веществ»;

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные Постановлением  Министерства здравоохранения Республики Беларусь от  5 мая 2014 № 35

Локальный мониторинг, объектом наблюдения которого являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, проводится природопользователями в обязательном порядке на стационарных источниках выбросов от технологических процессов и установок, согласно инструкции о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды, а также на других стационарных источниках, определенных территориальными органами Минприроды.

Установившаяся практика нормирования: Инструкция по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Постановление Минприроды от 23.06.2009 г. № 43 в ред. постановления Минприроды от 23.12.2011 N 55), Инструкция по применению «Метод аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной и жилой зоны», регистрационный номер №005-0314 от 25.03.2014 г.

Условием включения загрязняющих веществ или групп суммации при проведении локального мониторинга и /или производственного контроля является:

- Установление по данному загрязняющему веществу норматива временно допустимых выбросов;

- Концентрация загрязняющего вещества или группы суммации на границе СЗЗ, составляющая более 0,5 долей ПДК без учета фона;

- Систематическая фиксация на пунктах наблюдения мониторинга атмосферного воздуха НСМОС концентраций загрязняющих веществ, равных или превышающих ПДК или ОБУВ для данного вещества;

- Решение территориальных органов Минприроды для отдельных загрязняющих веществ.

Задачи производственного экологического контроля предусматривают:

- Контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (контроль соответствия фактических выбросов от источников инструментальными и расчетными методами);

- Контроль шумового воздействия (контроль соответствия фактических шумовых воздействий источников инструментальными и расчетными методами);

- Контроль водопотребления и водоотведения;

- Контроль эксплуатации и эффективности очистных сооружений;

- Контроль образования и размещения отходов производства;

- Контроль состояния почв;

- Контроль сохранности объектов растительного мира.

- Порядок организации и проведения производственного экологического контроля

- Контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Для предупреждения негативных последствий проектируемого объекта на атмосферный воздух предусмотреть:

- ограничение работы оборудования на форсированном режиме;

- проведение внеочередных проверок автотранспорта на содержание вредных веществ в выхлопных газах;

- запрещение сжигания отходов производства и мусора;

Предлагается организовать  следующие виды контроля:

- по фактическому загрязнению атмосферного воздуха на специально выбранных контрольных точках (постах) на границе СЗЗ.

Точки мониторинга загрязнения атмосферного воздуха

Таблица №28

| № | Координаты точки (м) |  | Высота (м) | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | -300,00 | 0,00 | 2 | на границе СЗЗ |
| 2 | 0,00 | 550,00 | 2 | на границе СЗЗ |
| 3 | 515,00 | 0,00 | 2 | на границе СЗЗ |
| 4 | 0,00 | -300,00 | 2 | на границе СЗЗ |

Наибольшие концентрации относительно предельно допустимых на границе СЗЗ без учета фона прогнозируются для аммиака – 0,7 ЭБК, аммиак, сероводород-0,72 ЭБК и ПДК.

Аммиак

| № | Координаты точки (м) |  | Высота (м) | Тип точки | Концентр. (д ЭБК) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | -300,00 | 0,00 | 2 | на границе СЗЗ | 0,67 |
| 2 | 0,00 | 550,00 | 2 | на границе СЗЗ | 0,69 |
| 3 | 515,00 | 0,00 | 2 | на границе СЗЗ | 0,55 |
| 4 | 0,00 | -300,00 | 2 | на границе СЗЗ | 0,70 |

Аммиак, сероводород

| № | Координаты точки (м) |  | Высота (м) | Тип точки | Концентр. (д ЭБК и ПДК) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | -300,00 | 0,00 | 2 | на границе СЗЗ | 0,69 |
| 2 | 0,00 | 550,00 | 2 | на границе СЗЗ | 0,71 |
| 3 | 515,00 | 0,00 | 2 | на границе СЗЗ | 0,57 |
| 4 | 0,00 | -300,00 | 2 | на границе СЗЗ | 0,72 |

Концентрация загрязняющих веществ без учета фона на границе жилой застройки не превышает 0,5 долей ПДК.

- Контроль шумового воздействия.

Для предупреждения негативных последствий проектируемого объекта на акустическое состояние территории близлежащей жилой застройки предусмотреть:

- все работы связанные с шумом автотранспорта производить с 7 часов утра и до 23 часов вечера.

Предлагается организовать  следующие виды контроля:

- по фактическому загрязнению атмосферного воздуха на специально выбранных контрольных точках (постах) на границе СЗЗ.

Точки мониторинга акустического загрязнения.

Таблица № 29

| N | Тип | Комментарий | Координаты точки |  | Высота (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X (м) | Y (м) |  |
| 1 | точка на границе СЗЗ | Расч. точка на границе СЗЗ №1 | 301.00 | -70.00 | 2.00 |
| 2 | точка на границе СЗЗ | Расч. точка на границе СЗЗ №2 | -107.00 | 363.00 | 2.00 |
| 3 | точка на границе СЗЗ | Расч. точка на границе СЗЗ №3 | 282.00 | 794.00 | 2.00 |
| 4 | точка на границе СЗЗ | Расч. точка на границе СЗЗ №4 | 727.00 | 371.00 | 2.00 |

- Контроль водопотребления и водоотведения

Для предупреждения негативных последствий проектируемого объекта на водные объекты необходимо обеспечить визуальный мониторинг и контроль за:

- случайными переливами жидких продуктов, отходов;

- исправностью работы очистных сооружений.

- Контроль образования и размещения отходов

Для предупреждения негативных последствий проектируемого объекта  в области отходов необходимо обеспечить  мониторинг и контроль за:

– учетом  в области обращения с отходами строительства;

–состоянием  окружающей природной среды на территории размещения отходов, вне водоохранных зон, и в пределах их воздействия на окружающую природную среду;

– организацией и участием в проведении инвентаризации отходов и объектов их размещения.

Образующиеся отходы в периоды их накопления для вывоза подлежат временному хранению в местах, оборудованных в соответствии с санитарными нормами.

Сбор бытовых отходов осуществляется в мусороконтейнеры, установленные на специальной контейнерной площадке, с последующим вывозом в места их утилизации.

- Контроль состояния почв.

Для предупреждения негативных последствий проектируемого объекта в на состояние почв предусмотреть:

- техническое обслуживание и текущий ремонт строительной техники  на предназначенных для этой цели предприятиях, оснащённых необходимым технологическим оборудованием, приспособлениями и инструментом.

Осуществляется визуальный контроль за состоянием почвы, во избежание пролива нефтепродуктов строительной техникой и техникой, обслуживающей предприятие.

- Контроль сохранности объектов растительного мира.

Для предупреждения негативных последствий проектируемого объекта в период строительства  на объекты растительного мира предусмотреть:

- ограждение сплошным забором отдельные деревья или группы насаждений во избежание поломок и повреждений, стволы обмотать мешковиной или обшить досками.

-  выполнение вручную всех видов работ вблизи сохраняемых деревьев.

Осуществляется визуальный контроль  в период эксплуатации объекта за состоянием объектов растительного мира, во избежание их повреждения.

9. Выводы по результатам проведения оценки воздействия

Анализ проектных решений по строительству площадки № 3 родительского стада ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» в н.п. Курино Витебского района, а также анализ природных условий региона предполагаемого строительства позволил провести оценку воздействия на окружающую среду.

Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой деятельности. Выявлено, что на территории реализации проекта существующей птицефабрикой оказывается воздействие на атмосферный воздух.

Определены основные источники потенциальных воздействий на окружающую среду при эксплуатации объектов:

- выбросы от зданий содержания птиц;

- образующиеся отходы и места их хранения.

Даны предложения по организации системы локального мониторинга.

По совокупности всех показателей размер санитарно-защитной зоны  принят нормативный 300м.

При эксплуатации птичников ожидется загрязнение атмосферного воздуха в результате выбросов загрязняющих веществ от ппроцессов содержания птиц, от работы воздухонагревателей, и мини-котельных, а так же  в процессе движения автотранспорта. Валовый выброс загрязняющих вещетв от всей МТФ состваляет 47,34 т/год

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия проектируемого объекта на окружающую среду, предусмотренные мероприятия по снижению и предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую природную среду, проведенная оценка воздействия планируемой деятельности на компоненты окружающей природной среды, позволили сделать следующее заключение:

1. В результате выполненных расчетов рассеивания установлено, что после реализации проектных решений по строительству птичников экологическая ситуация на границе санитарно-защитной зоны, на прилегающих жилых территориях будет соответствовать санитарно-гигиеническим нормативам.

Воздействие от источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стадии строительства объекта будет носить временный характер. В процессе строительства будут применены машины с двигателями внутреннего сгорания, проверенными на токсичность выхлопных газов. Работа вхолостую на площадке строительства будет запрещена, будут организованы твердые покрытия для минимизации пыления при работе автотранспорта.

- Негативное воздействие проектируемых птичников на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, а также на человека незначительно. Ввод проектируемых производственных площадей в эксплуатацию не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия.

- Правильная организация СМР (с соблюдением техники безопасности и мероприятий по охране окружающей среды) при строительстве объекта не окажет негативного влияния на окружающую среду и людей.

4. Мероприятия по обращению с отходами, предусмотренные данным проектом, исключают возможность организации несанкционированных свалок и захламление территории в период строительства и эксплуатации объекта.

5. Риск возникновения на предприятии аварийных ситуаций, с учетом реализации проектных решений по строительству проектируемых птичников, оценивается как минимальный, при условии неукоснительного и строго соблюдения в процессе производства работ правил промышленной безопасности.

Следовательно, при правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, при реализации предусмотренных природоохранных мероприятий, при строгом производственном экологическом контроле негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет незначительным – в допустимых пределах, не превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что осуществление запланированной производственной деятельности по строительству площадки № 3 родительского стада ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» в н.п. Курино Витебского района возможно.

10. Список использованных источников

- Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. N 149-З

- Войтович, М.С. География Белоруссии / М.С. Войтович [и др.] – Мн., Вышэйшая школа, 1984. – 304 с.

- Государственный водный кадастр. Ежегодные данные о режиме и ресурсах по-верхностных вод за 1981-2013 гг. – Т.3. – Минск, Республиканский гидрометеоцентр, 1982-2008 гг.

- Государственный водный кадастр. Ежегодные данные о режиме и ресурсах по-верхностных вод суши за 1981-2006 г.г. Т.3. Мн., Республиканский гидрометеоцентр, 1982-

2012 г.г.

- Государственный водный кадастр. Основные гидрологические характеристики (за

- 1971-1975 гг. и весь период наблюдений). Том 5. Белоруссия и Верхнее Поднепровье // Ленинград: Гидрометеоиздат, 1978. – 649 с.

- Расчет выбросов от помещений содержания животных произведен согласно ТКП 17.08-11-2008 (02120) Правила расчета выбросов от животноводческих комплексов, звероферм и птицефабрик.

- Порядок определения выбросов при сжигании топлива в котлах теплопроизводительностью до 25 МВт ТКП 17.08-01-2006 (02120) (Изменение 1)

- Расчет рассеивания загрязняющих веществ произведен с учетом существующего выброса программой «Эколог».

- Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86).

- Строительный проект  Молочно-товарная ферма в н.п.Плюсы Браславского района Витебской области  РДУПИП «Витебскгипроводхоз»

- Отчет «Белгипроводхоз» о разведке месторождения песков разнозернистых «Стринишки» Браславского района Витебской области

- Рекомендации по оценке и контролю за загрязнением малых рек биогенными веществами 0212.18-99 (утверждены приказом животноводческого комплекса инистра природных ресурсов и охраны окружающей среды от 19.11.1999 № 331).

- Методические рекомендации по гидрогеологическим исследованиям и прогнозам для контроля за охраной подземных вод. - М.: ВСЕГИНГЕО. 1980 г.

- Юркевич И.Д., Голод Д.С., Адерихо В.С. Растительность Белоруссии, ее картографирование, охрана и использование. – Мн.: «Наука и техника», 1979.

- Юркевич И.Д., Гельтман В.С. География, типология и районирование лесной растительности.– Мн.: Наука и техника, 1965. – 286 с.

- Оценка воздействия на окружающую среду : учеб.пособие / А. Н. Матвеев, В. П. Самусенок, А. Л. Юрьев. – Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2007. – 179 с. ISBN 978-5-9624-0230-7

- Ковалев И.Г., Глазков И.К. Проектирование систем утилизации навоза на комплексах. - М„ Агропромиздат, 1989 г.

- Инструкция о порядке установления нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в водные объекты (утверждена постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 29.12.2009 №71).

- Указания по проектированию осушительных систем. Часть IV «Гидрогеологические и водохозяйственные расчеты» - М. Росгидроводхоз. 1967 г.

- Плужников В.Н., Макаревич А.А., Петлицкий Е.Е. Оценка и прогноз ресурсов поверхностных вод и их изменений под влиянием хозяйственной деятельности (методическое руководство). - Мн., ЦНИИКИВР. 1994 г.

- Государственный водный кадастр. Водные ресурсы, их использование и качество вод (за 2004-2007 гг.). Издание официальное. - Мн.. 2008 г.

- Рекомендации по прогнозу изменения агрессивности грунтовых вод на застроенных территориях. - М.. ВНИИВОДГЕО. 1986 г.

- Рекомендации по выбору гидрогеологических параметров для обоснования способа дренирования подтопленных городских территорий. - М.. ПИИИС Госстроя СССР, 1986 г.

- Бочевер Ф.М.. Орадовская А.Е. Гидрогеологическое обоснование защиты подземных вод и водозаборов от загрязнений. - М., Недра, 1972 г.

- Бочевер Ф.М., Гармонов И.В., Лебедев А.В., Шестаков В.М. Основы гидрогеологических расчетов. - М., Недра, 1969 г.

- Тютюнова Ф.И., Пантелеев И.Я., Пантелеева Т.И. и др. Прогноз качества подземных вод в связи с их охраной от загрязнения. - М., Наука, 1978 г.

- Анализ и обобщение материалов о влиянии животноводческих комплексов на качество подземных вод. В 3-х книгах. - Мн.. РУП «Белгеология». 2001 г.