Новшества в законодательстве для садоводческих товариществ и гаражных кооперативов.

С 1 сентября 2020 года вступил в силу обязательный для соблюдения технический кодекс установившейся практики – ТКП 17.11-08-2020 «Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. Правила обращения с коммунальными отходами», однако садоводы не торопятся выполнять его требования.

Разделом 14 настоящего ТКП установлены требования к обращению с отходами в садоводческих товариществах, дачных кооперативах и гаражных кооперативах.

Удаление коммунальных отходов (далее – КО), образующихся в садоводческих товариществах, дачных кооперативах, гаражных кооперативах, осуществляется в соответствии с договорами на оказание услуг по удалению отходов, заключаемыми органами управления садоводческих товариществ, дачных кооперативов, гаражных кооперативов с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, оказывающими такие услуги.

Для организации сбора и временного хранения КО, образующихся в садоводческих товариществах, дачных кооперативах, гаражных кооперативах создаются контейнерные площадки согласно разделу 13 вышеуказанного ТКП.

В садоводческих товариществах, дачных кооперативах подлежат раздельному сбору: вторичные материальные ресурсы; отходы растительности; крупногабаритные отходы. При определении необходимого количества контейнерных площадок и устанавливаемых контейнеров для централизованного сбора КО необходимо исходить из количества участков в товариществе – одна контейнерная площадка на каждые 70 и менее участков, один контейнер для смешанных КО на 30 и менее участков садоводческого товарищества, дачного кооператива. В каждом садоводческом товариществе, дачном кооперативе устанавливаются не менее одного контейнера для сбора каждого вида вторичных материальных ресурсов.

Расстояние от окон садовых домиков до мест временного хранения КО должно быть не менее 20 метров. Допускается организация временного хранения КО у источника образования отходов (на земельных участках членов товарищества) при условии организации планового вывоза КО.

Для сбора растительных отходов, при наличии договора с организацией, осуществляющей компостирование или иное использование таких отходов: создается площадка площадью не менее 6 м2 с ограждением с трех сторон высотой не менее 0,5 метра; устанавливается контейнер большой емкости (объемом более 6 м3 ). Также возможна установка специального оборудования для компостирования КО (биореакторы и другое). ТКП 17.11-08-2020 (33040/33140) 18.

Для сбора крупногабаритных и строительных отходов используются специальные контейнеры (бункеры, контейнеры под мультилифт) объемом более 6000 л или оборудуются площадки.

В гаражных кооперативах подлежат раздельному сбору: вторичные материальные ресурсы; изношенные шины; отработанные масла; антифризы, охлаждающие жидкости и другие специальные жидкости.

При определении необходимого количества контейнерных площадок и устанавливаемых контейнеров для централизованного сбора КО необходимо исходить из количества гаражей в кооперативе – одна контейнерная площадка на каждые 100 и менее гаражей. В каждом гаражном кооперативе устанавливается не менее: одного контейнера для сбора смешанных КО; одного контейнера для сбора каждого вида вторичных материальных ресурсов; 2 емкостей объемом до 400 л для сбора отработанного масла; 1 емкости объемом до 400 л для сбора антифриза, охлаждающих жидкостей и других специальных жидкостей. Для сбора отработанного масла используются емкости в соответствии с ТКП 17.11-05.

Обращаем ваше внимание на то, что требования настоящего ТКП обязательны для исполнения всеми субъектами хозяйствования и за нарушение требований технических нормативных актов предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 16.1 КоАП Республики Беларусь.

Во избежание инцидентов рекомендуем всем садоводческим товариществам, дачным кооперативам и гаражным кооперативам организовать сбор и вывоз КО в соответствии с требованиями законодательства.